[image: image1392.wmf]
Republika e Kosovës-Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture

Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
____________________________________________________________________________________________________________

UDHËZIM ADMINISTRIV (MI) Nr. XX/2025 PËR SHENJAT E TRAFIKUT RRUGOR DHE SHENJAT TË CILAT I JEP POLICI, SI DHE ÇËSHTJE TË TJERA LIDHUR ME TO
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MI) No. XX/2025 ON ROAD TRAFFIC SIGNS AND SIGNS GIVEN BY THE POLICE, AS WELL AS OTHER ISSUES RELATED TO THEM
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MI) Br. XX/2025 O SAOBRAĆAJNI ZNACI NA PUTU I ZNACI KOJE DAJE POLICIJA, KAO I DRUGA POVEZANA PITANJA

2. Ako na mestu na kojem se postavlja saobraćajni znak postoji opasnost da ga sudionici u saobraćaju neće na vreme primetiti zbog  gustoće saobraćaja ili zbog drugih razloga, saobraćajni se znak postavlja i na suprotnoj  levoj strani puta ili iznad puta. 


4. Znakovi II-08 (zabrana saobraćaja za cisterne ), II-09 (zabrana saobraćaja za vozila koje prevoze eksploziv ili neke  lakozapaljive materije ) i II-10 (zabrana saobraćaja za vozila koje prevoze opasne materije), postavljaju se prema posebnim parvilima.

	Član  29

Važnost saobraćajnih znakova

1. Znak izričitih naredbi mora se ponovo postavljati i iza svakog raskršća ako se taj znak odnosi na nastavak iste puta.

2. Znakovi izričitih naredbi, znakovi zabrane, ograničenja ili obaveznog zaustavljanja, postavljeni na ulazu u naselja važe za čitavu teritoriju naselja, ako na određenim putevima ili deonici puta u naseljima nije drugačije naznačeno nekim znakom izričitih naredbi. 

3. Ovi znakovi se odnose  i na saobraćaj kroz ili preko putnih objekata.

Član 30

Ograničenje važenja znakova izričitih naredbi

1. Za označavanje izričitih naredbi koje važe za određeno vreme tokom dana ili samo za neki određeni dan, na putu se mogu postavljati saobraćajni znakovi izrađeni tako da simbol i dopunska ploča koja određuje njihovo značenje važe isključivo za vreme važenja naredbe predviđene znakom. 

2. Digitalni znak izričitih naredbi uvek se postavlja iza znakova izričitih naredbi.

Član 31

Znakovi obavesti

 Znakovi obavesti sudionicima u saobraćaju daju potrebna obaveštenja oputuu kojoj s kreću, o nazivima mesta preko kojih prolazi put i o razadalini do tih mesta, o prestanku važenja znakova izričitih naredbi i ostala obaveštenja od koristi za vozače.

Član 32

Oblik znakova

Znakovi obavesti imaju oblik kvadrata, četvorouganika ili kruga.

Član 33

Osnovna boja znakova obavesti

1. Boja podloge znakova obavesti je:

1.1. plava sa simbolima i natpisima bele, crvene ili zelene  boje;

1.2. zelena sa simbolima i natpisima bele boje;

1.3. bela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.

2. Izuzetno, narandžasta boja može se koristi za privremeno upravljanje saobraćajom na znakovima III-108 (putokaz za   devijaciju), III-109 (traka za pokrivanje znaka) i znak III-112 ( znak za ručno upravljanje saobraćajom).

3. Na isti  znak  (ploče) može se naneti odgovarajuća boja, zavisno od vrsta puta koja vodi do odredišta.

Član  34

Prečnik kruga znakova obavesti

1. Promer kruga znaka obavesti je:

1.1. na autoputu, motoputu, na putevima van naselja širine kolnika 7, 0 m i više - 90 cm;

1.2.  na putevima širine kolnika od  5.0 do 7.0 m. i na galvnim urbanim putevima  - 60 cm;

1.3. na tunelima i  galerijama – 60 cm;

1.4. na svim ostalim putevima i naseljnim putevima, i kad se znak koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje  – 40 cm.

2. Veličina strane kvadrata znaka obavesti je  :

2.1. na autoputu, motoputu, putu van naselja širine kolnika  7 m i više- 90 cm;

2.2. na putevima širien od 5.0 do 7.0 m. i na glavnim urbanim putevima- 60 cm;

2.3. na tunelima i galerijama – 60 cm;

2.4. na svim ostalim putevima i urbanim putevima i kad se koristi kao znak postavljen na jedan drugi znak, najmanje  – 40 cm.

3. Veljičina stranice šetvorouganika znaka obavesti je:

3.1.na autoputu, motoputu, putevima van naselja širine kolnika 7 m i više - 90 x  135cm;

3.2. na putu širine od  5.0 do 7.0 m. i na glavnim urbanim putevima - 60 x 90 cm;
3.3. na tunelima i  galerijama – 60x90 cm;

3.4. na svim osatlim putevima i nsaljenim putevima kada se koristi kao znak postavljen na neki drugi znak, najmanje  – 40 x 60  cm.

Član 35

Postavljanje znaka obavesti

1. Znakovi obavesti postavljaju se tako da sudionike u saobraćaju uanpred obavešćuju o prestrojavanju, skretanju, smeru kretanja, obiležavanje objekata,  terenu, putevima ili deonicama puta na koje se odnose.

2. Ako objekat ili region na koji se odnosi znak obavjesti ne nalazi na mestu gde je postavljen znak, obavest je potrebno dati dopunskom pločom ila na samom znaku tako da sudionicima u saobraćaju omogućuje brzo i lako pronalaženje objekta, odnosno naznačeno regiona.

Član  36

Oblik četvorouganika

Na deo znaka ispod belog polja  (znak III-33, III-34 i od III-38 – III-64 ) sa simbolima ili natpisima upisuju se nazivi, vrste, metarska udaljenost ili pravac u koji se nalazi mesto, prostor, uređaji ili usluge  (kabina SOS, vatrogasna služba, ugostiteljski objekti i sl. ) na koje se znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka povećava se a znak oblika kvadrata preuzima oblik četvorouganika.  

Član  37

Zankovi obavjesti za vođenje saobraćaja

Znakovi obavjesti za vođenje saobraćaja obavješćuju sudionike u saobraćaju o prostirnosti putnlh pravaca, rasporedu odredišta i vođenju saobraćaja ka odredištima, raskrsnicama i čvorovima u određenim pravcima putu i o udaljenosti do odredišta.

Član  38

Osnovna boja znakova obavesti za vođenje saobraćaja

1. Boja podloge znakova obavesti za vođenje saobraćaja su:

1.1. na autoputu i međunardnim putevima,  zeljena sa simbolima i natpisima bele boje;

1.2. na ostalim putevima, plava sa simbolima i natpisima bele boje ;

1.3. iznimno od tačke 1.2 stava 1 ovoga člana, u naselja, lokalnim putevima i za označivanje objekata, boja je bela dok su simboli i natpisi crne boje ;

1.4. podlog istog  znaka ( ploče) može se obojiti odgovarajućom bojom ovisno od vrsteputukoja vodi do određenog odredišta .

Član 39

Veličina znakova obavesti za vođenje saobraćaja

1. Velićina znakova obavesti za vođenje saobraćaja ovisi od visine i broja slova u znaku.

2.  Veličina slova je:

2.1. za autoput: 

2.1.1. znak postavljen iznad puta 35 cm;

2.1.2. znak postavljen uz puta 28 cm.

2.2. za sve ostale puta od 10.5 do 28 cm;

2.3. za priključenje puta  autoputu  17.5 cm.

Član  40

Klasifikacija znakova za vođenje saobraćaja

1. Obaveštavanje sudionika u saobraćaju za vođenje saobraćaja u zoni raskršća realizuje se na pet grupa.

2. Klase obavjesti su:

2.1.  I  »prethodno upozorenje«;

2.2. II »obavjest o smeru kretanja«;

2.3. III »obavjest o preusmeravanju«;

2.4. IV « obavjest o skretanju«; 

2.5. V »potvrđivanje obavjesti«.

Član 41

Način postavljanja stepena obavesti
1. Na autoputu, motoputu i na neniveliziranim putevima moraju postojati pet grup obavesti.

2.  treća klasa ako put ima više saobraćajnih traka.

3. Na nacionalnim putevima mora se postavlajti drugi i četvrti, dok na ostalim putevima najmnaje četvrti stepen.

4. Ovisno od kategorije putu, geometrijskog oblika raskršća i udaljenosti dviju susednih raskranica, mogu se izostavljati ili dodati jedan od klasa obavesti, izuzev četvrtog stepena obavesti koji je obavezan.

Član  42

Dopunske table

1. Sa znakovima opasnosti, izričitih naredbi i znakove obavesti mogu se postavljati i dopunske ploče. 

2. Dopunske ploče pobliže određuju značenje saobraćajnih znakova.

3. Dopunska ploča postavlja se zajedno sa saobraćajnim znakom na koji se odnosi na donji rub  saobraćajnog  znaka, ali može se postavljati i na gornji deo znaka

4. Vrsta i sadržaj  su dati u Prilogu IV dopunske table ovog administrativnog uputstva.

Član  43

Osnovna boja dopunske table

Boja podloge je bela, boja simbola i natpisa je crna.

Član 44

Dimenzije dopunske table

1. Širina dopunske ploče postavljena sa saobraćajnim znakom ne smije biti veća od dužine  one stranice sa kojom se postavlja dopunska ploča, odnosno od projektiranja krajne tačke .

2. Visina dopunske ploče, po pravilu, ne smije biti veća od polovine njene dužine, osim dopunskih ploča  IV -06, IV -07, IV -20, IV -21, IV -22, IV -35, IV -36, IV -47, IV -48, IV -50 i  IV -51.

3. Dopunska ploča mora se postavljati od nadleđnih osoba . Dopunska ploča mora se otkloniti po prestanku razloga njena postavljanja.

Član 44

Međunarodni simboli

Ako ovom Administartivnom uredbom nije predviđen neki simbol na dopunsku ploču  dozvoljava se postavljanje nacionalnih i međunarodnih simbola.

Član 45

Digitalni znakovi

1. Umesto statičkih znakova mogu se koristiti digitalni znakovi.
2. Digitalni saobraćajni zankovi ovisno od izvedbe mogu biti neprekidni ili prekidni.

3. Digitalni znakovi su znakovi istog izgleda kao ostali statički saobraćajni znakovi, jedina razlika je u tome uz upotrebu elektronskih uređaja mogu dati razne informacije.
4. Prekidni znakovi  su oni znakovi kod kojih  postoji mogućnost inverzije boja i občnih simbola prikazanih u znaku u odnosu na stalne saobraćajne znakove. Ovi znakovi daju informacije koristeći posebne elemente koje mogu biti u jedan ili u dva stanja (ili više) što omogućuje davanje raznih informacija u istoj površini s prednje strane znaka.

Član 46

Digitalna obrada signala

1. Digitalna obrada signala izrađuju se posebnom tehnologijom :
1.1.  od optičkih vlakana (fiber-optics);

1.2.  izvedeni svetljećim površinama, dodacima na obične znakove,;

1.3. svetlećim diodama  (LED);

1.4. tekućim kristalima (LCD).

2. Digitalni saobraćajni znakovi ne smeju menjati svoje značenje u odnosu na saobraćajne znakove sa trajnim (fizičkim) značenjem.
3. Ako tehnologija izvedbe digitalni znakova ne omogućava upotrebu boja shodno pravilima, onda se upotrebljava:

3.1. u mesto bele boje podloge i plave boje znaka- crna reflektirajuća boja;

3.2. u mesto simbola bele i crne boje, simabol na znaku bele ( žute ) boje;

3.3.  u mesto rubova znaka crne boje, rubovi znaka bele ( žute ) boje.

4. Ako je postavljnje znakova sa osvetljenjem ili s drugim elementima tehnički uslovljeno, dopušteno je postavljanje jednostavnih znakova pod uslovom sačuvanja važnih elemenata i karakterističnih sadržaja znaka. 

Znak 47

Način korišćenja digitalni znakovi
1. U slučaju kvara digitalni znakovi u slučaju prekomjernog pregrejavanja izvora svetlosti, ne smije doći do izmene značenja znaka, odnosno mora postati bez  signalizacije (nulto stanje ).  

2. U normalnim uslovima saobraćaja na putu, signali na digitalni znakovima, moraju biti ugašeni. Kada se predvide ili kada nastanu izmene noramlnih uslova u saobraćaju na putu, ovisno od nastalih promena, automatski se upalje predviđeni signali koji moraju biti u stanju da  ponovo označuju normalne uslove  saobraćaja.

3.  Kod ogranišavanja brzine, digitalni znak, uvek se postavljaju  iza statičkog saobraćajnog  znaka ograničenja brzine  (znak B31) u smeru kretanja vozila.

Član  48

Rastojanje vidljivosti znakova

1. Kada se saobraćajni svetlosni znakovi izrađuju tehnologijom od optičkih vlakana   (fiber- optics), svetljećih polja, svetljećim diodama (LED) i tekućim kristalima, (LCD) moraju se ispunjavati određeni uslovi:

1.1. značenje sibola moar biti jasno s udaljenosti od najmanje  150 m;

1.2. simbol mora biti čitljiv na udaljenosti od najmanje 150 m;

1.1. intensitet isijavanja saobraćajnog znaka mora biti prilagođen uslovima osvetljavanja prostora i kada se izvode radovi tokom noći.      
Član  49
Svetlosni saobraćajni znakovi - semafori

Vrsta i sadržaj svetlosnih znakova su dati u Prilogu V ovog administrativnog uputstva

Član  50

Posebni semafori

1. Trobijni svetlosni saobraćajni znakovi mogu se upotrebljavati i za upravljanje saobraćajom na više saobraćajnih traka istodobno ili za svaki saobraćajni trak posebno. 

2. Ako se uređajem  iz stava 1 ovoga člana upravlaj saobraćajom na svaku traku posebno, svetlosni se znakovi postavljaju iznad saobraćajne trake na koju se odnosi. 

3. Kad su svetlosni znakovi iz stava 1. ovoga člana upotrebljeni  za upravljanje  saobraćajom na  više  saobraćajnih traka i smerova kretanja istovremeno, svetlosni se znakovi postavljaju s desne strane.  

4. Na putevima s više od jednog saobraćajnog  traka za svaki smer kretanja potrebno je ponoviti  svetlosni znak trobojnim svetlima.

5. Na crvenim svetlosnim poljima, strelica smera je crna, a na zeljenim svetlosnim poljima strelica se uvek prikazuje  kao zelena svetlosna strelica na crnoj podlozi.

Član  51

Visina postavljena semafora

1. Svetlosni znakovi  za upravljanje saobraćajom na raskršća koji se postavljaju na stupu pokraj puta, moraju biti postavljeni  na visini  2 do 3.5 metara  iznad površine puta.

2. Na stupu na kojem se nalazi svetlosni znak iz stava 1. ovoga člana, mogu se postaviti i  svetlosno saobraćajni znak na manjoj visini i s manjim svetlima.

3. Ako se svetlosni saobraćajni znakovi postavljaju iznad puta, donji rub svetlosnog  znaka  ne smije biti  na visini manjoj od 4,5 m niti na višoj od 5.5. m iznad puta.

Član 52

Upozorenje svetlosnih znakova

1. Na prilazima raskršća van naseljenih mesta na kojima su postavljeni svetlosni znakovi za  upravljanje saobraćajom, moraju se postaviti saobraćajni znakovi koji označuju nailazak na svetlosne znakove (I-23 ili I-24), s dopunskom pločom V-01, na raskrsnicu (IV-01 ili IV-02), zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla  bez prikolice (II-32) i ograničenje brzine (II-31) ako je dopuštena brzina vožnje iznad 60 km/h.

2. Udaljenost saobraćajnih znakova od raskršća zavisi od dopuštene brzine vožnje i stvarnoj situaciji. 

Član  53

Svetlosni znakovi na železničkom prelazu

1. Svetlosni znakovi  na željezničkom prelazu (za obilježavanje  prelaza puta preko željezničke pruge u istoj razini)  mogu biti znakovi za označivanje branika  i polubranika i znakovi kojima se najavljuje pribljižavanje voza, odnosno zatvaranje prelaza branicima ili polubranicima.

2. Osim obilježavanja prelaza puta preko želejzničke pruge svetlosnim znakom, prelaz se mora osigurati  i zvučnom signalizacijom.

Član  54

Vrsta svetlosnih  znakova  na želejzničkom prelazu

1. Ako se svetlosnim  znakovima  na želejzničkom prelazu  najavljuje  dolazak voza, odnosno spuštanje branika  ili polubranika te ako se tim znakovima sudionici  u saobraćaju obavešćuju  o tome da je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svetlosni znakovi  daju  izmenično paljenjem dvaju crvenih svetla kružnog oblika promera  Ø 300. 

2. Svetla iz stava 1 ovoga člana moraju biti postavljena jedno pored drugog u vrtikalnom stubu poče koja ima oblik istostranačnog trougla s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti dužine stranice istostarničnog trougla 120 cm ( znak V-23) retroreflektirajuće boje klase III.

Član 55

Oznake na putu i na drugim površinama

1. Oznake na putu i na drugim površinama su:

1.1. uzdužne oznake;

1.2.  poprečne oznake;

1.3.
ostale oznake naputui predmetima uz rub puta.

Član 56

Oznake na površini puta

1. Oznake na površini puta ucrtavaju se, ugrađuju ili  utiskuju na površini puta i ne smiju povećavati  sklizavost puta. Oznake na površini puta ne smiju biti više  od 0.6 cm iznad nivoa puta.

2. Iznimno od stava 1 ovoga člana, oznake na površini puta kojima se označuje središnje ili rubne crte na objketima  ili devijacijama mogu biti viši od 0,6 cm. iznad nivoa puta. Njihova visina  ne smije biti  viša od 2.0 cm iznad nivoa puta.

Član 57

Boja znaka na putu

1. Oznake na površini puta su bele boje.

2. Iznimno od stava 1 ovoga člana, žutom bojom obelježavaju se: 

2.1.  oznake mesta  naputui pešačkim prelazima na kojima je  zabranjeno parkiranje;

2.2. crta za odvajanje traka za kretanje vozila  javnog prevoza putnika;

2.3. oznake parkirališnih mesta za osobe s ograničenim sposobnostima ( sl.VI-48);

2.4. oznake kojima se obelježavaju mesta za određene namene (stajaljište, autobus, taxi, policija,  bicikljističke  i pešačke staze i drugo ); 

2.5. naprava za smirivanje saobraćaja ( umetne izbočine  i uzdignute plohe);

2.6.oznake kojima se privremeno preusmerava saobraćaja (prievremena regulacija saobraćaja) i obelejžavanje privrmene opasnosti na putu.
2.7. „Žuti kvadrat“ je označena površina na raskrsnici gde vozač ne može da čeka zbog skretanje ili pravolinijsko kretanje ako nema slobodnog prostora posle raskrsnice zbog saobraćajne gužve.

Član 58

Uzdužne oznake na putu

1. Uzdužne oznake na putu mogu biti obeležena sa razdelnim linijama, ivične linije (ivična) i linija upozorenja.

2. Razdelna linija služi za odvajanje dvosmerne saobraćajne površine u skladu sa pravcem kretanja. 

3. Ivična linija označava vozne površine puta.

4. Vrsta i sadržaj znakova na putu (horizontalna signalizacija) navedeni su u Prilogu VI ovog Administrativnog uputstva.

Član 59

Širina linije razdvajanja

1.Širina središnje razdelne crte prema širina puta je:

1.1.............> 3,5 m - 20 cm;

1.2............3,0  do 3,5 m -15 cm;

1.3..............2,75 do 3 m -12 cm;

1.4.............2,5 do 2,75 m -10 cm.

2.. Širina rubne razdelne crte je iste širine.

3. Širina uzdužnih oznaka  naputu iznosi najmanje 10 cm. a razmak između paralelnih  uzdužnih dvostrukih  crta  je  10 cm

Član 60

Poprečne oznake

1.  Poprečne oznake na putu obeležavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene napututako da zahvataju jednu ili više saobraćajnih traka.

2.  Poprečna puna crta za zaustavljanje vozila na raskršća i drugim putevima koja se raskršte, moraju biti povučene tako  da vozač ima dovoljan pregled na promet vozila i pešaka preko raskrsnice i tih  puta  ( sl.VI-11).

3.  Poprečne isprekisdane crte  na raskršća koje označuju raskršće s cestom koja ima prednost  prolaza   ( sl. VI-12  i VI-13) moraju biti povučene tako da udovoljavaju  uslovima iz stava 1 ovoga člana predviđenim za poprečnu punu crtu. 

4. Razdvojna i rubna linija može se izvesti i kao zvučne ili vibracijske trake.

Član  61

Putna oprema

Vrsta i sadržaj putne oprema su dati u Prilogu V ovog administrativnog uputstva

Član  62

Zaštitna ograda

1. Zaštitna ograda  je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha  sprečiti klizanja  vozila s puta, odnosno zadržati vozilo da ne  naleti van puta.

2.  Zaštitne ograde se izrađuju od čelika, betona ili  kombinovano i postavljaju se:

2.1. u razdelnom pojasu , ovisno od veljičine saobraćaja;

2.2. na putovnim  objektima;

2.3. kad je cesta na nasipu  višem od   3.0 m;

2.4.  ispred opasnog mesta (bočne opasnosti).

Član  63

Ograda protiv zasljepljivanja

1. Ograda protiv zasljepljivanja  od svetla  vozila iz suprotnog  smera  u pravilu  se postavljaju  u razdelni pojas  puta  s dvije trake  za promet suprotnih smerova

2. Ograde protiv zasljepljivanja izvode se  od metala, drveta, polimernih mreža,  sadnjom grmlja i  drugih materijala.

3. Zaštitne žičane ograde su:

3.1.  ograde namenjene zaštiti saobraćaja  na putu  od divljači  i drugih životinja; 

3.2. ograde na nadvožnajcima  za zaštitu  saobraćaja ispod nadvožnjaka .

4. Zaštitne  žičane ograde  postavljaju se  uz:

4.1.  autostrade;

4.2.  motoputa;

4.3.  ostale pute prema potrebi.

Član 64

Pešačka ograda

1. Pešačka ograda namenjena je osiguranju pešaka od pada  s površina puta koje moraju ili smiju koristiti za kretanje.

2. Pešačke ograde mogu se koristiti i za vođenje ( upućivanje) pešaka na zoni raskrsnica, prolaza za pešake, nathodnika i sl.  

Član 65

Ublaživači udara

1. Ublaživači udara su  naprave koje se koriste za osiguranje opasnih mesta naputu gde postoji opasnost od udara vozila na na čvrstu građevinu kao što su razdvojni otok, zid cestovnog objekta, konzolni stup  i sl.  

2. Ubalživači udara namenjeni su smanjenju poslejdica udara na putnike i objekte.                                      

Član  66

Znakovi i oprema za usporavanje brzine
1. Znakovi i putna oprema za usporavanje saobraćaja utiču na smanjenje brzine vozila do dozvoljene brzine.

2. Znakovi i oprema za usporavanje brzine sadrže:

2.1. bela optička linija za upozorenje;

2.2. traka za akustičnu upozorenje (zvuk);

2.3. vibracione trake;

2.4. veštačka izbočina;

2.5 izbočine površine na putu.

3. Bela optička traka za upozorenje izrađuje se uz pomoć opreme za izradu znakova na putu, a akustične ili vibracione traka sa friziranjem grube površine na putu ili sa postavljanjem tankog sloja na putu. 

4. Veštačka izbočina su konveksnog profila, dok izbočine površine na putu su trapeznog profila koji se moraju razlikovati od površine puta prema materijalu i boji da izgledaju dobro kako noću tako i tokom dana.

Član 67

Umjetne izbočine

1. Umjetne izbočine i uzdignute površine  mogu se  postavlajti samo na putevima u naselja           (stambenim rajonima) kojima se prilazi zonama u kojima je neophodne usporavanje brzine kretanaj vozila radi sigurnosti saobraćaja.

2. Upotreba umjetnih izbočina  i uzdignutih površina nije dozvolena na putevima kojima se češće kreću vozila hitne pomoći (na putevima koje vode ka zdravstvenim institucijama) i uzdužnim nagipom.  

3. Umjetne izbočine i uzdignute  površine moraju biti označene dopunskom pločom V-44  uz saobraćajni znak  I-34  (II-31 ili III-04) i saobraćajnim znakovima III-10 ( izbočine na putu), VII-17 i VII-18 ( ploča za označavanje  bočne zaapreke) i oznakama na putu. Njihova površina mora biti od neklizajućeg materijala i označena stalnim  reflektirajućim matrijama na onoj strani s koje se vozilo približava.                

4. Umjetne izbočine  moraju biti dobro postavljene u kolnički zastor kako bi se sprečilo odvajanje njihovih elemenata ili delova. U zoni umjetnih izbočina i uzdignutim površina moraju se provesti odgovarajuće mere odvodnje.   

Član 68

Znakovi i naredbe policajca

Znakove koje daju ovlašćena lica (policajac), rukama i govorom tela, za učesnike u saobraćaju su navedeni u Prilogu VIII ovog administrativnog uputstva.

Član 69

Zvučni znakovi

1. Zvučni znakovi koji se daju pištaljkom moraju biti u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama samo kada je policajac van vozila, i imaju sledeće značenje:

1.1. Jedan duži zvižduk pištaljkom, se odnosi na učesnike u saobraćaju koji to čuju, da obrate pažnju na ovlašćenog policajca koji će dati uskoro znak ili neki drugi postupak; 
1.2. Više uzastopnih zvižduka, znači da neko od učesnika u saobraćaju je postupio u suprotnosti sa određenim znakovima, saobraćajnim pravilima ili saobraćajnim znakovima;

1.3. Znak naveden u stavu 1. ovog člana se daje samo prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnici;

1.4. Znakovi navedeni u stav 2. ovog člana, ovlašćeni policijski službenik tokom usmeravanja saobraćaja je obavezan da pokaže svoju ruku kako bi informisao učesnike u saobraćaju koju obavezu treba da poštuju vozači i drugi učesnici u saobraćaju.

Član 70

Ovlašćena lica

U slučaju kada druga osoba ovlašćena zakonom, vrši kontrolu i reguliše drumski saobraćaj, ta osoba mora dati naredbe i znakove u skladu sa ovim administrativnim uputstvom.

Član 71

Prilozi

1. Prilozi koji su priloženi ovom Administrativnom uputstvu su njegovi sastavni deo:
1.1. prilog I: znakovi opasnosti;
1.2. prilog II: znakovi izričitih naredbi;
1.3. prilog III: znakovi obavesti;
1.4. prilog IV: dopunska tabla;
1.5. prilog V: semafori;
1.6. prilog VI znakovi na putu i ostali znaci;
1.7. prilog VII- putna oprema;
1.8. prilog VIII- znakovi koje daje policajac.
Član 72

Prelazne odredbe

Znakovi naseljin mesta treba da se postave najkasnije u roku od šest (6) meseci od dana stupanja na snagu ovog Administrativnog uputstva.

Član 73

Stavljanje van snage odredaba

Stupanjem na snagu ovog Administrativnog uputstva, stavlja se van snage Administrativno uputstvo br. 9/2017 o pravilima drumskog saobraćaja i drumskoj signalizaciji.
Član 74

Stupanje na snagu

Ovo Administrativno uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo.
____________________
Ministar Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Dana___________2025.

Priština 



SHTOJCA I 

SHENJAT E RREZIKUT

1. Shenjat e rrezikut janë si vijon:

1.1. shenja »rrezik në rrugë» (I- 01) tregon afërsinë e rrugës apo pjesën e rrugës në të cilën pjesëmarrësve j’u kanoset rreziku për të cilën me këtë udhëzim Administrativ nuk është paraparë me shenjë të veçantë të  “rrezikut“: 

1.1.1. shenjës duhet ti vendoset tabela plotësuese e cila shpjegon rrezikun i cili kanoset;
1.1.2. shenja punohet më së paku nga klasa e II-të retroreflektuese;
1.1.3. kur shenja vendoset për shënimin e punimeve në rrugë, pengesa si dhe në rrugët e dëmtuara, ngjyra bazë është e verdhë (shenjat e përkohshme në rrugë).

[image: image1.png]



I- 01

1.2. shenja »kryqëzim i rrugës me rëndësi të njëjtë » (I-02) tregon afërsinë e kryqëzimit të rrugëve me rëndësi të njëjtë, prej të cilave asnjëra nuk janë rrugë me përparësi kalimi. Shenja vendoset në rrugë jashtë zonës urbane.
[image: image2.png]



I- 02

1.3. shenja »kryqëzim i rrugës dytësore nën këndin e drejtë » (I- 03) shenja »lidhje e rrugës dytësore nën këndin e drejt nga krahu u majtë » (I- 04),shenja  »lidhje e rrugës dytësore nën këndin  e drejt nga krahu i djathtë» (I- 05) shenja »lidhje e rrugës dytësore nën këndin  e ngushtë nga krahu i majtë» (I- 06) shenja »lidhje e rrugës dytësore nën këndin e drejt nga krahu i djathtë» (I- 07), tregon  afërsinë e kryqëzimit në të cilën rruga me përparësi kalimi kryqëzohet – lidhet me rrugë dytësore:

1.3.1. simboli në shenja mund të jetë i ndryshëm, kjo varet nga situata reale në rrugë;    1.3.2. shenjat mund të vendosen vetëm nëse në rrugën dytësore e cila kryqëzohet me rrugën me përparësi kalimi para kryqëzimit, vendoset shenja II- 01 (Trekëndëshi-jepni përparësi kalimi) ose shenja II- 02 (ndalje e detyruar – STOP).

[image: image3.png]



I- 03

[image: image4.png]



[image: image5.png]



I- 04
                                 I- 05

[image: image6.png]



[image: image7.png]



I- 06
                                     I- 07
1.4. shenja »kthesë në të majtë» (I- 08), shenja »kthesë në të djathtë» (I- 09) shenja »kthesë e dyfishtë apo kthesë e shumëfishtë ku kthesa e parë është në të majtë » (I- 10) shenja» kthesë e dyfishtë apo kthesë e shumëfishtë ku kthesa e parë është në të djathtë» (I- 11), shënon afërsinë e vendit të rrugës ku kthesa – kthesat janë të rrezikshme apo rruga nuk ka dukshmëri  të mjaftueshme. Simboli në shenja mund të jetë i ndryshëm, kjo varet nga situata reale në rrugë;
[image: image8.png]



[image: image9.png]



 I-08                                          I-09

[image: image10.png]


              
[image: image11.png]



I-10                                    I-11

1.5. shenja »teposhtëze e rrezikshme » (I-12) dhe shenja »përpjetëze e rrezikshme » (I- 13) tregojnë afërsinë e teposhtzës – përpjetëze e rrezikshme nëse dallimi në lartësi paraqet ndonjë rrezik i cili del nga këto kushte; 

[image: image12.png]



[image: image13.png]



I- 12
                         I- 13

1.6. shenja »ngushtim rruge » (I-14), shenja »ngushtim rruge nga ana e djathtë» (I- 15) shenja »ngushtim rruge nga ana e majtë» (I- 16) tregonë afërsinë e ngushtimit të rrugës e cila mund të jetë e rrezikshme. Kur shenjat vendosen për shënimin e punimeve dhe pengesave apo dëmtimeve në rrugë ngjyra themelore është e verdhë;

[image: image14.png]



I-14

[image: image15.png]/N




[image: image16.png]AN




I- 15     
                                I-16

1.7. shenja» rrugë jo e rrafshët», tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën rruga është jo e rrafshët për shkak të gungave në rrugë (I-17) rruga me lugje (I-18) apo të njëpasnjëshme gunga dhe lugje në rrugë (I-19);
[image: image17.png]



[image: image18.png]



I- 17
                                    I-18

[image: image19.png]



I- 19

1.8. shenja »rrugë e rrëshqitshme » (I- 20) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën rruga në kohëra ta ndryshme apo në kushte te ngjashme ka sipërfaqe të rrëshqitshme;
[image: image20.png]



I- 20

1.9. shenja »hedhje gurësh» (I-21) tregon afërsinë e vendit të rrugës ku gjindet zalli jo i ngjeshur apo zall i hedhur në sipërfaqen e rrugës së asfaltuar, apo gurët e imët,  e që për pjesëmarrësit e tjerë në trafik paraqet  rrezik shtesë nga hedhja e tyre;

[image: image21.png]



I- 21

1.10. shenja »shembje gurësh nga ana e djathtë » (I- 22) tregon afërsinë e rrugës në të cilën ekziston rreziku nga gurët që bien (shemben) apo nga gurët që janë në rrugë. Simboli në shenjë mund të jetë i kthyer edhe në anën e kundërt majtë;

[image: image22.png]



I- 22

1.11. shenjat »arritja tek shenjat ndriçuese – semaforët » (I- 23) dhe (I- 24) tregojnë afërsinë e vendit ku trafiku është i rregulluar me semafor;

1.11.1. simboli në shenjen I- 23, dritat i ka në mënyrë vertikale ku simboli i kuq është lart, ngjyra e verdhë në mes ndërsa drita e gjelbër në fund;
1.11.2. simboli në shenjen I- 24 dritat i ka  në mënyrë horizontale drita e kuqe nga ana e majtë, në mes drita e verdhë dhe drita e gjelbër në anën e djathtë;
1.11.3. kur shenja vendoset për shënjëzimin e punimeve në rrugë, pengesave dhe rrugës së dëmtuar, ngjyra themelore është e verdhë;

[image: image23.png]



[image: image24.png]



I- 23
                                       I- 24

1.12. shenja »punimet në rrugë » (I-25) tregon vendin ku kryhen punimet në rrugë:

1.12.1. ngjyra bazë është e verdhë. Shenja punohet së paku e klasës të II-të retroreflektive;

1.12.2. shenja vendoset nga vendi i kryerjes së punimeve;

1.12.3. nën shenjë vendoset tabela me shënimin e kryerjes së punimeve në rrugë e cila në kushtet e zvogëluara të dukshmërisë dhe natën duhet të jetë e shënuar me shenja ndriçuese.

[image: image25.png]/A




 I- 25
1.13. shenja »trafiku në dy kahe» (I-26) shënon vendin në rrugë ku trafiku zhvillohet në dy kahe:

1.13.1.  kur shenja vendoset në rrugë për shënimin e  punimeve, pengesave, dëmtimeve ngjyra bazë  është e verdhë;

1.13.2. shenja vendoset nga vendi ku fillon trafiku të zhvillohet në dy kahe, në rast nevoje vendoset edhe në pjesën e rrugës ku trafiku zhvillohet në dy kahe.
[image: image26.png]G|




 I- 26

1.14. shenja » paralajmërimi (afërsia) i kryqëzimit me rrethrrotullim » (I-27) tregon afërsinë e kryqëzimit në të cilin trafiku zhvillohet në rrethërrotullim. Kur shenja vendoset në rrugë për shënimin e  punimeve, pengesave, dëmtimeve ngjyra bazë është e verdhë;

[image: image27.png]



 I- 27

1.15. shenja » ngrica në rrugë » (I-28) tregonë pjesën e rrugës në të cilën ekziston rreziku i papritur nga ngricat;

[image: image28.png]



 I- 28

1.16. shenja »përmbysja – rrëshqitja e mjeteve» (I-29) tregon afërsinë e vendit në të cilën ekziston rreziku i rrëshqitjes - përmbysjes të mjeteve; 
[image: image29.png]



 I- 29

1.17. shenja »bllokimi i trafikut » (I-30) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën në kushtet të përcaktuara apo në rrethana të ndryshme ekziston rreziku nga bllokada në trafik për shkak ngescjes në trafik; 

[image: image30.png]



 I- 30

      1.18. shenja »bankina e rrezikshme» (I-31),tregon afërsinë e pjesës së rrugës ku bankina përgjatë rrugës është e rrezikshme;

[image: image31.png]



                                                                       I- 31

1.19. shenja »këmbësorët në rrugë» (I-32) tregonë afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën lëvizin këmbësorët;

[image: image32.png]



 I- 32

1.20. shenja » paralajmërimi i  vendkalimit të shënuar për këmbësor» (I-33) tregon afërsinë e vendit në të cilin gjendet vendkalimi i shënuar i këmbësorëve. Shenja punohet  nga klasa e II-të  retroreflektive;

[image: image33.png]



 I- 33

1.21. shenja » paralajmërimi i fëmijëve në rrugë (I-34) tregon afërsinë e vendit në rrugë ku fëmijët shpesh dhe në numër të madh lëvizin rrugës (shembull para shkollave, kopshteve, çerdheve etj). Shenja punohet më së paku nga klasa e II-të retroreflektive;

[image: image34.png]



 I- 34

      1.22. shenja »paralajmërimi i pistës së aeroportit» (I-35) tregon afërsinë e pjesës së rrugës ku aeroplanët fluturojnë ulët para se të ngritën në hapësirë;

[image: image35.png]



 I-35

      1.23. shenja» tuneli (galeria) » (I- 36)  tregon afërsinë e tuneli apo galerisë në rrugë;

[image: image36.png]



 I-36

       1.24. shenja »erërat anësore» (I-37) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën shpesh frynë erërat anësore;

[image: image37.png]



 I-37

       1.25. shenja» rrezik nga zjarri» (I-38) shënon territorin (hapësirën) në të cilin ekziston rrezik nga zjarri. Simboli i shkrepës së ndezur në shenjë është me ngjyrë të verdhë ndërsa simboli i zjarrit ngjyrë e kuqe;

[image: image38.png]



 I- 38

1.26. shenja » paralajmërimi i biçiklistëve në rrugë » (I-39) tregon afërsinë e vendit të rrugës në të cilën biçiklistët shpesh lëvizin apo gjinden në rrugë nga rrugët anësore apo në shtegun e biçiklistëve;

[image: image39.png]



 I- 39

       1.27. shenja »urë lëvizëse» (I-40) shënon afërsinë e vendit në të cilin rruga kalon përtej urës lëvizëse. Simboli i ujit në shenjë është dy vija të valorizuara me ngjyrë të kaltër;

[image: image40.png]/\
y/aN




 I- 40

       1.28. shenja »afërsia e bregut» (I-41) tregon afërsinë e vendit në të cilin rruga gjinden në breg. Simboli i ujit në shenjë është dy vija të valorizuara me ngjyrë të kaltër;

[image: image41.png]A
=\




 I- 41

1.29. shenja »rruga e tramvajit » (I-42) tregon afërsinë e vendit në të cilën rruga kalon përtej rrugës së tramvajit në nivel;

[image: image42.png]



 I- 42

1.30. shenja »kafshët në rrugë» (I-43) tregon afërsinë në të cilin kafshët shtëpiake me mbikëqyrës kalojnë rrugën përtej apo lëvizin përgjatë rrugës. Simboli i shenjës mund te jetë i ndryshëm,varësisht nga lloji i kafshëve;

[image: image43.png]



 I- 43

1.31. shenja» egërsirat në rrugë» (I-44) tregon afërsinë e rrezikut të veçantë në të cilin egërsirat shpesh kalojnë rrugën. Simboli i shenjës mund të jetë i ndryshëm,varësisht nga lloji i egërsirave;

[image: image44.png]



 I- 44

1.32. shenja » vendkalim hekurudhor i siguruar- mbrojtur » (I-45), kalimi rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse apo gjysmë mbrojtëse) tregon afërsinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila sigurohet me mbrojtëse apo me gjysmë mbrojtëse. Shenja punohet  së paku nga klasa  e II-të  retroreflektive

[image: image45.png]



 I- 45

1.33. shenja »vendkalim hekurudhor i pa siguruar » (I-46), kalimi rrugës përtej hekurudhës pa mbrojtëse dhe gjysmë mbrojtëse tregon afërsinë e kalimit te rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila nuk sigurohet me mbrojtëse apo gjysmë mbrojtëse. Shenja punohet  së paku nga klasa e II-të  retroreflektive;

[image: image46.png]



                                                                    I- 46

1.34. shenja » Kryqi i Andreut  » (I-47) shënon vendin në të cilin rruga kalon përtej hekurudhës në nivel pa mbrojtëse apo gjysmë mbrojtëse me një palë binarë, apo (I-48) me dy apo më shumë binar. Kur përgjatë rrugës nuk ka hapësirë të mjaftueshëm për vendosjen normale të shenjës ajo mund të vendoset në këndin prej 90° në anën e djathtë:

1.34.1. shenja punohet  së paku nga klasa e II-të retroreflektive;

1.34.2. shenja  ka formën e një apo dy shinave;

1.34.3. për shkak të dukshmërisë më të mirë mund të jetë e vendosur në një tabelë të bardhë;

1.34.5. shenja vendoset vetëm në kalimin e rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila është plotësisht e pa mbrojtur apo e mbrojtur  me pajisjet e dhënies së sinjaleve me drita dhe akustike, pa mbrojtëse dhe gjysmë mbrojtëse dhe atë në largësi prej 5m nga largësia e binarëve hekurudhorë, nëse rrethanat janë të tilla, mund të vendoset edhe në distancë jo  më të vogël se 3 m dhe jo më të madhe se 10 metra  nga binarët hekurudhorë;

1.34.6. nëse kalimi përtej hekurudhës në nivel është i mbrojtur me pajisje e shenjave ndriçuese, atëherë shenja vendoset në të njëjtën shtyllë mbi shenjen sinjalizuese shenja duhet të jetë  e dukshme nga një distancë më së paku prej 50 m.

[image: image47.png]



 I-47

[image: image48.png]



 I-48

1.35. shenja- panele e vendkalimit hekurudhor i siguruar (I-49) tregon largësinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila është e siguruar me mbrojtëse dhe gjysmë mbrojtëse:
       1.35.1. shenja punohet më së paku nga klasa e II-të  retroreflektive;

1.35.2. shenja ka formën e drejtkëndëshit ku krahu  i shkurtë është bazë e shenjës i kthyer poshtë;

1.35.3. shenja duhet  të vendoset ashtu që shenja e formës së drejtkëndëshit me tri vija te pjerrëta  me shenjën përkatëse te rrezikut vendoset 240 m para vendkalimit  hekurudhorë, shenja me dy vija te pjerrtë vendoset në 160 m ndërsa shenja me një vijë te pjerrët vendoset në 80 m para vendkalimit  hekurudhorë ashtu qe vija e pjerrët e fundit te jetë afër rrugës;
1.35.4. shenja e rrezikut mund  të vendoset edhe mbi shenjë me një vijë të pjerrët.

[image: image49.png]



                                                                    I- 49

1.36. shenja – panele e vendkalimit hekurudhor pa i siguruar (I- 50) tregon largësinë e kalimit të rrugës përtej hekurudhës në nivel e cila nuk është e siguruar me mbrojtëse dhe gjysmë mbrojtëse:
1.36.1. shenja punohet  së paku nga klasa e II-të  retroreflektive;

1.36.2. shenja ka formën e drejtkëndëshit ku krahu i shkurtë është bazë e shenjës; 

1.36.3. shenja duhet të vendoset ashtu që shenja e formës së drejtkëndëshit me tri vija te pjerrëta me shenjën përkatëse te rrezikut vendoset 240 m para para vendkalimit  hekurudhorë, shenja me dy vija te pjerrëta vendoset në 160 m ndërsa shenja me një vijë te pjerrët vendoset në 80 m para para vendkalimit  hekurudhorë, ashtu që vija e pjerrët e fundit te jetë afër rrugës;
1.36.4. shenja e rrezikut mund  të vendoset edhe mbi shenjë me një vijë të pjerrët.

[image: image50.png]N\ |
\\W >





 I- 50

   1.37.Aksident trafiku (I-51):

1.37.1. Tregon afërsinë e pjesës së rrugës ku ka ndodhur aksidenti rrugor;

1.37.2.Shenja punohet së paku nga klasa e II-të retroreflektive;
1.37.3. Shenja vendoset dhe hiqet nga zyrtarët e policisë ose nga menaxheri ose mirëmbajtësi i rrugës.

[image: image1393.png]



      I- 51
1.38.Rreziku nga trafiku i traktorëve dhe makinave te punës (I-52):

    1.38.1. Tregon afërsinë e një pjese të rrugës ku traktorët dhe makineritë e tjera të punës përdoren shpesh ose hyjnë në trafik;

1.38.2. shenja punohet së paku nga klasa e II-të retroreflektive;
1.38.3. Shenja mund të ketë edhe simbole tjera të mjeteve rrugore.

[image: image51.png]3




I- 52
1.39. Hasja në mjetet që lëvzin në kahe kundërt në rrugë me shumë shirita trafikut për një kahe (I-53):

1.39.1. Tregon rrezikun e përballjes me një automjet që lëviz në drejtim të kundërt në një rrugë me shumë shirita trafikut në një kahe;

1.39.2. Shenja ekzekutohet vetëm si një shenjë që ndryshon dritën.

[image: image52.png]



                                                                     I- 53
1.40. Kalim përtej vendkalimit hekurudhor në rrugët sekondare (I-54):

1.40.1. tregonë afërsinë e vendkalimit hekurudhor i siguruar me mbrojtëse ose gjysmë-mbrojtëse (A-45) ose është i pa siguruar me mbrojtëse ose gjysmë-mbrojtëse (A-46), i cili  ndodhet në një rrugë dytësore;

[image: image1394.png]oS =559 %7

L-Giatasia o shikushmriss
M-(A-B.C-D)-Glorisiz e shikushmirisé
HLartisia o shikushmisisd




         1.40.2. shenja punohet së paku nga klasa e II-të retroreflektive;
                                                                I- 54
SHTOJCA I I

SHENJAT E  URDHRAVE TË PRERA

1. Shenjat e urdhrave të prera janë:
1.1. Shenja trekëndëshi » jep përparësi kalimi » (II-01) tregon (shënon) afërsinë e   kryqëzimit në të cilën shoferi duhet ti jep përparësi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin rrugës në të cilën ai hynë:

1.1.1. shenja punohet së paku me klasën e II-të retrorefleksive;

1.1.2. shenja e ka formën e trekëndëshit barabrinjës, ku njëra brinjë është e vendosur horizontalisht a maja është e kthyer nga ana e kundër poshtë.

[image: image53.png]



                                                                      II-01

1.2. shenja »STOP- ndalja e obligueshme » II-02, tregon vendin para hyrjes në kryqëzim,  në të cilën shoferi është i obliguar që ta ndal mjetin te vija e te pamurit dhe ti jap përparësi kalimi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin në rrugën në të cilin hyn ose tregon vendin para vendkalimit hekurudhor (kalimi i rrugës përtej hekurudhës në nivel të njëjtë) ku shoferi duhet ta ndal mjetin te shenja dhe ti jap përparësi kalimi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin binarëve të trenit:

1.2.1. shenja punohet së paku me klasë të II-të  retrorefleksive;

1.2.2. shenja ka formën e tetëkëndëshit të rregullt, ngjyra bazë është e kuqe,  skaji dhe simboli STOP ngjyrë të bardhë;

1.2.3. Shenjës i shtohet vija tërthore në rrugë e cila tregon vijën para secilës mjeti duhet të ndalet.

[image: image54.png]



II-02

1.3. shenja  »ndalim trafiku në dy kahe « (II-03), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën ndalohet trafiku për të gjitha mjete në dy kahe;

[image: image55.png]



 II-03

1.4. shenja  »ndalim trafiku në një kahe « (II-04), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën ndalohet trafiku i mjeteve nga kahu nga është e kthyer shenja;

[image: image56.png]



II- 04

1.5. shenja » ndalim trafiku për të gjitha mjetet me veprim  motorik,  përveç motoçikletave pa rimorkio anësore» (II-05), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha mjetet motorike, përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mopedëve;

[image: image57.png]



 II-05

1.6. shenja » ndalim trafikun për autobus « ( II-06) tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për autobus;

[image: image58.png]



II-06

1.7. shenja »ndalim trafiku për mjetet transportuese- kamion « (II-07) tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet transportuese me masën me të madhe të lejuar mbi 3.5 tone. Nëse shenja nën simbolin e kamionit është e shkruar masa më e madhe e lejuar e kamionit, ndalesa vlen për ata kamionë tek të cilët masa më e madhe e lejuar e tejkalon atë që është paraparë me shenjë;

[image: image59.png]



    II-07

1.8. shenja  » ndalim trafiku për cisterna (II-08) tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin materie të cilat mund ta ndotin ambientin:

   1.8.1.  kjo nuk aplikohet nëse rezervari i  karburanti  i plotëson kushtet ECE; 
1.8.2. simboli i shenjës është më ngjyrë portokalli, boshtet e rrotave të mjetit është me  ngjyrë të zezë, ndërsa dy vija valore janë me ngjyrë të zezë.
[image: image60.png]



 II-08

1.9. shenja »ndalim trafiku për mjetet të cilat bartin eksploziv ose ndonjë materie lehtë ndezëse « (II-09), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin eksploziv ose ndonjë materie lehtë ndezëse. Simboli në shenjë është ngjyrë portokalli, ndërsa boshtet e mjetit dhe rrotat janë me ngjyrë të zezë;

[image: image61.png]



 II-09

1.10. shenja » ndalim trafiku për mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme «(II-10), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme. Shenja e simbolit është me ngjyrë portokalli, ndërsa boshtet e rrotave me ngjyrë të zezë;

[image: image62.png]



 II-10

1.11. shenja » ndalim trafiku për të gjitha automjetetë cilat tërhiqen mjetet bashkëngjitëse « (II-11), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha automjete të cilat tërhiqen mjetet bashkangjitëse;

[image: image63.png]



II-11

1.12. shenja » ndalim trafiku për mjetet transportuese të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse « (II-12), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mjetet transportuese të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse;

[image: image64.png]



II-12

1.13. shenja » ndalim trafiku për traktor «(II-13), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për traktor;

[image: image65.png]



II-13

1.14. shenja » ndalim trafiku për motoçikleta « (II-14), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për motoçikleta dhe për triçikletat  dhe katërçikletat e rënda. Simboli i shenjave mund të jetë në formë të mjetit me veprim motorik me tri rrota; 

[image: image66.png]



II-14

1.15. shenja » ndalim trafiku për mopedë - çiklomotor « (II-15), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për mopedë dhe triçikleta dhe katërçikleta të lehta. Simboli i shenjave mund të jetë në formë të mjetit me veprim motorik me tri rrota; 

[image: image67.png]



 II-15

1.16. shenja » ndalim trafiku për biçikletë « (II-16) përkatësishtë » trotinet  elektrik«  (II-16.1), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për biçikleta përkatësisht trotineti elektrik;

                                     [image: image68.png]


 
    [image: image69.png]



                   II-16                                            II-16.1
1.17. shenja »ndalim trafiku për biçikletë dhe mopedë« (II-17), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për biçikleta dhe mopedë;

[image: image70.png]



II-17

1.18. shenja » ndalim trafiku për qerre « ( II-18), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për qerre;

[image: image71.png]



II-18

1.19. shenja » ndalim trafiku për karrocë dore« (II-19), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për karrocë dore;

[image: image72.png]



II-19

1.20. shenja » ndalim trafiku për të gjitha automjete« (II-20), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për të gjitha mjetet me veprim motorik. Kjo shenjë e ndalimit mund të shfrytëzohet për lloje të ndryshme të mjeteve, ashtu që në shenjë mund të përdoren simbolet prej II-05 – II-19;
[image: image73.png]



II-20

1.21. shenja » ndalim trafiku për këmbësor « (II-21), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për këmbësor;

[image: image74.png]



          II-21

1.22. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon gjerësinë e caktuar « (II-22), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon gjerësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

[image: image75.png]



 II-22

1.23. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat  tejkalon lartësinë e caktuar « (II-23), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon lartësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtetë shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

[image: image76.png]



II-23

1.24. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon masën e caktuar « (II-24) , tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon masën e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

[image: image77.png]



II-24

1.25. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat  tejkalon ngarkesën boshtore të caktuar « (II-25), tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon ngarkesën boshtore të caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

[image: image78.png]



II-25

1.26. shenja » ndalim trafiku për mjetet tek të cilat tejkalon gjatësinë e caktuar « (II-26) , tregon rrugën, përkatësisht pjesën e rrugës në të cilën është i ndaluar trafiku për  mjetet tek të cilat tejkalon gjatësinë e caktuar në shenjë. Numri në shenjë është i dhënë si shembull, ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut;

[image: image79.png]



II-26

1.27. shenja » distanca më e vogël në mes mjeteve gjatë lëvizjes « ( II-27), tregon distancën më të vogël në mes mjeteve gjatë lëvizjes të cilës shoferi duhet ti përmbahet:

1.27.1. në shenjë tregohet simboli i mjetit për të cilën urdhri ka të bëj;

1.27.2. numri në shenjë është i dhënë si shembull ndërsa numri i vërtet shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut.

[image: image80.png]



II-27

1.28. shenja »ndalim kthimi majtas« (II-28) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi majtas;

[image: image81.png]



 II-28

1.29. shenja »ndalim kthimi djathtas« (II-29) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi djathtas;

[image: image82.png]



 II-29

1.30. shenja »ndalim kthimi gjysmë rrethor « (II-30) tregon vendin ku është i ndaluar kthimi gjysmë rrethor;

[image: image83.png]



    II-30

1.31. shenja »kufizim i shpejtësisë « (II-31) tregon vendin ose pjesën e rrugës në të cilën mjetet nuk   lejohen të lëvizin ( km/h) më tepër se sa parashihet me shenjë:

1.31.1.nëse shenja nga nënparagrafi 1.31 i kësaj shtojce, i shtohet tabela plotësues në të cilën tregohet lloji i mjetit ose masa e mjetit (psh .5t), kufizimi i treguar i shpejtësisë ka të bëjë vetëm me atë lloj të mjeti ose për mjetin tek të cila masa më e madhe kalon masën e paraparë; 

 1.31.2.kur shenja nga paragrafi 1pika 31 të këtij nenit vendoset nën shenjen III-79 (emërtimi i vendbanimit), kufizimi i shpejtësisë vlen për tërë territorin e zonës urbane;

 1.31.3.numri në shenjë është i dhënë si shembull ndërsa numri i vërtetë shkruhet sipas rrethanave në rrugë dhe nevojave të sigurisë së trafikut.

[image: image84.png]



 II-31

1.32. shenja »ndalim tejkalimi për të gjitha automjete përveç motoçikletës pa rimorkio anësore« (II-32). Kjo shenjë  tregon vendin  ose pjesën e rrugës ku ndalohet  tejkalimi për të gjitha automjete përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mjeteve të cilat në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 30 km/h si dhe mjetet të cilat nuk konsiderohen automjete. Simboli i veturës së majtë në shenjë është me ngjyrë të kuqe;

[image: image85.png]



 II-32

1.33. shenja » ndalim tejkalimi për mjetet transportuese -kamionë « (II-33) tregon vendin  ose pjesën e rrugës ku ndalohet  tejkalimi për  mjetet transportuese masa më e madhe e lejuar është mbi 3.5 tona, përveç motoçikletës pa rimorkio anësore dhe mjetet të cilat në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 30 km/h  si dhe mjetet të cilat nuk konsiderohen automjete:

       1.33.1. nëse në shenjën nga nenparagrafi 1 pika 33 të kësaj shtojce është shtuar tabela plotësuese në të cilën është shënuar masë më e madhe e lejuar (p.sh 5 t) ndalesa ka të bëjë për ato mjete transportuese tek të cilat masa më e madhe e lejuar tejkalon masën e caktuar;

       1.33.2.  në shenjë simboli i mjetit transportues është me ngjyrë të kuqe.

[image: image86.png]



 II-33

1.34. shenja »ndalim kalimi pa u ndalur –dogana  « (II-34) tregon afërsinë e doganës  ku mjeti duhet të ndalet:

         1.34.1. fjalia e shkruar në shenjë është »DOGANA – CUSTOMS »;

    1.34.2. fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar.

[image: image87.png]'DOGANA
CusToms,




 II-34

1.35. shenja »ndalim kalimi pa u ndalur « Policia« (II-35) tregon afërsinë e policisë ku mjeti duhet të ndalet:

        1.35.1. fjalia e shkruar në shenjë është »POLICIA – POLICE »;

   1.35.2. fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar.

[image: image88.png]y N
W pouiciun
[ NN
\ “Forice
\,





 II-35

1.36 shenja »ndalim kalimi pa u ndalur pagesa  rrugore  « (II-36) tregon afërsinë e vendit ku mjeti duhet të ndalet për të paguar pagesën rrugore. Kjo shenjë mund të përdoret për shënimin e afërsisë të vendeve tjera në të cilën mjetit duhet të ndalet. Në këtë rast mbishkrimi në shenjë pagesa rrugore (II-36) zëvendësohet me mbishkrim përkatës më të cilin tregohet arsyeja e ndaljes së obliguar. Fjala e shkruar në shenjë tregon arsyen e ndaljes së obliguar;

[image: image89.png]PEAGE




 II-36

1.37. shenja »ndalimi i dhënies së shenjave akustike (zërit) « (II-37) tregon rrugën ose pjesën e rrugës ku ndalohet dhënia e shenjave akustike, përveç në rast të rrezikut të drejtpërdrejtë;

[image: image90.png]



   II-37

1.38. shenja »përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt « (II-38) tregon ndalimin e hyrjes së mjetit në pjesën e ngushtë të rrugës para se të kalojnë mjetet ngakahu i kundërt:

1.38.1. simboli në shenjë ka shigjetën me ngjyrë të kuqe e cila tregon kahun i cili nuk ka përparësi;

1.39.2.  shenja vendoset në vende nga i cili shihet pjesa e rrugës për të cilën ka të bëjë ndalimi.

[image: image91.png]



II-38

1.39. shenja »ndalim ndalje dhe parkimi « (II-39) tregon anën e rrugës ku është e ndaluar ndalja dhe parkimi  i mjetit:    

1.39.1. ngjyra bazë e shenjës është e kaltër;

1.39.2. shenja mund të ketë tabelën plotësuese të vizatuar me shigjeta të cilat vendosen    nën shenjë paralelisht me aksin gjatësor të rrugës, e cila tregon në atë ndalesë, përkatësisht kufizimin e shënuar me shenjë të trafikut, dhe ka të bëjë vetëm me pjesën e rrugës e cila shtrihet në drejtim të shigjetës dhe në distancë e cila është e shënuar pranë.

[image: image92.png]



II-39

1.40. shenja » ndalim parkimi « (II-40) tregon anën e rrugës ku është i ndaluar parkimi i  mjetit, ndërsa lejohet ndalja:  

           1.40.1. ngjyra bazë e shenjës është e kaltër;

1.40.2. shenja mund të ketë tabelën plotësuese të vizatuar me shigjeta të cilat vendosen  nën shenjë paralelisht me aksin gjatësor të rrugës , e cila tregon në atë ndalesë, përkatësisht kufizimin e shënuar me shenjë të trafikut dhe  ka të bëjë vetëm me pjesën e rrugës e cila shtrihet në drejtim të shigjetës dhe në distancë e cila është e shënuar pranë.

[image: image93.png]



 II-40

1.41. shenja »parkimi alternativ « (II-41), tregon anën e rrugës ku është e ndaluar parkimi në ditët tek. Ngjyra bazë e shenjës  është e kaltër ndërsa simboli me ngjyrë të bardh;

[image: image94.png]



 II-41

1.42. shenja »parkimi alternativ« (II-42) tregon anën e rrugës ku është e ndaluar parkimi në ditët çift. Ngjyra bazë e shenjës është e kaltër ndërsa simboli me ngjyrë të bardh;

[image: image95.png]



II-42

1.43. shenja » ndalim fotografimi « (II-43 ) tregon hapësirën pranë rrugës në të cilën është e ndaluar fotografimi, incizimi, skicimi e ngjashëm;

[image: image96.png](a=w)
A




 II-43

2.  Shenjat e urdhrave të prera pjesëmarrësve në trafik iu bënë me dije për obligimet si vijon:
2.1. shenja » shpejtësia më e vogël e lejuar » (II-44) tregon rrugën ose pjesën e rrugës në të cilin mjetet në kushtet normale duhet të lëvizin së paku me atë shpejtësi (km/h) e cila është e përcaktuar me shenjë. Numri në këtë shenjë është i dhënë si shembull. Shpejtësia më e vogël e lejuar përcaktohet me shenjë varësisht sipas kushteve të rrugës dhe nevojave për sigurinë e trafikut;  

[image: image97.png]



II-44

2.2. shenja » pajisje dimërore» (II-45) tregon pjesën e rrugës në të cilin automjete përveç motoçikletave duhet të kenë pajisje dimërore të parapara gjatë kushteve dimërore;

[image: image98.png]



 II-45

2.3. shenja »shtegu ose shiriti i biçikletave» (II-46) tregon shtegun ose shiritin në të cilën duhet të lëvizin biçikletat;

[image: image99.png]



II-46

2.4. shenja »shtegu i këmbësorëve » (II-47) tregon shtegun e këmbësorëve të ndërtuar në të cilën këmbësorët duhet të lëvizin, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik;

[image: image100.png]



 II-47

2.5. shenja »shtegu i këmbësorëve dhe biçikletave» (II-48) tregon shtegun e këmbësorëve dhe biçikletave të ndërtuar në të cilën këmbësorët dhe biçiklistët duhet të lëvizin, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik. Me vijë të bardhë në sipërfaqen e shtegut është e ndarë sipërfaqja për këmbësorë nga sipërfaqja për biçikleta;

[image: image101.png]



II-48

2.6. shenja » shtegu për kalorës » (II-49) tregon shtegun në të cilin duhet të lëvizin kalorësit, ndërsa ju ndalohet lëvizja pjesëmarrësve tjerë në trafik;

[image: image102.png]



II-49

2.7. shenja » kahe e obliguar » (II-50), (II-51), (II-52), (II-53), (II-54) dhe  (II-55) tregon kahet në të cilat mjeti duhet të lëviz;

2.7.1. shenjat vendosen në kryqëzim;

2.7.2. shenjat (II-50), (II-51) dhe (II-52) vendoset në vendin  ku fillon obligimi për kthim të mjetit, ndërsa shenjat (II-53), (II-54) dhe  (II-55) vendosen para vendit kur fillon obligimi për kthim të mjetit.

[image: image103.png]



[image: image104.png]



II-50     
                                II-51

[image: image105.png]



[image: image106.png]



 II-52
                                         II-53

[image: image107.png]



                   [image: image108.png]



        II-54
                                          II-55

2.8. shenjat »kahet e lejuar» (II-56), (II-57) dhe  (II-58) shënon kahet në të cilat mjeti mund të lëviz; 

[image: image109.png]



[image: image110.png]



 II- 56
                            II-57

[image: image111.png]



II-58

2.9. shenja » anashkalim i obliguar nga ana e djathtë » ( II-59), » anashkalim i obliguar nga ana e majtë » ( II-60), » anashkalimet e obliguar » (II-61) dhe » trafikun me rrethrrotullim  » ( II-62) tregon rrugën ose pjesën e rrugës në të cilën mjetet duhet të lëvizin gjatë anashkalimit të ishullit të këmbësorit, ishullit për orientimin e trafikut dhe objektet tjera në rrugë ose të lëviz në rrethrrotullim. Shenjat vendosen në maje ose skaje të ishullit të këmbësorëve përkatësisht ishujt për orientimin e trafikut ose para objekteve tjera në rrugë.

[image: image112.png]



[image: image113.png]



 II-59
                                 II-60

[image: image114.png]



[image: image115.png]



                                               II-61                                       II-62

   SHTOJCA III

SHENJAT E  LAJMËRIMIT

1. Shenjat e lajmërimit janë:

1.1. shenja » përparësi kalimi ndaj mjeteve nga kahu i kundërt « (III-01) paralajmëron shoferin që në pjesën e ngushtë të rrugës ka përparësi kalimi ndaj mjeteve që vijnë nga kahu  i kundërt. Kur përdoret shenja III-01, në hyrje të pjesës së ngushtë të rrugës nga kahu i kundërt duhet të vendoset shenja »përparësi kalimi për mjetet nga kahu i kundërt« (II-38);

[image: image116.png]



 III-01

1.2. shenja »vendkalimi i shënuar për këmbësor « (III-02) dhe  »vendkalimi i shënuar për shtegun e biçikletave« (III-03), dhe vendkalimi i shtegut për këmbësor dhe për biçikleta (III-04), tregon vendin në rrugë në të cilën gjendet vendkalimi i shënuar për këmbësor, përkatësisht vendkalimi i shtegut për biçikleta ose vendkalimi i shtegut për këmbësor dhe biçikleta:

1.2.1. Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;

1.2.2. shenjat vendosen drejtpërsëdrejti para vendkalimit të shënuar për këmbësor përkatësisht biçikletave.

[image: image1395.png]/N




[image: image117.png]A
70\




                       [image: image118.png]


  
       III-02
                                               III-03                               III-04

1.3. shenja  “fëmijët në rrugë ” (III-05), tregon vendin në cilën fëmijët lëvizin shpesh ose në numër të madhe (p.sh para shkollave, fushave sportive, çerdheve të fëmijëve, e hapësirave të ngjashëme). Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;

[image: image119.png]



III-05

1.4. shenja » nënkalim ose mbikalimi për këmbësor« (III-06), shenja vendoset vetëm drejtpërsëdrejti para vendit të shënuar për këmbësor, përkatësisht  mbi te;

[image: image120.png]



III-06

1.5. shenja » rruga me trafik në një drejtim« (III-07) dhe (III-08) paralajmëron pjesëmarrësit në trafik për rrugën me një drejtim. Mund të shkruhet mbishkrim në vetë shenjën - shigjetën “ një drejtim“:

1.5.1. shenja vendoset përgjatë rrugës me trafik një drejtim dhe atë në vendin në të cilën shoferi i cili lëvizë rrugës, përkatësisht i cili hynë në rrugën ne një drejtim, është e nevojshme që të lajmërohet për trafik ne një drejtim;

1.5.2. shenja  III-07 vendoset ashtu që shigjeta është në pozitë vertikale përgjatë aksit të rrugës, ndërsa shenja III-08 ashtu që shigjeta është tërthorazi me aksin gjatësor të rrugës.

[image: image121.png]


            [image: image122.png]


                                          

 III-07             
      III-08

1.6. shenja »rrugë me përparësi kalimi« (III-09) tregon rrugën ose pjesën e saj në të cilën mjetet kanë përparësi kalimi ndaj mjeteve të cilat lëvizin në rrugën e cila kryqëzohet me atë rrugë ose pjesën e saj:

1.6.1. shenja ka katrorin me ngjyrë të verdhë, ndërsa  hapësira ndërmjet katrorit të brendshëm dhe skajit të jashtëm të shenjës është me ngjyrë të bardhë;

1.6.2. shenja vendoset, sipas rregullave në rrugët kryesore në vendbanime dhe në hyrje të vendbanimit dhe atë para kryqëzimit.

[image: image123.png]



III-09

1.7. shenja »mbarim i rrugës me përparësi kalimi « (III-10) tregon vendin në të cilën përfundon rruga ose pjesa e rrugës me përparësi kalimi. Shenja e ka katrorin me ngjyrë të verdhë, ndërsa hapësira ndërmjet katrorit të brendshëm dhe skajit të jashtëm të shenjës është me ngjyrë të bardhë;

[image: image124.png]



 III-10

1.8. shenja »gunga në rrugë« (III-11) tregon vendin ku vendosen pajisjet për  ngadalësimin  e shpejtësisë. Shenja punohet së paku me klasë të II-të retrorefleksive;

[image: image125.png]



 III-11

1.9. shenja »mbarim i tejkalimit« (III-12), tregon vendin ku mbaron ndalimi i tejkalimit për të gjitha automjeteve përveç motoçikletave pa rimorkio anësore. Shenja vendoset në rrugë në vendin prej ku  mbaron ndalimi i tejkalimit për të gjitha automjetet, përveç motoçikletave pa rimorkio anësore;

[image: image126.png]()




III-12

1.10. shenja  »ndalim tejkalimi për mjetet transportuese - kamionëve « (III-13) tregon vendin ku mbaron ndalimi i tejkalimit të mjeteve transportuese me masën ma të madhe të lejuar mbi 3.5 tona. Shenja vendoset në rrugë në vendin prej ku mbaron ndalimi i tejkalimit për mjetet transportuese;

[image: image127.png]



III-13

1.11 shenja »mbarimi i kufizimit të shpejtësisë« (III-14) tregon vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë, ndërsa shenja »mbarim i shpejtësisë më të vogël të lejuar-minmale « (III-15), tregon vendin ku mbaron shpejtësia më e vogël e lejuar: 

1.11.1. shpejtësia e dhënë në figurë është marr vetëm si shembull;

1.11.2. shenja vendoset në rrugë në vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë;

[image: image128.png]



                       [image: image129.png]



 III-14
                                              III-15

1.12. shenja  » mbarimi i ndalimit të dhënies së shenjave akustike - zërit« (III-16) tregon vendin ku mbaron ndalimi i dhënies së shenjave akustike;

[image: image130.png]



 III-16

1.13. shenja  »mbarimi i të gjithave ndalesave« (III-17) tregon vendin në rrugë ku mbarojnë të gjitha ndalimet- kufizimet të cilat më parë kanë qenë të vendosura në atë rrugë;

[image: image131.png]



III-17

1.14. shenja  » mbarimi i obligimit të përdorimit të pajisjeve dimërore« (III-18), shenja »mbarimi i shtegut ose shiritit për biçikleta« (III-19), shenja  »mbarimi i shtegut për këmbësorë « (III-20) dhe »mbarimi i shtegut për kalorës« (III-21) tregon vendin në rrugë ku mbarojnë obligimet e parapara me shenjat e trafikut të cilat janë të vendosura në atë rrugë;

[image: image132.png]



[image: image133.png]



  III-18                                    III-19

[image: image134.png]



[image: image135.png]



  III-20
                                 III-21

1.15. shenja  »zona ku është e kufizuar shpejtësia« (III-22) tregon hapësirën, përkatësisht zonën në të cilën mjetet nuk lejohen të lëvizin (km/h) më të madhe se ajo që parashihet me shenjë;

[image: image136.png]ZONA




                                                                   III-22

1.16. shenja » mbarim i zonës ku është e kufizuar shpejtësia« (III-23) tregon vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë. Shenja përbëhet nga vënia e shenjave përkatëse dhe është e kryqëzuar me pesë vija të pjerrëta me ngjyrë të zezë;

[image: image137.png]/A
///





 III-23

1.17. shenja  »zona  e këmbësorëve « (III-24) tregon hapësirën e paraparë për lëvizjen e këmbësorëve,  i ndalohet lëvizja e të gjitha mjeteve me veprim motorik;

[image: image138.png]



  III-24

1.18. shenja » mbarim i zonës së këmbësorëve « (III-25) tregon vendin ku mbaron zona e këmbësorëve;

[image: image139.png]



  III-25

1.19. shenja  »zona e trafikut të qetë « (III-26) tregon vendin në vendbanim në të cilën hynë në zonën në të cilën nuk lejohet të lëvizin më shpejtësi më të madhe se 5 km/h sepse lojërat e fëmijëve janë të lejuar në tërë zonën;

[image: image140.png]



  III-26

1.20. shenja  » mbarim i zonës së trafikut të qetë « (III-27) tregon vendin ku dilet nga zona e trafikut të qetë;

[image: image141.png]



  III-27

1.21. shenja  »zona ku është kufizuar kohëzgjatja e parkimit« (III-28) tregon vendin në vendbanim ku hynë në zonën në të cilën është e paraparë kufizimi i përgjithshëm i kohëzgjatjes së parkimit në kohë të caktuar, pa marrë parasysh se është me pagesë ose kompensimi për parkim në kohë të caktuar apo jo. Shenjës mund ti bashkëngjitet tabela plotësuese e cila tregon ditët ose orën për të cilat vlen kufizimi;

[image: image142.png]



 III-28

1.22. shenja  » mbarimi i zonës ku është kufizuar kohëzgjatja e parkimit« (III-29) tregon vendin në vendbanim ku del nga  zona në të cilën është i paraparë kufizimi i përgjithshëm i kohëzgjatjes së parkimit në kohë të caktuar. Shenja përbëhet nga vënia e shenjës përkatëse të trafikut dhe është e kryqëzuar me pesë shirita të pjerrët më ngjyrë të zezë;

[image: image143.png]



 III-29

1.23. shenja  »zona e shkollës« (III-30) tregon vendin ku fillon zona e shkollës;

[image: image144.png]



 III-30

1.24. shenja  » mbarimi i zonë së shkollës« (III-31) tregon vendin ku mbaron zona e shkollës;

[image: image145.png]



 III-31

1.25. shenja  »shpejtësia që rekomandohet« (III-32) tregon shpejtësinë e cila rekomandohet në pjesën e caktuar të rrugës. Shpejtësia në shenjë është e dhënë si shembull;

[image: image146.png]



III-32

1.26. shenja » mbarimi i shpejtësisë që rekomandohet« (III-33) tregon vendin ku mbaron rekomandimi i shpejtësisë në pjesën e caktuar të rrugës. Shpejtësia në shenjë është e dhënë si shembull;

[image: image147.png]



III-33

1.27. shenja  » patrulla shkollore« (III-34) lajmëron shoferët për afërsinë e vendit ose vendin në të cilën pjesëtarët e njësive shkollore të trafikut sigurojnë kalimin e fëmijëve përtej rrugës ose ne vendkalimin e shënuar për këmbësorë;

[image: image148.png]



III-34

1.28. shenja  »Spitali« (III-35) tregon afërsinë e spitalit dhe i paralajmëron shoferët që me mjetin mos krijon zhurmë të madhe;

[image: image149.png]H

Spitali





III-35

1.29. shenja »institucioni i ndihmës së shpejtë mjekësore « (III-36) tregon afërsinë ose vendin në të cilën gjendet institucioni i ndihmës së shpejtë mjekësorë. Simboli në shenjë është me ngjyrë të kuqe;

[image: image150.png]



III-36

1.30. shenja »stacioni policor « (III-37) tregon afërsinë ose vendin ku  gjendet stacioni policor;

[image: image151.png]



III-37

1.31. shenja  »parkimi« (III-38) »garazha« (III-39)  »parkimi me kohë të kufizuar« (III-40) tregon hapësirën e cila është e përcaktuar ose posaçërisht e ndërtuar për parkimin e mjeteve, përkatësisht grazhdimin e mjeteve. Në shenjën III-38 ose në tabelën plotësuese mundet me simbole përkatëse ose mbishkrime të tregohet, kahun ku gjendet parkimi, distanca në metër deri te parkimi, kategorinë e mjeteve për të cilat është e paraparë parkimi, dhe mundësia e kufizimit me kohëzgjatje të parkimit III-40;

[image: image152.png]



[image: image153.png]



                                                III-3                              III-39

[image: image154.png]



 III-40

1.32. shenja  »telefoni« (III-41) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet kabina e telefonit.  

Nëse shenja vendoset në tunel, nën fushën e bardhë  shkruhet  mbishkrimi SOS;

[image: image155.png]™




III-41

1.33. shenja  »pika e  karburanteve « (III-42) tregon afërsinë e vendit  ku gjendet pika e karburanteve;

[image: image156.png]



III-42

1.34. shenja  »informatat « (III-43) tregon afërsinë e vendit ose vendin në të cilën mund të merren informata të nevojshme ( turistike, etj);

[image: image157.png]



III-43

1.35. shenja  »telefoni« (III-44) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet hoteli ose moteli;

[image: image158.png]



III-44

1.36. shenja  »restoranti« (III-45) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet restoranti;

[image: image159.png]



III-45

1.37.  shenja  » uji i pijshëm « (III-46) tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet ujit e pijshëm;

[image: image160.png]



 III-46

1.38. shenja  »vend ndalje e autobusëve « (III-47) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e autobusit. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin gjatësorë të rrugës, shikuar në kahe të lëvizjes;

[image: image161.png]



III-47

1.39. shenja  »vend ndalje e tramvajit « (III-48) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e tramvajit. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin  gjatësorë të rrugës, shikuar në drejtim të lëvizjes;

[image: image162.png]



III-48

1.40. shenja  »taxi « (III-49) tregon vendin ku gjendet vend ndalja e taksistëve. Shenja vendoset në pjesën dalëse të vend ndaljes e cila është paralelisht me aksin gjatësorë të rrugës, shikuar në kahun të lëvizjes;

[image: image163.png]



                                                                    III-49

1.41. shenja  »aeroporti« (III-50) tregon afërsinë e aeroportit ose vendin e aeroportit;

[image: image164.png]|




 III-50

1.42. shenja  »porti-limani« (III-51) dhe  (III-52) tregon afërsinë e portit, limanit, përkatësisht trajektin, ose vendin ku gjendet porti, limani ose trajekti;

[image: image165.png]



[image: image166.png]



  III-51                                III-52

1.43. shenja  »marina« (III-53)  tregon afërsinë  e vendit  ose vendin ku gjendet porti  për lundrime turistike dhe sportive;

[image: image167.png]



                                                                   III-53

1.44. shenja  »kafeneja« (III-54)  tregon afërsinë  e vendit  ose vendin ku gjendet kafeneja;

[image: image168.png]



  III-54

1.45. shenja  »vendi për lëshuarën e ujërave të mbeturinave (ndotura, të zeza etj) « (III-55)  tregon vendin ku hedhen ujërat të mbeturinave  nga mjeti për kamping;

[image: image169.png]



  III-55

1.46. shenja  »tereni për kamping nën shator « (III-56)  »tereni për kamping me rimorkio« (III-57) ) dhe  »teren për kamping në mjet (III-58), tregon afërsinë e terrenit ose terrenin e ndërtuar për kamping nën shator, qëndrimin në rimorkio ose në mjet. Shenjat munden të kombinohen ndërmjet veti sipas destinimit të terrenit për kamping;

[image: image170.png]



                  [image: image171.png]EFl



                                     [image: image172.png]



     III-56                                           III-57                                               III-58

1.47. shenja  »tereni i ndërtuar për piknik « (III-59) shënon afërsinë e terrenit ose terrenin e ndërtuar për piknik;

[image: image173.png]



 III-59

1.48. shenja  »shtëpia malore « (III-60) shënon afërsinë e vendit ose vendin ku gjenden shtëpitë malore dhe ternin e ndërtuar për piknik;

[image: image174.png]



                                                                   III-60

1.49. shenja  » aparati për shuarjen e zjarrit« (III-61), tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet aparati për shuarjen e zjarrit ose shërbimi i zjarrfikëseve;

1.49.1. nëse shenja vendoset para shërbimit të zjarrfikëseve, nën fushën bardhë shkruhet  »ZJARRFIKËSET«;

1.49.2.  simboli në shenjë është me ngjyrë të kuqe;
[image: image175.png]



 III-61

1.50. shenja  » mjeti për ndihmë në rrugë« (III-62), tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet shërbimi për afrimin e ndihmës në rast defektit në mjet;

[image: image176.png]



III-62

1.51. shenja » punëtoria për riparimin e mjetit« (III-63), tregon afërsinë e vendit ku gjendet  punëtoria për riparimin e mjetit;

[image: image177.png]



III-63

1.52. shenja » autolarja për mjete« (III-64), tregon afërsinë e vendit ku gjendet autolarja;

[image: image178.png]



 III-64

1.53. shenja  »WC-« (III-65) tregon afërsinë e vendit ku gjenden wc publike;

[image: image179.png]



 III-65

1.54. shenja  »punëtoria për riparimin e gomave« (III-66) tregon afërsinë e vendit ku gjendet punëtoria për riparimin e gomave;

[image: image180.png]



 III-66

1.55. shenja  » radiostacioni« (III-67) tregon hapësirën ku mund të dëgjohet radiostacioni për gjendjen e rrugëve, ku emërtimi dhe frekuencat e vendit janë të shënuar në shenjë;

[image: image181.png]Radio

Kosova
elire




 III-67

1.56. shenja  »hapësira ujëmbrojtëse« (III-68), tregon vendin në rrugë ku rruga shtrihet nën hapësirën e mbrojtjes të ujit dhe ku shoferët duhet të jenë të kujdesshëm. Simboli në shenjë është me ngjyrë portokalltë, përkatësisht aksi i mjetit me ngjyrë të zezë,  dy vija valore me ngjyrë të kaltër;

[image: image182.png]oL




III-68

1.57. shenja »autostrada« (III-69) tregon vendin kur fillon autostrada;
[image: image183.png]



  III-69

1.58. shenja »përfundimi i autostradës« (III-70) tregon vendin ku përfundon autostrada;

[image: image184.png]AN

]




III-70

1.59. shenja »motoudha« (III-71) tregon vendin ku fillon motoudha;

[image: image185.png]



 III-71

1.60.  shenja » mbarimi i motoudhës « (III-72) tregon vendin ku mbaron motoudha.  Shenja është e kryqëzuar me vijë të pjerrtë ngjyrë të kuqe;

[image: image186.png]



III-72

1.61. shenja » rrugë pa dalje« (III-73) tregon afërsinë dhe pozitën e rrugës e cila nuk ka dalje. Pozita e simbolit në shenjë duhet ti përgjigjet pozitës reale të rrugës pa dalje ndaj rrugës në të cilën vendoset shenja;

[image: image187.png]



 III-73

1.62. shenja » kthimi majtas inderekt« (III-74) tregon rrugën në të cilën mjeti duhet të lëvizë deri te ky kryqëzim. Shenja vendoset në kryqëzimin e parë para atij në të cilën është i ndaluar kthimi majtas;

[image: image188.png]



III-74

1.63. shenja  »vendi për ndalje emergjente të mjetit « (Shenja  III- 75/ III-76) tregon vendin ose afërsinë e vendit në të cilën është e ndërtuar sipërfaqja e veçantë në rrugë për ndalje emergjente:

1.63.1. shenja vendoset në fillim të zgjerimit në 250 metra,  por mundet edhe në 150 metra para vendit të shënuar;

1.63.2. shenja III-73 ka mbishkrimin SOS në shtresën e kuqe;

1.63.3. shenja III-73 vendoset në zgjerimin në të cilën gjendet SOS telefoni, shenja III-74 vendoset në zgjerimin në afërsi të cilës nuk ka SOS telefon;

1.63.4. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset rruga.

[image: image189.png]



[image: image190.png]



         III-75
                                        III-76

1.64. shenja  »qafë mali « (III-77), tregon qaf malin me lartësi mbidetare. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

[image: image191.jpg]Kulla

580 mn.m.




III-77

1.65. shenja  »lumi «  ( III-78), tregon emrin e lumit përtej të cilit kalon rruga. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

[image: image192.png]



  III-78

1.66. shenja  » objektet rrugore « (III-79 dhe III- 80), tregon emrin dhe gjatësinë e objekteve rrugore me rëndësi të veçantë ( tunel, viadukt).  Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

[image: image193.png]»
Kalimash
5600 m




             [image: image194.png]s

URA KUKES
580 m



                            

  III-79
                  III-80

1.67. shenja  » stacioni policor «  (III- 81), tregon afërsinë e vendit ose vendin ku gjendet stacioni policor.  Nën shigjetë mund të shkruhet distanca në metra deri te vendi ku është  stacioni policor;

[image: image195.png]



  III-81

1.12. shenja »vendbanim « (III- 82), tregon emrin e vendbanimit në të cilën kalon rruga lokale dhe kufirin nga ku fillon ky vendbanim;

[image: image1396.png]AN




       III-82
1.13. shenja »mbarimi i vendbanimit« (III- 83), tregon vendin ku mbaron vendbanimi nëpër të cilën kalon rruga lokale;

[image: image1397.png]



        III-83
1.14. shenja »vendbanim« (III- 84), tregon emrin e vendbanimit nëpër te të cilën kalon rruga rajonale apo nacionale dhe kufirin nga ku fillon ky vendbanim. Shenja vendoset në vendin e hyrjes në vendbanim dhe shoferët duhet ti zbatojnë rregullat e trafikut të cilat vlejnë për vendbanim;

[image: image196.png]MITROVICA




      III-84

      1.71. shenja  » mbarimi i vendbanimit « (III- 85), tregon vendin ku mbaron vendbanimi nëpër të cilën kalon rruga rajonale apo nacionale. Shenja vendoset në vendin ku mbaron vendbanimi dhe mbaron të zbatuarit e rregullave të trafikut që kan vle në vendbanim;

            [image: image197.png]




              III-85

1.72. shenja  » udhëtregues «  (III- 86), tregon vendin, karakteristikën e objektet ose përmbajtjen  kah shtrihet rruga në të cilën udhëtreguesi tregon;
       1.72.1. në udhëtregues mund të shkruhen më së shumti dy emra të cilët shkruhen njëri nën tjetrin;

1.72.2. me shenjen III-86 dhe III-87 duhet të shënohet distanca deri te destinacioni në km; 

1.72.2. shenjat vendosen në kryqëzim në vendin ku fillon rruga e cila është e paraparë me shenjë;  

1.72.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

1.72.4. shenja III-86 dhe III-87 mund të vendoset në shkallën e katërt të largësisë së udhëheqjes të    trafikut.

[image: image198.png]Bllacé 5 km >





 III-86


[image: image199.png]



 III-87

1.73. shenja « udhëtregues për aeroport « (III-88) tregon drejtimin kah aeroporti;

[image: image200.png]



 III-88

1.74. shenja « udhëtregues për autostradë dhe motoudhë « (III-89 dhe III-90 ) tregon drejtimin kah autostradë dhe motoudha:

1.74.1. në udhëtregues mund të shkruhen emrat e vendeve, simbolet në autostradë përkatësisht në moto udhë dhe shenja në autostradë përkatësisht në motoudhë; 

1.174.2. shenja III-89 vendoset në kryqëzim kur hyhet në autostradë ose në motoudhë;

1.174.3. shenja III-90 vendoset në kryqëzim e cila shpie ose gjendet në kah të autostradë ose motoudhës;

1.174.4. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

1.174.5. shenjat mund të vendosen në klasën e katërt të largësisë së udhëheqjes të trafikut.

[image: image201.png]prie [53)




 III-89



[image: image202.png]



 III-90

1.75. shenja « rreshtim i mjeteve  « (III-91) dhe » rreshtimi i mjeteve sipas emërtimeve të zonave vendbanimeve » ( III-92)  tregon vendin e rreshtimit në kryqëzim në rrugë me shumë shirita të trafikut:

1.75.1. në shenjë mund të shkruhen emrat e vendeve (III-91);

1.75.2. simbolet në shenja duhet ti përgjigjen numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.75.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja.

[image: image203.png]



  III-91

[image: image204.png]



III-92

1.76. shenja «fillimi i shiritit të trafikut për mjetet e transportit publik të udhëtarëve«(III-93) dhe shenja » përfundimi i shiritit për mjetet e transportit publik të udhëtarëve » ( III-94)  tregon vendin në të cilin fillon përkatësisht përfundon shiriti i trafikut për lëvizjen e mjeteve të transportin publik të udhëtarëve. Nëse shiriti është paraparë për një periudhë gjatë ditës, e njëjeta mund të shënohet në shenjë apo me tabelë plotësues. Në shenjat III-93, dhe III-94 në vend  të simboleve mund të shkruhet teksti »Tram«, »Bus«, »Taxi«;
                                          [image: image205.png]


                 [image: image206.png]


  

  III-93                                            III-94

1.77. shenja « shiriti për biçikleta «(III-95) shënohet shiriti i trafikut i dedikuar për lëvizjen e biçikletave, përkatësisht përfundimi i shiritit për biçikleta (III-95.1). Mund të jetë me ngjyrë të ndryeshme dhe të vizatohet simboli i biçiklateve në shiritin e trafikut;
                                                      [image: image207.png]


[image: image208.png]


 
Shenja  III-95     Shenja  III-95.1                
1.78. shenja » hapja e shiritit të trafikut » ( III-96) tregon vendin kur fillon shiriti shtesë i trafikut për lëvizjen e mjeteve në të njëjtin kah:

1.78.1. në shenjë mund të shkruhet distancë deri te vendi kur fillon hapja e shiritit të trafikut; 

1.78.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.78.2. shenja vendoset në rrugët publike dhe në rrugët tjera;

1.78.3. kur për shkak të pengesave ose të dëmtimeve të rrugës trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat në sipërfaqe kanë ngjyrë të verdhë.

[image: image209.png]



III-96

1.79. shenja » mbyllja (reduktimi) i shiritave të trafiku » (III-97) tregon vendin kur mbyllet përkatësisht përfundon një shirit i trafikut për lëvizjen e mjeteve në të njëjtin drejtim:

1.79.1. në shenjë mund të shkruhet distanca deri te vendi kur fillon mbyllja e shiritit të trafikut;

1.79.2. simboli në shenjë duhet t’i përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.79.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja;

1.76.4. kur për shkak të pengesave ose të dëmtimeve të rrugës trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat në sipërfaqe kanë ngjyrë të verdhë.

[image: image210.png]



III-97

1.80. shenja » shpejtësia e lejuar në shiritat e caktuar të trafikut » (III-98) tregon shpejtësinë më të vogël të lejuar në shiritat e caktuar të trafikut:

1.80.1. shpejtësia e dhënë në shenjë është marr si shembull;

1.80.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.80.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja.

[image: image211.png]



  III-98

1.81. shenja » shiriti i trafikut për mjetet e ngadalshme » (III-99) tregon vendin kur fillon shiriti në të cilën duhet të lëvizin mjetet e ngadalshme të cilat lëvizin me shpejtësi më të vogël sesa ajo që parashihet me shenjë: 

1.81.1. në shenjë mund të shkruhet distanca deri te vendi ku fillon shiriti për mjetet e ngadalshme; 

1.81.2. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut, ndalimi dhe mënyra e rreshtimit në to. Shpejtësia e dhënë në shenjë është marrë si shembull;

1.81.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja dhe mund te  ketë simbole të ndryshme.

[image: image212.png]



 III-99

1.82. shenja » mbarimi (mbyllja) i shiritit të  trafikut për mjetet e ngadalshme » (III-100) tregon vendin kur mbaron  shiriti  për mjete e ngadalshme:  

1.82.1. në shenja mund të shkruhet distanca deri te vendi i mbarimit të shiritit të trafikut;

1.82.2. simboli në shenjë duhet përgjigjur numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to; 

1.82.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugës në të cilën vendoset shenja dhe mund te ketë simbole të ndryshme.

[image: image213.png]



III-100

1.83. shenja « dalja nga autostrada dhe nga motoudha « (III-101) tregon distancën deri te fillimi i shiritit të trafikut për dalje nga rruga: 

1.83.1. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset rruga;

1.83.2. shenja sipas rregullës së vendosur kur shiriti i trafikut për dalje nga autostrada ose nga moto udha është më e vogël sesa gjatësia e paraparë dhe atë në përfundim të autostrada ose të moto udhës.

[image: image214.png]b




  III-101

1.84. shenja » tabela për shënimin e daljes » ( III-102) tregon vendin e daljes nga autostradës ose nga motoudha:

1.84.1.  ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

1.84.2.  shenja vendoset në maje të ishullit ndarës.
[image: image215.png]DALJE
EXIT




III-102

1.85. shenja » pushimorja » (III-103) dhe (III-104) tregon arritjen në vendin ku gjendet vendi i pushimores me përmbajtje të shërbimeve dhe hapësirës për pushimin e udhëtarëve:

1.85.1. në shenjë simbolet përmbajnë vendin e pushimores distancën deri të pushimorja ( III-103) , përkatësisht deri te pika tjetër e karburanteve (III-104);

1.85.2. kur shenja (III-104) vendoset në fillim të shiritit të trafikut për shkyçje, nën simbol të përmbajtjes së vendit të pushimores gjendet shigjeta e pjerrët në të djathtë; 

1.85.3. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja.

[image: image216.png]



  III-103

[image: image217.png]Pushimorja
Prevallé

(s P~
500m





 III-104

1.86. shenja » ndalim i hyrjes të llojit të caktuar  të mjeteve në auto udhë ose në moto udhë » (III-104) tregohen cilat lloje te mjeteve dhe pjesëmarrësve në trafik iu ndalohet lëvizja në autostradë dhe në moto udhë. Kur shenja ka të bëjë me moto udhën shenja përmban shenjën (III-68) dhe është me ngjyrë të katërt;

[image: image218.png]T





  III-105

1.87. shenja » pagesa rrugore » (III-106) e vendosur mbi shiritin e trafikut tregon afërsinë e objektit ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

[image: image219.png]——
S10P 1000 m





  III-106

1.88. shenja » lajmërimi për pagesë rrugore »(III-107) tregon afërsinë e objektit ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

[image: image220.png]PAGESA RRUGORE
PAY TOLL
AUTOBAHNGEBUHR

PAGAMENTO —
PEDAGGIO





 III-107

1.89. shenja  » marrja e obligueshme e kartelës për pagesë  »(III-108) , » pagesa rrugore  » (III-109) » pagesa rrugore elektronike  » (III-110) dhe  » pagesa rrugore me smartkartelën »(III-111) tregon marrjen e obligueshme të kartës për pagesë  përkatësisht mënyrës së pagesës rrugore në objektet ku bëhet pagesa rrugore. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

[image: image221.png]



[image: image222.png]



       III-108                                    III-109

[image: image223.png]



[image: image224.png]SMART
CARD





                                           III-110
                                III-111

1.90. shenja » parashenja devijim » (III-112) tregon kahun dhe drejtimin e devijimit nëpërmes vendbanimit. Shenja » parashenja për devijim  » tregon kahun dhe drejtimin e devijimit të orientimit të trafikut kur për shkak devijimit të vendbanimit ose dëmtimit të rrugës ku trafiku pjesërisht ose tërësisht është i ndaluar. Te orientimi i mëtutjeshëm i trafikut shenjës duhet ti shtohet tabela plotësuese me mbishkrimin DEVIJIM. – km;

[image: image225.png]Komoran

Koni T
et

500 m





                III-112

1.91. shenja » udhëtregues për devijim » (III- 113) tregon drejtimin e përkohshëm të devijimit: 

1.91.1. nëse drejtimi i devijimit është vetëm për këmbësor ose për kategorinë e caktuar të mjeteve, atëherë në anën e majtë të shenjës shënohet simboli i këmbësorit ose lloji i mjetit që parashihet me shenjë;

1.91.2. shenja është më ngjyre portokalli.

[image: image226.png]



 III-113

1.92. shenja » shiriti për mbulimin e shenjave » (III-114) shërben për mbulesën e përkohshme të shenjës së trafikut ose për mbulesën e përkohshme të ndonjë emërtimi të vendbanimit në shenjën e trafikut të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut kur nuk është në funksion. Shenja është me ngjyrë portokalli;   

[image: image227.png]



                                                                 III-114

1.93. shenja »kahu i devijimit për lloje të caktuara të mjeteve » (III-115) dhe (III-116) i njofton shoferët e mjeteve të treguar në shenjë që duhet të ngasin në kahun i cili është i paraparë në shenjën e trafikut – kahu i obliguar;

[image: image228.png]


    
[image: image229.png]



 III-115    
                                 III-116

1.94. shenja » parashenja për rregullimin e trafikut manual » ( III-117) paralajmëron shoferët për afërsinë e vendit ku kryhen punimet dhe kur trafiku në mënyrë alternative rregullohet. Shenja është me ngjyrë të verdhë;

[image: image230.png]



 III-117

1.95. shenja » shiriti i trafikut i paraparë për llojin e caktuar të mjeteve » (III-118) i cili është me simbolin ose vënë në shenjë të trafikut (III-119) tregon numrin dhe destinimin e shiritave të trafikut, kur për shkak të mbajtjes së rrjedhjes së trafikut në rrugë në zonën ku kryhen punimet, kufizimit kohë shkurt ose dëmtimit të rrugës, trafiku rregullohet në atë mënyrë  që shiritat e trafikut janë paraparë për llojin e caktuar të mjeteve etj:

1.95.1. gjerësia e paraqitur në shenjë është marr si shembull;

1.95.2. simboli në shenjë duhet t’i përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.95.3. ngjyra bazë e shenjës është e bardhë, ndërsa për shkak të pengesave ose dëmtimit të rrugëve trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat kanë bazën me ngjyrë të verdhë. 

[image: image231.png]



[image: image232.png]



   III-118                                      III-119

1.96. shenja » parashenja për orientimin e trafikut në rrugë me ndarje të shiritave të trafikut » (III-120), (III-121), (III-122), (III-123) dhe (III-124) lajmëron dhe tregon kahun, mënyrën e orientimit të trafikut kur për shkak të pengesave ose dëmtimeve të rrugës trafiku në kohë të caktuar orientohet nga një shirit rrugor  në shiritin rrugore të paraparë për trafik nga kahu i kundërt, për këtë arsye në kohë të caktuar zhvillohet trafiku në dy drejtime dhe anasjelltas, gjatë kalimit nga trafiku dy kahe në trafik në një kahe:

1.96.1. simboli në shenjë duhet ti përgjigjet numrit të vërtetë të shiritave të trafikut dhe mënyrës së rreshtimit në to;

1.96.2. ngjyra bazë e shenjës është e bardhë, ndërsa për shkak të pengesave ose dëmtimit të rrugëve trafiku për një kohë të caktuar orientohet, shenjat kanë bazën me ngjyrë të verdhë. 

   [image: image233.png]



                            [image: image234.png]



                III-120                                                      III-121

                               [image: image235.png]


                      [image: image236.png]



  III-122                                       III-123

[image: image237.png]



 III-124

1.97. shenja «tabela për shënimin e emërtimit të rrugës« (III-125) i tregon shoferëve dhe këmbësorëve emrin e rrugës në të cilën kalojnë ose hyjnë:

1.97.1. shenja mund të ketë edhe numrin e shtëpisë, bllokut që ka të bëjë;

1.97.2. shenja vendoset në kryqëzim. 

[image: image238.png]SHESI DESHMOREVE




 III-125

1.98. shenja » Republika e Kosovës » (III- 126) tregon hyrjen në Republikën e Kosovës;

[image: image239.png]REPUBLIKA
EKOSOVES




 III-126

1.99. shenja » kufizimi i shpejtësisë më të madhe të lejuar në rrugët e Kosovës » (III-127) tregon kufizimin e përgjithshëm të shpejtësisë në Kosovë sipas llojit të rrugës dhe obligimi i ndezjes së dritave të shkurta kur mjeti është në trafik;

[image: image240.png]



        III-127
1.100. shenja »auto shenja ndërkombëtare» (III-128). Në shenjë shkruhet shenja e Republikës së Kosovës; 

[image: image241.png]



 III-128

1.101. shenja » Për ndalje emergjente » (III-129) dhe shenja » kahu për ndalje emergjente »( III-129) tregon ndaljen përkatësisht kahu për dalje emergjente në rast rrezikut në tunele ( galeri). Forma e simbolit dhe distanca në shenja III-130 duhet ti përgjigjet llojit të daljes emergjente nga tuneli (galeria);

[image: image242.png]



 III-129

[image: image243.png]-z- 150m




 III-130
1.102. shenja » numri i shenjave për dalje ose nyejve » ( III-131) tregon numrin e daljeve ose nyejve te autostradës përkatësisht të moto udhës. Ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

[image: image244.png]



III-131

1.103. shenja » numri i rrugës ndërkombëtare » (III-132) tregon numrin e rrugës ndërkombëtare. Shenja vendoset si shenjë e veçantë,  mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut; 

   [image: image245.png]a





       III-132

1.104. shenja » numri i auto udhës » (III-133) tregon numrin e auto udhës:

1.104.1. shenja është më ngjyrë të gjelbër, simboli për autostradë është shkronja A dhe skaji i jashtëm është më ngjyrë të bardhë; 

1.104.2. shenja vendoset si shenjë e veçanet, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut.

                                                    [image: image246.png]



 III-133

1.105. shenja » Rruga Nacionale » (M 2) tregon numrin e rrugës nacionale. Vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut. Shenja vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut;

[image: image247.png]



 III-134

1.106. shenja » numri i rrugës rajonale » (III- 135) tregon numrin e rrugës rajonale. Vendoset si shenjë e veçantë, mund të vendoset nën apo mbi shenja tjera të trafikut;

[image: image248.png]



 III-135

1.107. shenja » kilometrazhi për autostradë ose për motoudhë » (III- 136) tregon  kilometrat në të cilën shenja është vendosur: 

1.107.1. ngjyra e shenjës varet nga lloji i rrugëve në të cilën vendoset shenja;

1.107.2. shenja sipas rregullave vendoset në anën e djathtë të rrugës në kah të lëvizjes.

[image: image249.png]



 III-136

1.108. shenja » për pjesën e rrugës nacionale» (III-137) tregon numrin e rrugës nacionale, numrin e pjesës në kilometra të rrugës nacionale  në të cilën është e vendosur shenja e trafikut. Shenja vendoset nga njëra anë e rrugës me dy pjesë të shenjës; 

[image: image250.png]22

km 235





 III-137

1.109. shenja » pjesa e rrugës regjionale » (III-138) tregon numrin e rrugës rajnole, numrin e pjesës së rrugës rajonale dhe kilometrat e pjesës së rrugës në të cilën është vendosur shenja;

1.109.1. shenja vendoset nga njëra anë e rrugës me dy pjesët të shenjës; 

1.109.2. numri i rrugës rajonale në shenjë është marr si shembull.

[image: image251.png]22

km 33,5





                                                                 III-138

2. Në pjesën e shenjës nën fushën e bardhë (Shenja III-33, III-34 dhe nga III-38 –III-64 ) me simbole ose mbishkrime shënohen emërtimet, lloji, distanca në metër ose kahu në të cilën gjendet vendi , hapësira , pajisjet, ose shërbimet (kabina SOS , shërbimi i zjarrfikësve, objektet hoteliere dhe ngjashëm) me të cilën ka të bëjë shenja.  Në këtë rast fusha e kaltër nën simbolin e shenjës rritet dhe shenja nga forma e katrorit kalon në formën e katërkëndëshit. 

3. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen (drejtuarit ) e trafikut.

    3.1. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të klasës së parë janë:
        3.1.1. Shenja »para udhëtregues për dalje nga autostrada ose nga moto udha« (III-139). Nëse shenja ka të bëjë me autostradën është me ngjyrë të gjelbër, ndërsa në moto udhë me ngjyrë të kaltër;

[image: image252.png]¥ ®
Lipjan
2000 m





  III-139

3.1.2. Shenja » para udhëtregues për nyje të autostradës me shenjë të nyjës« (III-140). Vendoset në nyje rajonale.

[image: image253.png]



            III-140

3.2. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të klasës së dytë janë:
3.2.1. shenja »kryqëzim« (III-141) dhe  (III-142) tregon pozitën e ndërsjellët, drejtimet e rrugëve, numrin e rrugëve dhe emrat e vendeve ku shpien rrugët të cilat kryqëzohen;

3.2.2. pozita e shigjetave duhet ti përgjigjet pozitës së rrugës në teren;

3.2.3. pozita e shenjës së numrit mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën vendin varësisht nga numri i rrugëve dhe numrit të emrave të vendit të cilat janë të nevojshme të shënohen;

3.2.4. pozita e shenjës së numrit të rrugës për majtas dhe djathtas mund të jetë nën drejtim të shigjetës ose nën emërtimin e vendit;

3.2.5. shenjat vendosen në distancë prej së paku 150 metra para kryqëzimit të paraparë me shenjë;

3.2.6. ngjyra bazë e shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja;

3.2.7. për destinacion i cili gjendet në rrugën  e llojit tjetër përdoret baza e vënë, ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie rruga;

3.2.8. shenja III-142 është marrë si shembull, ndërsa pozita reale në rrugë duhet t'i përgjigjet shenjës.

[image: image254.png]300m




  III-141

[image: image255.png]



  III-142

3.3. Shenja »kryqëzim me rreth rrotullim« (III-143) tregon kryqëzimin në të cilën trafiku zhvillohet me rreth rrotullim:

3.3.1. pozita e shigjetave duhet përgjigjur pozitës së rrugës në teren; 

3.3.2. pozita e shenjës të numrit të rrugës mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën emërtim të vendit, varësisht nga numri i rrugëve dhe numri i emërtimeve të vendeve të cilat duhet të shënohen;

3.3.3. pozita e shenjës së numrit të rrugës dhe llojit të rrugës majtas dhe djathtas mund të jenë në drejtim të shigjetës ose nën emërtimin e vendit;

3.3.4. shenjat vendosen në distancë prej së paku 150 metra para kryqëzimit të parapara me shenjë;

3.3.5. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja. Për destinacion i cili gjendet në rrugën e llojit tjetër përdoret baza e vendosur, ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie rruga.

[image: image256.png]PRISHTINE

MITROVICE QENDER




 III-143

3.4. shenja »tabela para udhëtregues« (III-144), (III-145) dhe (D III-146) tregon emrin e daljes ose daljen në autostradë dhe rrugët në kryqëzime në disnivel, mund të vendoset nga ana e djathtë e rrugës (III-144), (III-145) ose në portal mbi rrugë (III-146)

3.4.1. pozita e shigjetave duhet përgjigjur pozitës së rrugës në teren; 

3.4.2. pozita e shenjës të numrit të rrugës mbi shigjetë për drejtë mund të jetë majtas ose nën emërtim të vendit, varësisht nga numri i rrugëve dhe numri i emërtimeve të vendeve të cilat duhet të shënohen;

3.4.3. kur shenja vendoset në portal në klasën e tretë të lajmërimit, nuk ka fushë të bardhë por distanca deri te dalja shkruhet në fushën e gjelbër para numrit të rrugës nga e cila dilet.

3.5. Shenja III-146  vendoset në nyejt rajonale. Ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja. Për destinacion i cili gjendet në rrugën  e llojit tjetër përdoret baza e vendosur në shenjë, ngjyra e së cilës i përgjigjet lloji të rrugës në të cilën shpie. Shenja III-146 është marrë si shembull, ndërsa pozita reale në rrugë duhet t'i përgjigjet shenjës;

[image: image257.png]



 III-144

[image: image258.png]



 III-145

[image: image259.png]PRIZREN PEJE
KUKES GJAKOVE

LE65[E 71 ]





 III-146

3.6. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të klasës së tretë janë:
3.6.1. shenja »para udhëtregues« (III-147) tregon kahun e lëvizjes deri te vendbanimi;

3.6.2. ngjyra e bazës për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie;

[image: image260.png]



    III-147

3.6.3. shenja »para udhëtregues për dalje« (III-148) dhe (III-148) në autostradë tregon kahun e lëvizjes deri te vendbanimi i shënuar në shenjë; 

3.6.4. ngjyra e bazës  për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie rruga.

[image: image261.png]A Tirang

500 m





   III-148

[image: image262.png]250m




 III-149

3.7. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të klasës të katërt janë:
3.7.1. shenja »tabela udhëtregues« (III-150) tregon kahun e rrugës për vendbanim të shënuar në shenjë dhe largësinë në kilometra (përveç në fushën e bardhë). Shenja mund ti ketë më së shumti tri fusha për shënimin e kahut të lëvizjes dhe më së shumti dy zonë urbane brenda fushës. Kur shenja vendoset mbi rrugë ( në portal), secila fushë vendoset si shenjë e veçantë mbi shirita të trafikut që parashihet në  shenjë:

3.7.1.1. shenja vendoset në kryqëzim në vendin ku fillon rruga që parashihet në shenjë;

3.7.1.2.  ngjyra e bazës për shënimin e kahut të lëvizjes përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie rruga.

[image: image263.png]



  III-150
3.7.2. shenjat  »udhëtregues në portal mbi një shiritit të trafikut« (III-151), (III-152)  dhe »udhëtregues në portal mbi dy shirita të trafikut« (III-153) dhe (III-154) në autostradë dhe në rrugë me kryqëzim në disnivel tregon kahun e lëvizjes deri te vendbanimit i shënuar në shenjë. Në shenja mund të shkruhen tri, a më së shumti katër emërtime të vendbanimeve, përfshirë edhe emrat e parqeve nacionale, qendra olimpike ose ndonjë përmbajte me rëndësi nacionale:

3.7.2.1. shenjat vendosin në hyrje dhe në zona të kryqëzimit në disnivel, dy autostrada përkatësisht moto udhë në vendin ku fillon shiriti për ngadalësimin e mjetit;

3.7.2.2. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën shpie. Për destinacion e cila gjendet në rrugët e llojit tjetër, përdoret  ngjyra e së cilës është e përaktuar sipas rregullave të sinjalizimit.

[image: image264.png]Prishting
FKosové

1 v




 III-151

[image: image265.png]Lgenii  ®
Batlaves @




 III-152

[image: image266.png]



 III-153

[image: image267.png]Witrovice.
Vushtrr





III-154

3.8. Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut të klasës së pestë janë:
3.8.1. shenja »konfirmimi i drejtimit« (III-155) tregon konfirmimin e drejtimit të lëvizjes pas kalimit të kryqëzimit;

3.8.1.1. shenja mban emërtimin e vendeve, distancën në kilometra deri te ato vende dhe numrin e rrugëve në të cilën vendi gjendet;

3.8.1.2. pozita e shenjës së numrit të shenjës është në mesë mbi emrin e vendit, përkatësisht nga ana e majtë;

3.8.1.3. në shenjë mund të jetë e shkruar më së shumti pesë emra të vendeve;

3.8.1.4. në autostradë dhe në motoudhë e cila ka dy shirita rrugor të ndarë shenja vendoset mbi rrugë;

3.8.1.5. shenja vendoset në distancë më së shumti 500 metra prej bashkëngjitjes së fundit;

3.8.1.6. ngjyra e bazës së shenjës përcaktohet sipas llojit të rrugës në të cilën vendoset shenja.

[image: image268.png]Saranda S0 kn
Durds  3s0kn

Tiane  2tkm
Prizien _753kn

& PrishlnG 130 tn





 III-155
\

SHTOJCA IV

TABELAT PLOTËSUESE

1. Tabelat plotësuese janë:

1.1. tabela plotësuese (IV-01) tregon distancën  ndërmjet shenjës në të cilën është e vendosur tabela plotësuese dhe fillimin e pjesës së rrugës, përkatësisht vendit për të cilin ka të bëjë shenja;

[image: image269.png]



 IV-01

1.2. tabela plotësuese (IV -02) tregon distancën (largësinë) deri te vendi në të cilën qëndron shenja    II-02 (ndalje e obligueshme) tek te cila shoferi duhet ta ndal mjetin;

[image: image270.png]



 IV -02

1.3. tabela plotësuese (IV -03) tregon gjatësinë e pjesës së rrugës në të cilën kanoset rreziku i paraparë me shenjë, përkatësisht në të cilën zbatohet urdhri i theksuar e paraparë me shenjë, ose në të cilën është paraparë përmbajta e shenjës nga cila rrjedh tabela plotësuese;

[image: image271.png]



 IV-03

1.4. tabela plotësuese ( IV-04)  tregon distancën prej shenjës së objektit ose pjesës së rrugës me të cilën ka të bëjë lajmërimi;

[image: image272.png]



 IV -04

1.5. tabela plotësuese (IV-05) dhe (IV-06) tregon kohën e kufizuar për të cilën vlen urdhri i prerë;

[image: image273.png]


                           [image: image274.png]



  IV -05
                                       IV-06

1.6. tabela plotësuese ( IV -07) përmban sqarime të shenjës me fjalë ose në ndonjë mënyrë tjetër nëse nuk është e përcaktuar qartë me simbole në shenjë;

[image: image275.png]



 IV-07

1.7. tabela plotësuese (IV-08) deri (IV-15) përmban simbole për të cilën ka të bëjë shenja;

[image: image276.png]


                             [image: image277.png]



                                         IV-08
                                              IV-09

[image: image278.png]]



                                  [image: image279.png]



                                        IV-10
                                              IV-11

[image: image280.png]


                                  [image: image281.png]



                                       IV-12
                                             IV-13

[image: image282.png]B



                                    [image: image283.png]



                                        IV-14
                                            IV-15

1.8. tabela plotësuese ( IV-16) tregon largimin e mjetit me »marimang«  në vendin ku ndalohet ndalja ose parkimi me rregulla apo me shenja të trafikut;
[image: image284.png]



IV-16

1.9. tabela plotësuese  ( IV-17)  deri  ( IV-22)  tregon se ndalohet ndalja apo parkimi deri te shenja, prej shenjës, përkatësisht nga njëra ose tjetra anë e shenjës;

[image: image285.png]



 IV-17

[image: image286.png]



[image: image287.png]



IV-18
                                    IV-19

                                                 [image: image288.png]



        [image: image289.png]



     [image: image290.png]



                         IV-20           IV-21              IV-22

1.10. tabela plotësuese prej IV-23 deri IV-30 tregon pozitën e parkimit të mjetit. Vendoset me shenjen III-36 (parkimi);
[image: image291.png]



 IV-23

[image: image292.png]



[image: image293.png]



 IV-24
                                   IV-25

[image: image294.png]



[image: image295.png]



  IV-26
                                     IV-27

[image: image296.png](|




[image: image297.png]



IV-28
                                 IV-29

[image: image298.png]



IV-30

1.11. shenja plotësuese IV-31 tregon vendin i cili është i rezervuar për mjetet e personave me aftësi të kufizuar ose afërsinë e rrugës ku mund të paraqitet personi me aftësi të kufizuar me karrocë. Vendoset me shenjën I-01 ( rreziku në rrugë) dhe III-36 ( parkimi);

[image: image299.png]



 IV-31
1.12. tabela plotësuese (IV-32) tregon vendin i cili është i rezervuar për shfrytëzuesit e veçantë. Vendoset me shenjën III-36 (parkimi);

[image: image300.png]



 IV-32

1.13. tabela plotësuese (IV-31) dhe (IV-34), tregon fillimin e pjesës së rrugës, përkatësisht vendin ku ekziston rreziku nga shiu i papritur ose nga ngricat. Vendoset me shenjën I-01 ( rreziku i veçantë  në rrugë) dhe II-31 (kufizimi i shpejtësisë);
                               [image: image301.png]



                               [image: image302.png]



               IV-33
                                                     IV-34

1.14. tabela plotësuese (IV-35) dhe (IV-3) tregon pozitën e rrugës me përparësi kalimi. Tabela plotësuese IV-35 vendoset me shenjën  IV-09 ( rruga me përparësi kalimi). Tabela plotësuese IV-36 vendoset me shenjën II-01 ( jep përparësi kalimi) dhe II-02 (ndalje e obligueshme);

[image: image303.png]~




[image: image304.png]



IV-35                            IV-36

 1.15.tabela plotësuese ( IV-37) tregon afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën mund të shfaqen personat e paftë - të moshuarit;
[image: image305.png]



  IV-37

1.16. tabela plotësuese (IV-38)  tregon e afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën mund të shfaqin personat e verbër;

[image: image306.png]



 IV-38

1.17. tabela plotësuese (IV-39) tregon e afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën bëhet pastrimi i borës. Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset gjatë kohës së kryerjeve të punimeve për mirëmbajtjen e rrugëve (pastrimin i borës);

[image: image307.png]



I-39

1.18. tabela plotësuese ( IV-40)  lajmëron se në rrugë kryhen punimet në lidhje me vendosjen e shenjave në rrugë. Vendoset me shenjen  I-01 ( rreziku në rrugë), II-31 (kufizimi i shpejtësisë). Ngjyra bazë e tabelës plotësuese është e bardhë, simboli i përhimët. Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset gjatë kryerjes së punimeve për mirëmbajtjen e rrugëve (vendosja e shenjave në rrugë);
[image: image308.png]



IV-40
1.19. tabela plotësuese IV-41 tregon afërsinë e vendit në rrugë ku ndodhin aksidentet në komunikacion. Vendoset me shenjën I-01 (rreziku në rrugë), II-31 (kufizim i shpejtësisë). Tabela plotësuese është e përkohshme dhe vendoset në rast të aksidenteve të rënda të trafikut kur rregullohet përkohësisht trafiku;

[image: image309.png]



 IV-41

1.20. tabela plotësuese (IV-42) lajmëron që gjatë kohës së migrimit të bretkosave në numër të madh, kalojnë përtej rrugës që për shoferët paraqesin rrezik të caktuar. Tabela plotësuese sipas rregullave, vendoset me shenjën I-01 ( rreziku në rrugë);
[image: image310.png]



 IV-42

1.21. tabela plotësuese IV-43 lajmëron që shenja e trafikut të cilës ju është shtuar tabela plotësuese e vendosur për shkak gjurmë mjetesh në rrugë. Vendoset me shenjën I-01       (rreziku në rrugë), II-31 (kufizimi i shpejtësisë);

[image: image311.png]



IV-43

1.22. tabela plotësuese (IV-44) tregon vendin në rrugë ku gjendet pajisja për ngadalësimin e trafikut (gungat). Vendoset me shenjën I-34 (afërsia e fëmijëve në rrugë) dhe III-04 ( fëmijët në rrugë);

[image: image312.png]



IV-44

1.23. tabela plotësuese E45 tregon  pikën e karburanteve me plin. Vendoset me shenjën III-40 ( pika e karburanteve);

[image: image313.png]



IV-45

1.24. tabela plotësuese »shenja dalja nga autostrada ose nga motoudha« (IV-46) tregon afërsinë e daljes nga autoudha ose nga moto udha;
[image: image314.png]



IV-46

1.25. shenja »shenja e nyjës të autostradës« (IV-47) tregon afërsinë e kryqëzimit të autostradës ose  motoudhës;

[image: image315.png]



IV-47

1.26. tabela plotësuese (IV-48) tregon kalimin për mjetet transportuese me ngarkesë përtej gabariteve;

[image: image316.png]



IV-48

1.27. tabela plotësuese (IV-49)  tregon hapësirën me rritjen e koncentrimit të materieve të rrezikshëm në ajër. Ngjyrë bazë e tabelës plotësues është e bardhë, me simbole me rreth ngjyrë të kuqe me mbishkrim me ngjyrë të zezë;
[image: image317.png]



IV-49

1.28. tabela plotësuese (IV-50)  tregon s’kyçen e nevojshme të motorit për shkak pritjeve të gjata për mbrojtjen e ambientit. Ekskluzivisht është e ndërlidhur me punën e sinjaleve të kuqe të semaforëve. Ngjyra bazë e tabelës është e bardhë, me simbole me çelës me ngjyrë të përhimët dhe me mbishkrim me ngjyrë të zezë. Tabela plotësuese vendoset ku është rritja e koncentrimit të materieve të rrezikshme në ajër.
[image: image318.png]



      IV-50
    1.29. tabela plotësuese (IV-51 dhe IV-51.1)- tregon kahun e lëvizjes së biçikletave në shtegun e tyre.
[image: image319.png]



                                             IV-51                               IV-51.1
1.30.  Tabela plotësuese IV-52 tregon  rrugën me trafik njëkahe dhe me trafik të biçikletave në të dy drejtimet;
[image: image320.png]



IV-52
1.31. Tabela plotësuese IV-53 tregon trafikun e biçikletave në të dy drejtimet;
1.31. Tabela plotësuese IV-54 tregon trafikun e biçikletave në të dy drejtimet

[image: image321.png]—




IV-53
1.32. Shenjat plotësuese IV-54 dhe IV-54.1 tregojnë  shteg biçikletash me dy drejtime.
[image: image322.png]


 [image: image323.png]



                                                 IV-54                             IV-54.1
  1.33  Tabela plotësuese IV-55 përcakton mjetin (simboli) që ka të bëjë shenja e trafikut. Simboli mund të jetë me mjete rrugore te ndryshme.
[image: image324.png]



                                                                     IV-55                             
SHTOJCA V 

SEMAFORËT

1. Domethënia e semaforit është:

1.1. drita e kuqe nënkupton ndalim kalimi për mjete fig. V-01; 

1.2. drita e kuqe dhe e verdhë tregon së shpejti ndërprerje të ndalim trafikut para paraqitjes së dritës së gjelbër fig. V-02;

1.3. drita e gjelbër tregon kalim të lirë të mjeteve, dhe duhet të jetë e ndezur si dritë e pavarur. Kalimi nga drita e gjelbër në të verdhë, duhet të sinjalizohet me ndërprerje të dritës së gjelbër tri herë fig.V-03;

1.4. drita e verdhë para dritës së kuqe nënkupton ndalim lëvizje përveç mjeteve të cilat në momentin kur drita e verdh ndizet, gjenden në atë largësi nga shenja ndriçuese që nuk mund  të ndalen në mënyrë  të sigurt, e që mos të kalojnë këtë shenjë fig. V-04;

1.5. shigjeta ndriçuese plotësuese (shtesë) tregon  kalimin e lirë për mjete në kahun e shënuar me dritë  të gjelbër edhe  gjatë kohës kur është ndezur drita e kuqe ose e verdhë fig.V-05 dhe V-06;

1.6. format e shigjetave të paraqitura në fig. V-07 (për shigjetat me ndriçim të kuq) dhe V-08 (për shigjetat me ndriçim të gjelbër);

1.7. vijat e kryqëzuara me ngjyrë të kuqe  (X), tregojnë ndalimin e  trafikut përgjatë shiritit të trafikut të shiritit mbi të cilin është vendosur shenja fig. V-09;

1.8. shigjeta e gjelbër me maje e kthyer  teposhtë, tregon kalim të lirë përgjatë shiritit të trafikut mbi të cilën është vendosur shenja fig. V-10;

1.9. shigjeta e verdhë me maje të kthyer nga e djathtë ose e majtë tregon kalimin  e rrjedhës së trafikut nga shiriti i trafikut mbi të cilën është i vendosur shenja në shirit tjetër fig. V-11 dhe V-12;

                                                                

V-01  [image: image325.jpg]O0®




 V-02 [image: image326.jpg]O0@




  V-03 [image: image327.jpg]' 10l®




V-04[image: image328.jpg]O




 V-05  [image: image329.jpg]0O0O®




 V-06 [image: image330.jpg]0@





                                        

                      [image: image331.jpg]


                           

V-07

[image: image332.jpg]



V-08

[image: image333.jpg]


 V-09      [image: image334.jpg]


 V-10

[image: image335.png]


                  [image: image336.png]


        

                                               V-11                                                  V-12 
2. Nëse me semafor rregullohet  trafiku  i biçiklistve në vendkalimin e shtegut të  biçikletave  përtej rrugës, dritat në semafor  janë në formë të siluetës të biçikletës dhe kanë domethënien:

2.1. kalim i lirë për biçiklist –fig. V-13;

2.2. ndalim kalimi për biçiklist –fig. V-14;

2.3. e njëjta pajisje për dhënien e shenjave ndriçuese për biçiklist dhe këmbësorë mund të aplikohet edhe në raste kur shigjeta e këmbësorëve dhe e biçiklistve janë  njëra pranë tjetrës -foto V-15 dhe fig. V-16. 
                                                        [image: image337.jpg]o e®





                                                         V-13   V-14    V-15    V-16

3. Shenjat ndriçuese në semaforë kanë domethënie si vijon:

 3.1. kalim i lirë për këmbësorë –fig. V-17;

 3.2. ndalim i kalimit  për këmbësorë –fig. V-18.

          

[image: image338.jpg]


V-17  [image: image339.jpg]


V-18

4. Me vija tregohet:
4.1. ndalimi kalimi për tramvaj – fig. V-19;

4.2. kalimi i lirë për tramvaj në kahun drejt- fig.V-20;
4.3. kalimi i lirë për tramvaj  në kahun djathtas- fig. V-21;
4.4. kalimi i lirë për tramvaj  në kahun majtas fig. V-22.
[image: image340.png]Q0

@)
QO

/1@





V-19                       V-20                      V-21                         V-22

5. Shenja ndriçuese në vendkalimin hekurudhor 

   5.1. Shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor (për shënimin e kalimit të rrugës mbi binarët e hekurudhës në të njëjtin nivel)  mund të  jenë shenjat për shënimin e mbrojtëseve dhe gjysmë mbrojtëseve si dhe shenjat me të cilat paralajmërohet ardhja ( afërsinë) e trenit  gjegjësisht mbyllja e kalimit me mbrojtëse ose gjysmë mbrojtëse.

    5.2. Përveç shënimit të vendkalimit hekurudhor me shenjat ndriçuese, kalimi duhet të sigurohet edhe me sinjale akustike. 

5.3. Nëse me shenjat ndriçuese në vendkalimin hekurudhor paralajmërohet ardhja e trenit, përkatësisht ulja e mbrojtëseve ose gjysmë mbrojtëseve, ku me këto shenja pjesëmarrësit në komunikacion lajmërohen mbi atë se mbrojtëse ose gjysmë mbrojtëset janë në pozitën e mbyllur, këto shenja ndriçuese japin drita të kuqe alternative të cilat janë  në formë të rrethit Ø 300. 

5.4. Dritat nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të jenë të vendosura njëra pranë-tjetrës në shtyllën vertikale të tabelës e cila ka formën e trekëndëshit barabrinjës me maj të kthyer nga lartë, ngjyrat dhe dimensionet e të cilës i përgjigjen ngjyrës dhe dimensioneve të shenjave të rrezikut, gjatësia e brinjëve të trekëndëshit barabrinjës është me madhësi 120 (shenja VI-23), me ngjyrë retro reflektuese të klasës së  III-të.

[image: image341.jpg]



                V-23

SHTOJCA-VI 

SHËNIMET NË RRUGË DHE NË SIPËRFAQE TJERA

1.Shenjat (shënime) gjatësore në rrugë janë:
   1.1. Vijat  gjatësore janë  të plota, të ndërprera, të dyfishta dhe vija anësore.

   1.2. Vija e plotë gjatësore (ndarëse dhe anësore) shënon ndalim kalimin e mjeteve përtej asaj vije ose ndalim lëvizjen të mjeteve në atë vije.

   1.3.  Përjashtimisht nga nënparagrafi 1.2 i  këtij paragrafit lejohet tejkalimi i mjeteve në vijë të plotë të mjeteve që në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi më të madhe se 30 km/h, dhe mjeteve qe nuk konsiderohen automjete.

[image: image342.png]|

Vija anésore
Vija ndarése

Vija anésore




VI-01

  1.4.  Vija gjatësore e ndërprerë  mund të jetë vijë ndarëse, vijë ndërprerës e shkurtër, vijë e ndërprerë e gjerë dhe vija paralajmëruese. Vija ndërprerës ndarëse e ndanë sipërfaqen e rrugës në shirita të trafikut figura-VI-02.
[image: image343.png]Vija ndarse me

—_— — = — — — — — ndupree

vija ndarese e plote

S S RS ES S uesammseme
nderprerje




                                                                  VI-02

  1.5. Vija e gjerë me ndërprerje shërben si vijë anësore për ndarjen e rrjedhjes së trafikutnë kryqëzime në rrugët jashtë zonave urbane dhe është me gjerësi së paku  prej 30 cm.

  1.6. Vija paralajmëruese shërben për paralajmërimin e afërsisë së vijës së plotë ndarëse fig.V-03.

[image: image344.png]Vija paralajmruese





VI-03

 1.7. Vija e shkurtër me ndërprerje shërben si vij ndarëse në afërsi të degëzimit të kryqëzimit si vijë udhëheqëse në kryqëzim dhe për ndarjen e shiritave të trafikut për mjetet e transportit publik për udhëtar fig. VI-04.

[image: image345.png]o Vijate shkurtera te nderprera

""""""""""""" <—— shiriti qarkuitues pér automjetet e
transportit publik té udhitarive





VI-04
1.8. Vija ndarëse e dyfishtë mund të jetë vijë e plotë, vijë e dyfishtë e ndërprerë dhe vijë e dyfishtë e kombinuar.

1.9.  Vija ndarëse e dyfishtë e plotë ndalon kalimin e mjeteve mbi ato vija ose ndalim trafikun e mjeteve nëpër ato vija dhe aplikohet patjetër në rrugët me trafik në dy drejtime fig.H05:

1.9.1. me dy ose më tepërt shirita të trafikut për se cilën kahe;

1.9.2. me numër tek të shiritave të trafikutnë qoftë se tejkalimi ndalohet në dy kahet;

1.9.3. në tunele ose afër tuneleve në gjatësi së paku 200 m;

1.9.4. në objekte;

1.9.5. nëse këtë e kërkojnë kushtet e trafikutdhe të sigurisë në rrugë ose rrethina e rrugës.

[image: image346.png]Vija o dyfisht ndarese




VI-05
1.10. Vija ndarëse e dyfishtë me ndërprerje shërben edhe për shënimin e shiritave të trafikut me kahje të ndryshueshme të lëvizjes në të cilat trafiku drejtohet  me shenja ndriçuese -fig. V-06.
[image: image347.png]Vijate dyfishta ndarérse t6
ndérprera





VI-06

1.11. Vija e dyfishtë e kombinuar shërben për ndarjen e shiritave të trafikut në vendet në të cilat kushtet e dukshmërisë janë të tilla që lejojnë tejkalimin  vetëm në një kah të lëvizjes- fig. VI-07.

[image: image348.png]P - vija e dyfisht
T o kombimar





VI-07
1.12. Pjesët e rrugës në afërsi të qaf malit, kryqëzimit, kalimit të rrugës mbi binarët e hekurudhës në nivel dhe në zonë urbane në të cilat dukshmëria (shikueshmëria ) e rrugës është dukshëm e zvogëluar mund të shënohet me një ose dy vija paralele të pandërprera të plota ose vija të dyfishta, nga të cilat njëra është e plotë, dhe tjetra e ndërprerë figura VI-08, VI-09 dhe VI-010.

1.13. Gjatësia ndërmjet pikës  B dhe C (fig. VI-08) përcaktohet nga shpejtësia e lejuar, kështu që kalimi nga dy shirita  në një shirit të trafikut aplikohet sipas:

n £ 1:60 për v > 50 km/h

n < 1:30 për v £ 50 km/h

[image: image349.png]oS =559 %7

L-Giatasia o shikushmriss
M-(A-B.C-D)-Glorisiz e shikushmirisé
HLartisia o shikushmisisd





VI-08

[image: image350.png]L=Largésia o shikushmériss.
M= (A-B,C-D)= Glersia e shitkushmérisé




VI-09

[image: image351.png]L= Gjatésia o shikushmariss
M= (4B, C-D)~Gjoresia
o shikushurérise




VI-10

1. 14.Për   përcaktimin e gjatësisë  së dukshmërisë merret shpejtësia e cila nuk e tejkalon 85 % të mjeteve ose shpejtësia e llogaritur nëse vlera e të cilës është më e madhe.

1.15..Gjatësia  e dukshmërisë (M) përcaktohet sipas shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve (fig. VI-09 dhe VI-10)  është:

1.15.1.  ...........130 km/h - nga 200m deri 400 m;

1.15.2.  ......... 100 km/h - nga 160 m deri 320 m;

1.15.3.  .......... 80 km/h - nga 130 m deri 260 m;

1.15.4. ........... 60 km/h - nga 50 m deri  100 m;

1.16. Gjatë përcaktimit të gjatësisë  së dukshmërisë për shënimin e shenjave të rrugës në afërsi të qaf malit, në kthesë me dukshmëri  të zvogëluar ose në vende të ngjashme, lartësia e syve është 1.0 m, ndërsa lartësia e objektit është 1.1 m.

1.17. Vija ndarëse e plotë duhet ti paraprijë vijës paralajmëruese (L) e cila përcaktohet sipas shpejtësisë së mjeteve të cilat vijnë dhe është së paku.
1.17.1.  .......130 km/h - 160 m;

1.17.2.  ........100 km/h - 120 m;

1.17.3.  ........ 80 km/h - 100 m;

1.17.4.  ........60 km/h - 80 m;

1.17.5.  ........40 km/h - 60 m.

1.18. Shenjëzimi i vijës paralajmëruese mund të jetë i plotësuar me një ose më shumë shigjeta (VI-26), të cilat shoferëve iu tregojnë se cilin shirit të trafikut duhet shfrytëzuar.
2. Shenjat e tërthore në rrugë janë:

2.1. vija e ndalimit;
             2.1.1. Vija e ndalimit mund të jetë e plotë ose e ndërprerë dhe atë. Vija e ndalimit e plotë shënon vendin ku shoferët detyrohen  ta ndalin mjetin, para vijës të ndalimit  në rrugë mund të shkruhet “STOP”-  fig. VI-11;

                                         [image: image352.jpg]


 

                                                           VI-11

               2.1.2. Vija  e ndërprerë  e ndalimit shënon vendin në të cilin shoferi duhet të ndal mjetin nëse është e nevojshme të lëshoj mjetet të cilat lëvizin në rrugën me përparësi kalimi. Para vijës të ndalimit mund të shënohet  trekëndëshi paralajmërues.(VI-12);                 

                2.1.3.  Në vend të vijës së ndërprerë ndalëse, vendi në të cilin shoferi duhet të ndal mjetin në qoftëse është e nevojshme të lëshojë mjetet të cilët lëvizin në rrugën me përparësi kalimi  mund të shënohet me trekëndësh me maje të kthyer kah shoferi (fig. V- 13);

  [image: image353.jpg]


 [image: image354.jpg]



                VI-12                                               V-13

2.2. vija e pjerrët;

                2.2.1. Vijat e pjerrëta shënojnë  vendin e hapjes së shiritit dalës (fig. VI-14) dhe mbylljes së shirit hyrës (fig. VI-15) në autostradë dhe moto udhë.

 [image: image355.png]* [>60m J{




Fig.VI-14

[image: image356.jpg]i 1>60m )




                                                                                             VI-15

                   2.2.2. Hapja dhe mbyllja e shiritit të trafikut  i destinuar për mjetet e transportit publik të udhëtarëve  (fig. VI-16).

[image: image357.jpg]



VI-16

2.3. kufizuesit;

                 2.3.1. Kufizuesi shënon vendin e hyrjes në të cilin është e nevojshme ndarja e pjesës së rrugës  ku  është i ndaluar trafiku  (fig. VI-17).

[image: image358.jpg]



VI-17

2.4. vendkalimi i këmbësorëve;

            2.4.1. Vendkalimi i këmbësorëve përcakton pjesën e rrugës të destinuar për kalimin e këmbësorëve (fig. VI-18) i cili shënohet me ngjyrë të ndryeshme;
             2.4.2. Në vendet në të cilat kalimi i këmbësorëve nuk mund të shënohet me ngjyrë, kalimi mund të shënohet me elemente çeliku ose plastike, kona ose shenja retro-reflektuese.

[image: image359.jpg]



VI-18

                2.4.3.  Kur në rrugë është i shënuar vendkalimi për këmbësor (fig. VI-18), duhet të jetë i shënuar shenja III-02 dhe shenja I-33 (vendkalim i shënuar për këmbësorë), përveç në vendet ku trafiku rregullohet me shenja ndriçuese (semafor) dhe në afërsi të kryqëzimit ku ekziston vendkalimi i shënuar me shenja në rrugë dhe me shenja II-01 ose II-02.

2.4.4.. Në rrugë ku  vendkalimi  i këmbësorëve është në afërsi të shkollës duhet të jetë mbishkrimi  >>SHKOLLA<< (fig. VI-55).

2.5.1.  Kalimi i shtegut të biçiklistëve përtej rrugës është pjesa e sipërfaqes së rrugës qarkulluese e destinuar për kalimin e biçiklistëve (fig. VI-19) i cili shënohet shënohet me ngjyra të ndryeshme. Vija ndalëse për biçikleta para kryqëzimit VI-19.1 dhe VI-19.2, mund të jetë në forma të ndryeshme. 

[image: image360.jpg]



VI-19
[image: image361.png]



VI-19.1

[image: image362.png]



VI-19.2

3.  Me shigjeta mund të shënohen:

3.1.  një kahje – fig. VI-20;

3.2. dy kahje (të kombinuara)-fig. Vi-21 dhe VI-22;

3.3.  rreshtimi  në dy kryqëzime e afërta ku rreshtimi duhet të kryhet para kryqëzimit të parë në të cilin është i ndaluar kthimi në kahjen e treguar -fig. VI-23;

3.4.  kahja e lëvizjes për garazha -fig. VI-24;

3.5.  kthimi i trafikut-fig. VI-25;

3.6.  paralajmërimi i përfundimit të tejkalimit -fig. VI-26.

[image: image363.jpg]


[image: image364.jpg]


[image: image365.jpg]



   VI-20                      VI-21                    VI-22

                                     [image: image366.png]


         [image: image367.png]Hod




                        VI-25  [image: image368.jpg]A= —x -




                             VI-26[image: image369.jpg]



4. Fusha për orientimin e trafikut shënon sipërfaqen në të cilën është i ndaluar trafiku dhe ndalja e  mjeteve dhe atë :

4.1.  në mes të dy shiritave me kahe të kundërta – fig. VI-27;

4.2.  në mes të dy shiritave të kahut  të njëjtë – fig. VI- 28;

4.3.  në vendet e hapjes së shiritit  të veçant  për kthim – fig. VI-29;

4.4.  përpara ishujve për ndarjen e rrjedhës së trafikut– fig. VI-30; VI-31,dhe VI-32;

4.5.  në krahun hyrës të autostradës  - fig. VI-33;

4.6.  në krahun dalës të autostradës – fig. VI-34.

               VI-27   [image: image370.jpg]


                                             [image: image371.png]



                                                                                                                     VI-28   

               VI-29[image: image372.jpg]|




                 

                        VI-30  [image: image373.jpg]


                                VI-31    [image: image374.jpg]iy

i

—



 

                                                                VI-32[image: image375.jpg]Y

e





[image: image376.jpg]


                          [image: image377.jpg]



        VI-33     
                                                                                         VI-34

5.   Vija për orientim shënon vendin e ndryshimit të sipërfaqes së lirë të rrugës para pengesave të forta të cilat gjenden në rrugë ose në skajet e tyre.

6. Vijat për orientim  mund të jenë para ishujve për rreshtimin e mjeteve të transportit publik të udhëtarëve  (fig. VI-35), për formën e pengesave në skajet e rrugës (fig.  VI-36) si dhe për shënimin e ndryshimit të sipërfaqes së rëndësishme të rrugës (fig.VI-37).

    [image: image378.jpg]


                                                         [image: image379.jpg]


            

VI-35                                                                                     VI-36

[image: image380.jpg]’yl
’yl




VI-37

7.  Mbishkrimet në rrugë, pjesëmarrësve në trafik i japin informata të nevojshme për shembull me fjalët >>STOP<<,>>BUS<<,>>TRAM<<,>>TAXI<<,>>SHKOLLA<<,>>TRENI<<, por edhe emërtimet e vendeve, kufizimi i shpejtësisë  etj.(fig. VI -38, VI- 39, VI- 40, VI -41, VI -42, VI- 43, VI -44, VI -45, VI -46, VI -47, VI -48, VI- 49,dhe VI-50).



                                VI-38                           VI- H39                                         VI-40

                                               



                        VI-H41                                          VI-42                                             VI-43

                        

  
 [image: image381.jpg]


      [image: image382.jpg]


     [image: image383.jpg]ZONA




 VI-44                                     VI-45                                        VI-46                        VI-47

                

VI-48  [image: image384.jpg]D



         VI-49   [image: image385.jpg]


        VI-50[image: image386.jpg]



8.  Mbishkrimet në rrugë mund të vendosen edhe si shenja të trafikut (fig. VI-45, VI-46, VI-47).

9.  Shënimi i sipërfaqeve të trafikut  për nevoja të veçanta shërben për shënimin e vendeve të destinuara vetëm për vend ndalje të autobusëve (fig. VI-51, VI-52 dhe VI-53), shënimin i vendeve të destinuara vetëm për auto - taxi (VI-54 ), shënimin e vendkalimit për këmbësor në afërsi të shkollave (VI-55 ), shënimin e vendeve të destinuara vetëm për persona me aftësi të kufizuara (fig. VI-56), shënimin e vendeve ku është i ndaluar parkimi dhe ndalja (figura VI-57 dhe VI-58) si dhe shënimin e shtegut për biçiklist dhe këmbësor (VI-59). Vija V-59.1 e ndan sipërfaqen e rrugës në shirita trafiku ku mjetet rrugore lëvzin në shiritin e biçikletave në qoftë shiriti i trafikut është me gjerësi të pa mjaftueshëm. Realizohet vetëm kur sigurohet gjerësia e mjaftueshëm e shiriti të trafikut për automjetet, dhe gjerësia e shirit të biçikletave duhet të jetë ≥1m në të cilën lëvizin vetëm biçikletat. Shiriti i biçikletave në rrugë me një kah në drejtim të kundërt me drejtimin e lëvizjes së automjeteve duhet të shënohet me një shenjë trafiku.
    9.1. Nëse sipërfaqja e shiritit të trafikut shërben edhe për lëvizjen e biçikletave si shirit për biçikleta, kjo hapësirë shënohet me ngjyrë të ndryeshme dhe me vijë të ndërprerë gjatësore.

VI-51
                    [image: image387.png]BUS

BUS





VI-52
 [image: image388.png]SV 2 28 3 N \_





VI-53[image: image389.png]o

S I

BUS
BUS





VI-54[image: image390.png]



VI-55[image: image391.png]VTIONHS

ISHKOLLA





                     VI-56[image: image392.jpg]



                     VI-57[image: image393.jpg]



                     VI-58[image: image394.png]



                    VI-59[image: image395.png]banking
it  bigiklstave





                                  [image: image396.png]



                    VI-59.1
                                [image: image397.png]



                VI-59.2
10.  Shënimi i vendeve për parkim të mjeteve shërben për shënimin e hapësirave për parkim. Parkimi në raport me skajin e rrugës mund të jetë për së gjati (fig. VI-60), pjerrtas (fig. VI-61), dhe vertikal (fig. VI-62).

VI-60[image: image398.jpg]


     VI-61[image: image399.png]


    VI-62[image: image400.jpg]



                                      VI-63[image: image401.jpg]



11. Shënimi i mjeteve për ngadalësimin e trafikut- gungat artificiale në rrugë (fig. VI-63) dhe sipërfaqet e ngritura (VI-64).

                               VI-64[image: image402.jpg]



12.  Elementet- konstruksionet dhe pajisjet e rrugëve publike dhe objektet të cilat nënkuptojnë pengesa të përhershme brenda madhësisë së profilit të trafikut shënohen kuq e bardhë, ndërsa profili i lirë bardhë e zi shenjat  figura VI-65.
13. Katrori i verdhë në kryqëzim. Vija e katrorit mund të jenë të pjerrta, të drejta ose ngjajshëm. Ngjyra e katrori mund të jetë e verdhë aapo tjetër.

                                                   VI-65[image: image403.png]



                                             VI-66      [image: image404.jpg]



14.  Vija evakuese në mbështjellësin e tunelit shënohet gjatë gjithë gjatësisë së tunelit në anën të cilën janë hyrjet e zonave të kalimit të  këmbësorëve dhe kalimet për mjete, me vij të gjerësisë 50 cm në ngjyrë të kuqe (RAL2002) – fig. VI-67.

VI-67   [image: image405.jpg]


 

14.  Vija evakuese në mbështjellësin e tunelit bëhet ashtu që skaji i poshtëm i vijës të jetë në lartësi prej 90 cm nga niveli i korridorit të këmbësorëve.                                                                

SHTOJCA VII

PAISJET RRUGORE
1. Pajisjet për shënimin e skajeve të rrugës janë:

1.1. kahja e treguesit (fig. VII-01) shërben për shënimin  e skajit të rrugës;

1.2. shtylla e kahjeve të tregueseve në kahjen e drejtimit të lëvizjes duhet të ketë shenjën retro -reflektuese nga xhami retro – reflektues;

1.3.  shenja retro reflektuese në kahjen e lëvizjes nga ana e djathtë është ngjyrë e kuqe, ndërsa nga ana e majtë është ngjyrë e bardhë;

1.4.  në rrugët me një drejtim të lëvizjes shenja retroreflektuse është nga të dyja anët ngjyrë të kuqe;

1.5.  kahje e treguesit - (VII-01), në parim vendoset në distancë prej 0,75 m nga skaji i rrugës, përgjatë rrugës në largësi prej 50 m kur rruga është e drejt, ndërsa 25 m kur rruga është në kthesa dhe varet nga rrezja e kthesës, përkatësisht sipas tabelës së paraqitur;

1.6.  në autostrada dhe rrugë të rezervuar për mjetet motorike kahje treguesit (VII-01) vendosen në lartësi prej 105 cm, ndërsa në rrugët tjera në lartësi prej 0.90 cm nga niveli i sipërfaqes;

1.7. Kur përgjatë  rrugës vendoset rrethoja mbrojtës zbutëse, kahjet e  treguesit vendosen:

 1.7.1.  në rastet kur rrethoja e mbrojtësit zbutës është i larguar nga skaji i rrugës 1.5 metra dhe në rrethojat e vogla;

 1.7.2.  në raste kur rrethoja mbrojtëse me material të butë është e larguar më tepër se 1.5 m. në distancë minimale 0.5 metra deri maksimalisht 0.9 m. prej skajit të jashtëm të  rrugës;

 1.7.3.  në raste kur rrethoja mbrojtëse me material të butë është e vendosur në shiritin ndarës në distancë prej 1.6 m e më pak, shtyllat e kahjes të treguesit vendosen  në rrethojë.

                                                [image: image406.jpg]



                                                                     VII-01

1.8. kahjet e treguesit, shenjat për tunele dhe galeri (fig. VII-02), shënojnë   skajin e rrugës në  tunel përkatësisht në galeri, dhe punohen me teknologjinë e diodave ndriçuese (LED) dhe duhet të ketë furnizim të përhershëm me energji;

1.9. kahjet treguese për tunele në kahjen e lëvizjes në anën e djathtë janë me ngjyrë të kuqe, ndërsa në anën e majtë ngjyrë të bardhë;

1.10. në rrugë me trafik me një drejtim shenja reflektuese në kahen e lëvizjes nga ana e djathë  është ngjyrë të kuqe me prapavijë të bardhë, ndërsa nga ana e majtë është nga dy anët e punuar me ngjyrë të kuqe për raste të drejtimit të trafikut dhe shfrytëzimin e shiritit për trafik në dy kahe;

1.11. në tunele dhe galeri shenjat e kahjes lëvizëse janë në teknologji të diodave ndriçuese     (LED) (fig. VII-02) vendosen në distancë 25 m kur tuneli ose galeria janë të drejta përkatësisht në distancën 15 m në kthesa dhe në 100 m   para të tunelit ose galerisë;

                                                           VII-02[image: image407.jpg]



1.12. shenjat reflektuese (fig. VII-03) përcaktojnë skajin e rrugës  të cilat vendosen në objekte në ve ndet në të cilat nuk është e mundur të vendosen në shtylla,  forma, madhësia dhe ngjyra, varen nga vendi i vendosjes (në rrethojën mbrojtës, në pjesët anësore të tunelit, në muret mbajtëse ose ngjashëm si dhe në shenjat gjatësore dhe  tërthore të rrugës);

1.13. sipërfaqja e shenjës reflektuese duhet të jetë e klasit III retro-reflektuese;

1.14. kur në rrugë është e vendosur rrethoja mbrojtëse nga betoni dhe në te vendoset shenja reflektuese (VII-03) në distancën e caktuar dhe në të njëjtën lartësi  sikurse edhe në shtyllat e kahjet e tregueseve (VII-01);

                                                               VII-03[image: image408.jpg]-




1.15. shtyllat  për borë në kushtet e dimrit tregojnë skajin e shiritit rrugorë dhe shënojnë zgjatjen e rrugës ose objekteve rrugore;

1.16.shtyllat për borë në rrugë (fig. VII-04) dhe objekte rrugore (fig. VII-05) janë të ngjyrosura në mënyrë alternative ngjyrë të kuqe dhe të verdhë. Fusha më e lartë  duhet të jetë e lyer me materie reflektuese;

1.17. shtyllat për borë (VII-04) vendosen në skaje të rrugës ku janë të vendosura edhe shtyllat e kahjes së tregueseve. Vendosja nga ana e djathtë e shtyllës së kahjes të tregueseve, shikuar në kahjen e lëvizjes ashtu që mos mbulohet pjesa reflektuese e kahjeve të tregueseve;

1.18. shtylla për borë duhet të vendoset para dhe në fund të rrethojës mbrojtës;

                                                                 [image: image409.png]



VII-04
1.19.  në fillim të objektit rrugor vendoset shtylla me kufizues të kthyer nga poshtë, ndërsa në fund të objektit rrugor shtylla me kufizues të kthyer nga lartë;

1.20.  maja e kufizuesit duhet të jetë e ngjyrosur me materie reflektuese.

[image: image410.png]



VII-05
1.21. Tabelat  për shënimin e ishullit (fig. VII-06, VII-07, VII-08 dhe VII-09), shënojnë   majën e ishullit të trafikut në kryqëzime, në maje të ishullit ndarës në krahët dalës të autostradës dhe motoudhës. Tabela  VII-08  punohet si element hapësinor:
  1.21.1. ngjyra bazë e shenjës VII-09 është e verdhë - kuqe ngjyra retro-reflektuese të klasit III-të.
                                                   VII-06  [image: image411.jpg]


  VII-07[image: image412.jpg]



 

                                                  VII-08[image: image413.jpg]


 VII-09 [image: image414.jpg]



2. Pajisjet, shenjat dhe shënimet për njoftimin e punimeve, pengesave dhe dëmtimin e rrugës janë:

2.1. tabela  për shënimin e pengesave në anën e majtë të rrugës (fig. VII-10) dhe në anën e djathtë të rrugës (fig. VII-11) në drejtimin e ngasjes tregon punët ose pengesat në rrugë, në objekte dhe në sipërfaqe tjera të trafikut;

VII-10[image: image415.jpg]



VII-11[image: image416.jpg]



 2.2. tabela për shënimin e kthesës në rrugë (fig. VII-12 dhe VII-13) dhe tabela për shënimin e kthesave të ashpra në rrugë (fig. VII-14) me kahjen e udhëzimit në të majtë ose në të djathtë;

 2.3. ngjyra e shigjetës në shenjën VII-14 është me ngjyrë të verdhë dhe të kuqe retro-reflektuese;

 të klasit të III-të;

2.4. shenjat vendosen në vendin ku fillon kthesa e ashpër, tabela VII-14 vendoset në kthesa të ashpra dhe të pa pritura;

 VII-12[image: image417.jpg]


   

  VII-13   [image: image418.jpg]


    VII-14[image: image419.jpg]



2.5. tabela (anësore) e pengesës (fig. VII-15, VII-16, VII-17, VII-18) shënon vendin anësorë që zvogëlon profilin e rrugës. Me tabelat fizikisht ndahen shiritat rrugor të kaheve të kundërta të lëvizjes. Tabelat: VII-17 e VII-18 vendosen edhe në vendet ku janë sipërfaqet e ngritura të rrugës ose gunga artificiale në rrugë;
2.6. ngjyra e shiritave  të pjerrët në shenjat VII-17 dhe VII-18 janë verdhë e kuq retro- reflektuese të klasës së  III-të;
                                                           [image: image420.png]\ ¥



     [image: image421.png]W



  

                                                           VII-15           VII-16       VII-17      VII-18

2.7. konat kufizuese (fig. VII-19) shërbejnë për shënimin e punimeve në rrugë me kohë zgjatje të shkurtë;

VII-19[image: image422.jpg]AAA




2.8. rrethoja për shënimin e pengesave në rrugë (fig. VII-20 dhe VII-21) shërben për shënimin e pengesave në sipërfaqen e trafikut;

                                           [image: image423.png]TTTT




                                                    VII-20                           VII-21

2.9. tabela për shënimin e vendit ku kryhen punimet në rrugë ose të dëmtimeve në rrugë (fig. VII-22 dhe VII-23);

                                         VII-22   [image: image424.jpg]


      VII-23

2.10. tabela lëvizëse me dritë  vezelluese dhe shenja (fig. VII-24 dhe VII-25) shënon vendin  e punimeve në rrugë ose dëmtimin e rrugës;

  VII-24 [image: image425.jpg]o Fa

3



  VII-25

2.11. tabela lëvizëse me drita vezulluese dhe shigjeta ndriçuese të kthyera poshtë dhe shenjën e trafiku (fig. VII-26) shënon vendin në rrugë ku shiriti i trafiku është i mbyllur, me te cilat trafiku orientohet;

 VII-26[image: image426.jpg]e




2.12. tabela ndriçuese lëvizëse me përmbajtje të ndryshuar (fig. VII-27, VII-28 dhe VII-29) paralajmëron vendin ku kryhen punimet ose ku është dhënë kahja dhe mënyra e orientimit të trafikut.

                            VII-27  [image: image427.jpg]


         VII-28[image: image428.jpg]Xkm




      VII-29[image: image429.jpg]


           

3. Shenjat ndriçuese për shënimin e punimeve,  e pengesave si dhe të dëmtimeve në rrugë:  

3.1.  diametri i dritave nuk duhet të jetë më i vogël se 210 mm. Distanca në mes dritave varësisht nga situata është prej 5 m deri në 10m.

     3.1.1. drita e kuqe përdoret në tabelat  për shënimin e pjesës së mbyllur të rrugës  (Fig. VII-30);                                                              

VII-30[image: image430.jpg]i




    3.1.2. drita e verdhë vezulluese përdoret për theksimin e shenjës së trafiku mbi të cilën është e vendosur (fig. VII-31). Kur është fjala për shenjën, të drejtuarit dhe mbikëqyrjen e trafikut që shfrytëzon policia, atëherë në  vend të dritës me ngjyrë të verdhë vezulluese përdoret drita me ngjyrë të kaltër vezulluese;

VII-31[image: image431.jpg]



3.1.3. vargu i dritave të verdha ndriçuese janë të lidhura të cilat në intervale kohore  ndizen dhe fiken në mënyrë alternative në drejtim të lëvizjes. Vargu i ndriçueseve njofton se një ose më shumë shirita lëvizës janë mbyllur për lëvizje dhe që trafiku orientohet sipas “ udhëtimit me drita“  (fig. VII-32);

VII-32[image: image432.jpg]



4. Në pajisjet për udhëheqje dhe orientimin e trafiku në zonat e punimeve në rrugë, pengesave tjera si dhe dëmtimeve në rrugë janë:

4.1. skajoret e montuara të cilat shërbejnë për drejtimin e trafiku të mjeteve nëpër shirita të trafiku janë me ngjyrë të verdhë;

4.1.1. në skajore duhen të jenë të ngjitura shenjat reflektuese për dukshmeri më të mirë natën dhe në kushtet e dukshmërisë së zvogëluar (fig. VII-33).

VII-33[image: image433.jpg]



4.2. Markeret për ndarjen e kahjeve të ngasjes vendosen në rastet kur trafiku zhvillohet në dykahje nëpër rrugën njëdrejtimëshe:

              4.2.1. sipërfaqja e markerve duhet të jetë me shenja reflektuese (fig. VII-34, VII-35 dhe VII-36);

      4.2. 2. markeri mund të jetë i pavarur ose i përforcuar në anësorë të montuar. Kur markerët janë të përforcuar  në skajore montuese duhet të jenë ngjyrë të kuqe dhe të bardhë të drejtuar me maje teposhtë në drejtim të lëvizjes (fig. VII-K35 dhe VII-36).

                                              [image: image434.png]Sy




                                                        VII- 34                      VII-35                    VII-36

   4.3. Shenjat me kahje treguese për ndarjen e kaheve të lëvizjes dhe shënimin e kalimit të këmbësorëve si dhe kalimit të rrugës mbi binar të hekurudhës (fig. VII-37):

    4.3.1. shenjat e kahjeve treguese (markerat) kanë shenja reflektuese orientuese ose shenja ndriçuese nga dy anët me ngjyrë të bardhë;

    4.3.2. shenjat e kahjeve treguese për ndarjen e shiritave të trafiku në tunele (galeri), vendosen në distancën 6 m në rastin kur trafiku është në dy kahe në tunele, përkatësisht në distancën 12 m kur trafiku është në  një drejtim.

     VII-37[image: image435.jpg]



4.4.  perdet dhe shiritat shërbejnë për kufizimin e sipërfaqeve të vogla (fig. VII-38).
VII-38[image: image436.jpg]A AR




4.5. rrethoja ndarëse (pengesat elastike), bëjnë ndarjen fizike të sipërfaqes të paraparë për trafikun nga kahja e kundërt dhe sipërfaqe të rrugës ku trafiku është i ndaluar (fig. VII-39).
VII-39[image: image437.jpg]



4.6. rrethoja elastike ( zgjerohen – ngushtohen)  për mbylljen e sipërfaqeve të vogla lëvizëse (fig. VII-40 dhe VII-41).

[image: image438.jpg]


                                                                                                            VII-40                                               VII-41

4.7.  Mbrojtëset dhe gjysmë mbrojtëset, janë mjete të desitunara për mbyllje të trafikut  të mjeteve dhe këmbësorëve në kahjen  ku ato janë të vendosur tërthorazi.

       4.7.1.2.  Në mbrojtëse drita e kuqe vezulluese vendoset në mesë të mbrojtësit, ndërsa në gjysmë mbrojtëse në fund të tij;

        4.7.2.Diametri i rrethit të dritës ndërprerës minimum është 210 mm.

        4.7.3.  Mbrojtëset të cilët janë të vendosur në vendkalimin hekurudhor të cilat e mbyllin rrugën përgjatë tërë  gjerësisë së saj (fig. VII-42)  duhet shënuar së paku me tri drita të kuqe me xham reflektues prej të cilave njëra duhet të vendoset në mes të mbrojtëseve, ndërsa dy tjerat në  skajet e barrierës.

   VII-42[image: image439.jpg]H
l




          4.7.4. Gjysmë mbrojtëset  në vendkalimin hekurudhor  mbyllin trafikun vetëm deri te mesi i gjerësisë së rrugës (fig. VII-43). Duhet shënuar të paktën me tri drita të kuqe reflektuese të vendosura në distancën e caktuara gjatë tërë gjatësisë së gjysmë barrierës prej të cilëve njëri duhet të vendoset në fundin e  gjysmë barrierës.

                  VII-43[image: image440.jpg]



        4.7.5. Kur mbrojtëse dhe gjysmë mbrojtëse vendosen në hyrje të vend parkingjeve ose garazhave janë të ngjyrosura me të kuqe dhe sipas mundësive të shënuara me një xham  reflektuese ngjyrë të kuqe.

        4.7.6.  Mbrojtëse dhe gjysmë mbrojtëse duhet të jenë të shënuara me xhama  ngjyrë të kuqe reflektues edhe nëse janë të shënuara me shenja të veçanta të dritë pa ndërprerje ose vezulluese.

        4.7.7.  Xhamat reflektues nga paragrafi 1dhe 2 të këtij neni duhet të kenë sipërfaqe të paktën 40 cm duhet të vendosen ashtu që të duken nga kahja e rrugës ku trafikumbyllet.

        4.7.8.. Mbrojtëse dhe gjysmë mbrojtëse duhet që gjatë tërë gjatësisë të jenë të mbështjellura me materie retro-reflektuese të klasit të II-të.

       4.7.9.Pasqyrat e trafiku janë të destinuara për kyçje të sigurt nga rruga anësore në rrugë me përparësi kalimi ose në situata të ngjashme në vendet me dukshmëri të zvogëluar.

        4.7.10. Skaji i jashtëm i pasqyrës së trafiku duhet të jetë i ngjyrosur alternativisht me fushë ngjyrë të kuqe dhe të bardhë.

        4.7.11. Pasqyrat e trafiku mund të jenë të formës drejtkëndëshe ose rrethore (fig. VII-44 dhe VII-45).  

[image: image441.jpg]



                     VII-44                               VII-45               

4.8.  Rrethoja mbrojtëse është konstruksion teknik për siguri, qëllimi i së cilës është parandalimi i rrëshqitjes së mjeteve nga rruga respektivisht të mos  lejon mjetin të dal nga rruga.

     4.8.1.  Klasa e rrethojave mbrojtëse varet nga kategorizimi i rrugëve:   

 Tabela 1: Klasa e rrethojave mbrojtëse 

	KATEGORIT E RRUGËVE
	SKAJ I RRUGËS


	SHIRITI  NDARËS
	OBJEKTI

	AUTO UDHA- MOTO UDHA
	H2- H1
	H2
	H3-H2

	RRUGËT  NACIONALE DHE RAJONALE
	H1
	
	H2

	RRUGËT TJERA
	N2
	–
	H1 – H2


4.9.Gjatë punimeve në rrugë punëtori mbanë flamurin e kuq (fig. VII- 46) ndalim kalimi, ndërsa flamuri i gjelbër (fig. VII-46) kalim i lejuar. Flamuri i kuq dhe i gjelbër janë të madhësisë  40x40 cm. 

                                                              [image: image442.jpg]



                                                                 VII-46                        VII-47

4.10. Tabela rrethore me  diametrit 30 cm e cila në një anë ka shenjën B04 (ndalim trafikunë një kahje fig. VII-48), në anën tjetër fusha e gjelbër me rreth të bardhë dhe gjerësi 6 cm (fig. VII-49). Shenja  II-04 e kthyer nga ardhja e mjetit do të thotë ndalim kalimi (fig. VII-48)  ndërsa fusha e gjelbër  e rrethuar me të bardha e kthyer nga ardhja do të thotë kalimin e  lirë (fig. VII-49).

                                                         [image: image443.jpg]



                                                        VII-48                             VII-49

4.11. Shenjat  dhe pajisjet e rrugëve për qetësimin e trafiku ndikojnë në  zvogëlimin e shpejtësisë së lëvizjes së  mjeteve deri në shpejtësinë e lejuar.

          4.11.1. Shenjat dhe pajisjet për qetësimin e trafiku përmbajnë:

                4.11.1.1.vija e bardha optike paralajmëruese;

                4.11.1.2. shiriti për paralajmërim akustik (zërit);

                4.11.1.3. shiritat vibruese (dridhëse) ;

                4.11.1.4. gungat artificiale;

                4.11.1.5. sipërfaqet e ngritura në  rrugë.

         4.11.2. Vija e bardhë optike paralajmëruese punohet me ndihmën e mjeteve për punimin e shenjave në rrugë, ndërsa ato akustike ose shiritave dridhës me frezim të sipërfaqes së vrazhdë në rrugë ose me mbartjen e shtresës së hollë në rrugë. 

         4.11.3. Gungat artificiale janë të profilit konvekse, ndërsa sipërfaqet e ngritura në rrugë janë të profilit trapez të cilat duhet të dallohen nga sipërfaqja e rrugës sipas materialit dhe ngjyrës ashtu që dukën mirë natën dhe ditën.

4.11.3.1. Gungat artificiale dhe sipërfaqet e ngritura mund të vendosen vetëm në rrugët me vendbanime  (lagjet e banuara) me të cilat i afrohen zonave në të cilat është i domosdoshëm zvogëlimi i shpejtë i lëvizjes së mjeteve për sigurinë e trafiku.

4.11.3.2. Përdorimi i gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura nuk është i lejuar në vendet në të cilat mjeti i ndihmës së shpejtë ka lëvizje të shpeshta ( në rrugë që shpie kah institucionet shëndetësore).
4.11.3.3. Gungat artificiale dhe sipërfaqet e ngritura duhet të shënohen me tabelë plotësuese IV-44 përkrahë shenjës së trafiku VII-34  (II-31 ose III-04) dhe shenjat e trafiku III-10 (gunga në rrugë), VII-17 dhe VII-18 (tabela për të shënuar pengesat anësore) dhe  shenjave  në rrugë. Sipërfaqet e tyre duhet të jenë nga materiali jo rrëshqitës dhe i shënuar me përbërje nga substancat me reflektim të vazhdueshëm dhe duke reflektuar në anën nga e cila i afrohet mjetit.
                     

4.11.3.4. Gungat  artificiale duhet të jenë mirë të vendosura në mbrojtësit e rrugës ashtu që të parandalojnë ndarjen e elementeve ose pjesëve të tyre. Në zonën e gungave artificiale dhe sipërfaqeve të ngritura duhet të kryhen masat e përshtatshme të kullimit të ujit.

       4.11.4. Masat më të shpeshta të cilat aplikohen për qetësimin e trafiku në shirit janë: 

4.11.4.1. Vijat e bardha optike e paralajmërojnë shoferin se duhet zvogëluar shpejtësinë e lëvizjes;

4.11.4.2. Vijat vendosen në seri më së paku katër shirita ngjyrë të bardhë reflektuese në mënyrë të tërthorët në kahjen e lëvizjes përgjatë gjerësisë së shiritit lëvizës, duke rritur gjerësinë e shiritave në distancën më të vogël. Vija e parë duhet të jetë e gjerë minimum 20 cm, ndërsa secilës vijë pasuese i shtohet nga 10 cm (fig. VII-50). Distanca në mes të vijave varet nga fillimi (psh. 80 km/h)si dhe shpejtësisë përfundimtare (psh.40 km/h) të cilën mjeti e arrin para pjesës së rrezikshme në rrugë (fig. VII-51);

4.11.4.3. Vijat e bardha optike vendosen para: kryqëzimeve, vendkalimeve të këmbësorëve, para pjesëve të rrezikshme të rrugës, para pllakës III-79 (emërtimi i zonës urbane) vendit ku bëhen pagesat në rrugë, kalimeve kufitare dhe ngjashëm;

VII-50[image: image444.jpg]



            [image: image445.png]



VII-51
4.11.5. Shiritat për paralajmërim me akustik  për shoferët të cilët gjatë kalimit të mjeteve emitojnë dridhje të lehta me efekte akustike ku paralajmërohen shoferët  se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë e lëvizjes (fig. VII-52):

 4.11.5.1. Shiritat punohen me gërvishtjen e sipërfaqes së shiritit me mjete sipërfaqësore, me gërvishtje ose hedhjen e granulit guror eruptivë të madhësisë 8 deri në 12 mm;

 4.11.5.2. Shiritat akustik vendosen në qifte në largësi 1.8 m  (2.0 m)  mbi shiritin e trafiku, gjerësisë 20 deri në 40 cm dhe lartësisë 5 deri 12 mm, në distancë të ndërsjellët e cila varet nga shpejtësia më e madhe e lejuar (psh. 80 km/h) dhe shpejtësisë më të vogël të lejuar (psh. 40 km/h) të cilën mjeti e arrin para pjesës së rrezikshme të rrugës;

  4.11.5.3. Shiritat akustik mund të vendosën para shkollave, çerdheve, vendkalimeve hekurudhore, vendkalimeve për këmbësorë, në vendet ku bëhen pagesat në rrugë, kryqëzime dhe kthesave të rrezikshme ku  janë shpejtësitë e larta të lëvizjes dhe ku dëshirojmë që me zë dhe dridhje e vogla të mjeteve që t’ia tërheqim vërejtjen shoferëve se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë sipas kufizimeve të parapara me rregulla apo me shenja  në atë rrugë;

                                 VII-52[image: image446.jpg]



4.11.6. Shiriti dridhës-vibrues i cili gjatë kalimit të mjeteve emitojnë dridhje të forta  dhe efekte akustike,  me këtë i paralajmëron shoferët se duhet të zvogëlojnë shpejtësinë. Shiritat janë të radhitura në qifte në largësi 1.8 m (2.0 m) njëri nga tjetri fig. VII-53;

4.11.6.1. Shiritat dridhës –vibrues punohen nga granulati gurorë eruptiv përgjatë gjithë gjerësisë së shiritit nga 20 deri 40 cm dhe lartësisë 18 deri 25 mm. Distanca e qifteve të shiritave varet nga shpejtësia më e larte e lejuar e cila në parim paraqet kalimin kohor prej një ose dy sekondave;

4.11.6. 2. Shiritat dridhës-vibrues vendosen në vendet ku dëshirohet të paralajmërohet shoferi të ngas sipas kufizimeve të parapara për atë rrugë.

VII-53[image: image447.jpg]=50k
Ve 80 kn

a2 sosim
a=neam
aemesm
sevoum
aswanm
a2z am





4.11.7. Gungat artificiale janë elemente të ndërtimi të cilat vendosen para zonave për qetësimin e trafiku,  në të shumtën e rasteve në rrugë dhe brenda zonave të banuara të shënuara me shenja të trafiku III-21 (zona në të cilën është shpejtësia e kufizuar) ose me shenjën III-25  (zona e trafiku të qetë ( fig. VII-54):

 4.11.7.1. Gungat vendosen përgjatë gjysmë ose për gjatë tërë gjerësisë së shiritit të trafiku;

 4.11.7.2. Nëse vendosen në varg distanca në mes gungave duhet të jetë 20 deri në 60 m varësisht nga situata;

4.11.8. Varësisht prej kufizimit të shpejtësisë dimensionet janë  nga këto:

      4.11.8.1. Për 50 km/h ose më pak gjerësia nuk mund të jetë më e vogël se 60 cm, lartësia nuk duhet të kaloj 3 cm;

      4.11.8.2. Për 40 km/h ose më pak, gjerësia nuk duhet të jetë më e vogël se 90 cm, ndërsa lartësia jo më e madhe se 5 cm;

      4.11.8.3. Për 30 km/h ose më pak , gjerësia nuk duhet të jetë më e vogël se 120 cm, ndërsa lartësia jo më shumë se 7cm;

      4.11.8.4. Tip a) dhe b) duhet të punohen nga elementet modulare  (guma dhe masa plastike) ndërsa tip c) mund të punohet nga masa e asfaltit;

      4.11.8.5. Gungat janë të vendosura dhe të shtrira në drejtim të ngasjes dhe nuk lejohen  të kenë maje.

VII-54[image: image448.jpg]



4.6.9. Sipërfaqet e ngritura janë elemente të ndërtimit të destinuara për zvogëlimin e shpejtësisë së lëvizjes. Punohen një nga një ose në vargë zakonisht në vendet që janë afër vendkalimeve  për këmbësorë (fig. VII-55). Lartësia e sipërfaqes së ngritur është 7 deri 12 cm. Këndi i pjesëve fillestare të ngritura është në mes 1:10 deri 1:20,  ndërsa gjatësia e afërsisë së mbrojtëseve varet nga lartësia e sipërfaqeve të ngritura dhe është me  gjatësi minimale prej1 m.

SHTOJCA VIII

SHENJAT DHE URDHËRATE POLICIT
1.Shenjat të cilat i japin personat e autorizuar (Polici), me duar dhe pozitë të trupit apo nga automjeti, për pjesëmarrësit në trafik janë paraqitur në vijim: 
1.1.Dora e djathtë të ngritur vertikalisht me pëllëmbë të hapur dhe të kthyer në të majtë, do të thotë ndalim kalimi për të gjithë shoferët, përveç për ata shoferë të automjetit kur në momentin e ngritjes të dorës  nuk munden të ndalen sigurt, ndërsa për këmbësor është ndalim për ta kaluar rrugën. Kjo shenjë e Policit përdoret vetëm në kryqëzim. (VII-1); 

                                                    [image: image449.png]



                                                            VIII-1

1.2.Me dorën e djathtë të ngritur vertikalisht me pëllëmbë të dorës të hapur të kthyer përpara, do të thotë ndalim për të gjithë shoferët ndaj të cilëve është kthyer pëllëmba e dorës dhe pozita e trupit (gjoksi). (VII-2).
[image: image450.png]



                                                                      VIII-2

1.3. Në dhënien kësaj shenje nga paragrafi 2 i këtij neni, zyrtari i policisë mund ta përdor dorën tjetër (në formë të shtrirë) për t’i treguar një shoferi të caktuar për të ndaluar automjetin e tij për kontrollin e sigurisë.  Në rrugë të hapur mundet të përdoret tabela stop, ndërsa në kushtet e errësirës mund të përdoret bateria reflektuese. (VIII-3 dhe VIII-4).

[image: image451.png]


                  [image: image452.png]N





                                                    VIII-3                                  VIII-4  

1.4. Dora e djathtë  e shtrirë horizontalisht me pëllëmbë të hapur në të majtë, do të thotë  ndalim të kalimit për të gjithë pjesëmarrësit në trafik e cila kryqëzon drejtimin e dorës të ngritur. (VIII-5);
[image: image453.png]



                                                                   VIII- 5
 1.5.Dora e shtrirë horizontalisht, duke e tundë lehtë dorën lart e poshtë, me pëllëmbë të hapur të dorës lartë - poshtë, do të thotë drejtimi në të cilin shoferit i jepet shenja duhet ta zvogëloj shpejtësinë e automjetit. (VIII-6);
[image: image454.png]



VIII- 6
1.6.Dora e shtrirë horizontalisht, krahu i lakuar në bërryl, me dorën e hapur duke e lëvizur në mënyrë rrethore (në drejtim të rrotullimit të rrotave të automjetit), do të thotë se shoferi drejtimi i të cilit është dhënë kjo shenjë duhet të përshpejtojë lëvizjen e automjetit. (VIII-7);
[image: image455.png]



                                                                    VIII- 7
    1.7.Dora e shtrirë horizontalisht me pëllëmbë të dorës të hapur duke treguar në drejtim të një automjeti apo të kolonës së automjeteve, do të thotë se shoferi i automjetit është i detyruar ta ndal mjetin. (VIII-8);
1.7.1.  shenja nga nën paragrafi 1.7.i kësaj shtojce kjo shenjë jepet gjatë rregullimit të trafikut në kryqëzim.

[image: image456.png]



VIII-8
    1.8.Dora e ngritur horizontal me pëllëmbë të dorës të hapur të kthyer nga trupi në lartësi të kokës, me bërryl të lakuar, duke lëvizur para mbrapa, do të thotë që shoferi të cilit iu është dhënë shenja duhet të lëvizë mjetin e tij pranë kryqëzimit, ose zyrtarit të autorizuar të policisë i cili jep sinjal. (VIII-9);

1.1.1. Shenja nga nën paragrafi 1.8. i kësaj shtojce jepet gjatë rregullimit të trafikut në kryqëzim dhe në rrugë të hapur.

[image: image457.png]



VIII- 9
     1.9.Me trup në pozicion në këmbë të drejtë, ose në të njëjtën pozitë me dy duar të hapura horizontalisht, do të thotë se shoferët automjetit që vijnë nga drejtimi në të cilin atyre iu është kthyer gjoksi ose mbrapa shpinës së Policit, duhet ti ndalojnë makinat e tyre, dhe për shoferët të automjeteve që vijnë nga drejtimi i krahëve të hapura kanë të drejtën e kalimit. VIII- 10 dhe VIII-11.
[image: image458.png]


                   [image: image459.png]



                                            VIII-10                                VIII-11
   1.10.Në rrugë të hapur, shenjat e përmendura jepen me kusht që zyrtari duhet të jep shenjën (plotësuese) shtesë me dorën tjetër për qëllim të tregimit se ku duhet vetura të ndalet, si dhe me shenja tjera reflektuese, bateri ose stop tabelë dhe jelek reflektues në kohën e errësirës.

2. Zyrtari i autorizuar (Polici) mund të japë shenjat në kryqëzim vetëm nëse ai është i  vendosur në qendër të kryqëzimit.

      2.1.shenja nga VIII- 1 deri VIII-8, të kësaj shtojce të këtij Udhëzimi Administrativ, mund të jepen nga Polici i cili është vendosur në vend tjetër të përshtatshëm në kryqëzim të rrugës, në qoftë se ky veprim është më efikas dhe më i sigurt për të rregulluar trafikun, me kusht që lehtësisht të vërehet nga pjesëmarrësit e trafikut të cilëve iu jepet shenja;

    2.2.Nëse në kryqëzim disa polic të autorizuar ndihmojnë në rregullimin e trafikut,  shenjat të cilat ata i japin duhet të jenë në përputhje me shenjat e dhëna nga Polici i cili është në qendër të kryqëzimit dhe të njëjtat duhen të koordinohen;

2.3.Në dhënien e shenjave, ndalimin e kalimit dhe ngadalësimit, përshpejtimin dhe lëvizjen e mjeteve, mund të jepet dhe në kombinim me tabelën për rregullimin e trafikut (në tekstin e mëtejmë tabelë Stop (VIII-12), ose në kushtet e errësirë me bateri ndriçuese (VIII- 13), si dhe në lëvizje nga automjeti zyrtar;

2.4.Tabela Stop është në formën rrethore me një diametër prej të paktën 11 cm dhe është e kapur në një mbajtës përkatës. Baza e brendshme e tabelës Stop është e ngjyrës së bardhë reflektuese, me rreth të ngjyrës së kuqe prej të paktën 2 cm, dhe ka mbishkrim: "STOP POLICE". (VIII-12).

[image: image460.png]'sTop.
FOUICE





                                                                           VIII-12
3.Shenjat zanore të cilat jepen me bilbil ato duhet të  kombinohen me shenja që i japin me dorë vetëm në rastin kur një zyrtar i policisë është jashtë automjetit, dhe kanë këto kuptime:

3.1.Një fishkëllim e zgjatur me bilbil, i referohet pjesëmarrëseve në trafik që e dëgjojnë atë, që të i kushtoj vëmendje policit të autorizuar i cili do të jep një shenjë ose veprim tjetër të radhës;

3.2.Me fishkëllima të njëpasnjëshme, do të thotë se disa nga pjesëmarrësit në trafik kanë vepruar në kundërshtim me shenja, rregullat e trafikut apo shenjave të trafikut të përcaktuar;

3.3.Shenja e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni do të jepet vetëm në rregullimin e trafikut në kryqëzim;

3.4.Shenjat e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, zyrtari i autorizuar i policisë gjatë orientimit të trafikut është i obliguar ta tregoj dorën e tij për ti informuar pjesëmarrësit në trafik se cilin detyrim e kanë shoferët dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik. 

4.Drita e kuqe dhe kaltër, njëra prej të cilave është dritë e kaltër në të djathtë, dhe ngjyra e kuqe në anën e majtë të automjetit, kur ato ndizen,  në kombinim me zërin e burisë me intensitet të ndryshueshëm (sipas nevojës), tregojnë:

    4.1. se vetura e Policisë është  nën përcjellje. (VIII-13)

[image: image461.png]RV




                                                                VIII-13

     4.2.për dukshmëri më të mirë të automjetit nën përcjellje, automjetit mundet ti ndezën dritat e gjata me ndërprerje të shkurta. 

    4.3.drita e kaltër e ndezur në automjetet zyrtare të Policisë, në kombinim me zërin e burisë me intensitet të ndryshueshëm (sipas nevojës), tregojnë automjetin me përparësi kalimi. (VIII- 14) 

[image: image462.png]NYRYY)




                                                                       VIII-14
4.4.Në automjetet zyrtare të Policisë në pjesën e përparme dhe të pasme, mundet të vendosen  drita në ekranin ndriçues dhe të japin mesazhe të shkruara që janë në funksion të kontrollit dhe rregullimit të trafikut, si p.sh: "Stop Policia", "Liro rrugën djathtas”, “Kontrollo shpejtësinë”, “Ndiqni nga mbrapa", "Ngadalëso" ...etj. (VIII-15 dhe VIII-16)

[image: image463.png]


                                  [image: image464.png]



                       VIII-15
                                                     VIII-16

4.5.Në rastet e veçanta, për qëllim të kontrollit të pjesëmarrësve në trafik, këto pajisje mundë të instalohen edhe në vetura zyrtare të Policisë të cilat janë me targa civile me kusht që zyrtaret Policor gjatë detyrës me këto vetura të janë në uniform të rregullt zyrtare;

4.6.Mesazhet në ekran janë të shkruara në gjuhën shqipe dhe serbe.

ANEX I

SIGNS OF DANGER

1. Signs of danger are as follows:

1.1. Sign "Danger on the Road" (I-01) shows the closeness of the road or part of it in which participants are threatened the danger to which this instruction is not provided with a special sign of "Danger":
       1.1.1.The sign must have an additional table which explains the danger which threatens;

             1.1.2. Sign must be made at least of second (II) grade retro-reflective;

 1.1.3. When placed signs marking the road works, barriers and damaged roads, the base color is yellow (temporary signs on the road).
[image: image465.png]



 I-01

1.2. Sign "Road junction of the same importance" (I-02) shows the proximity of the junction of roads of equal importance, none of which are priority road crossing. Signs placed on roads outside settlements;
[image: image466.png]



                                                                 I-02

1.3. Signs "secondary road junction with the main road under the right angle" (I-03) signs "about the secondary way to the main road under the straight angle from the left side” (I-04), the sign "secondary road connection to the main road under the right  corner below the corner toward the right wing "( I-05) signs" about the secondary road to the main road under tight corner from the left "( I-06) Signs" about the secondary road to the main road towards the corner under the right side "( I-07), shows the proximity of the junction where the road intersects with priority passage - relating to secondary road:

1.3.1. Symbol on the signs may be different, it depends on the actual situation on the road;


      1.3.2. Sign can be set only if the secondary road which crosses the road before the   junction with priority passage, placed signs I-01 (Junction with priority road crossing) or signs of B02 (forced stop - STOP).
[image: image467.png]



 I-03

[image: image468.png]



[image: image469.png]



 I-04
                                      I-05

[image: image470.png]



[image: image471.png]



                                                  I-06
                                      I-07

     1.4. Sign "turn left" (I-08), the sign "turn to the right" (I-09) signs "double twist or bend the manifold where the first curves to the left" (I-10) signs "double twist or turn where the first multiple curves to the right "( I-11), marks the country's proximity to the road where curve - curves are dangerous or road has no enough visibility. The symbol on the sign may be different, it depends on the actual situation on the road;

[image: image472.png]



[image: image473.png]



 I-08                                      I-09

[image: image474.png]


              
[image: image475.png]



                                                  I-10
                                       I-11

      1.5. Sign "dangerous downwards" (I-12) and the sign "upwards of risk" (I-13) indicate proximity downwards - upwards of risk if the difference in height is a risk that arises from these conditions;

[image: image476.png]



[image: image477.png]



 I-12
                                        I-13

      1.6. Sign "bottleneck" (road narrows) (I-14), the sign "bottleneck to the right" (I-15) signs "bottleneck on the left" (I-16) shows the proximity of the road narrowing which can be dangerous. When signs are placed to mark the construction and road obstructions or damage to the road, basic color is yellow;

[image: image478.png]



 I-14

[image: image479.png]/N




[image: image480.png]AN




                                                   I-15
                                    I-16

      1.7. Sign "non-flat road" (I-17) shows the proximity of part of the road on which the road is (I-19) and not flat due to bumps in the road (I-18) road with depressions (I-19) or successive bumps and depressions on the road.

[image: image481.png]



               [image: image482.png]


                 [image: image483.png]



          I-17
                                                  I-18                                         I-19

1.8. Sign "slippery road" (I-20) shows the proximity of part of the way in which the road to different times or in similar conditions has slippery surfaces;
[image: image484.png]



 I-20

       1.9. Sign "throwing stones" (I-21) shows the country's proximity to the road where no quarrel compressed sand or gravel is laid on the asphalt road surface, or tiny stones, and that for other traffic participants is additional risk by throwing them;
[image: image485.png]



 I-21

      1.10. Sign "collapsing rocks" (I-22) shows the proximity of the road where there is danger from falling rocks (collapse) or stones that are on the road. The symbol in the sign can be turned in the opposite side;
[image: image486.png]



 I-22

1.11. Sign "to achieve illuminated signs - traffic lights" (I-23) and (I-24) indicate the closeness of the country where traffic is regulated by traffic light signs;

       1.11.1. I-23 at sign symbol, has lights in vertical where the red symbol is up, the  yellow color in the middle while the green light at the end;
       1.11.2. Symbol on the sign I-24 has lights in a horizontal, red light from the left side, between yellow light and green light on the right side;

       1.11.2. When the sign is placed for road works signage, barriers and the damaged road, basic color is yellow;
[image: image487.png]



[image: image488.png]



 I-23
                                    I-24

1:12. Sign "works on the road" (I-25) shows the closeness of the place where the works are    carried out on the road:

         1.12.1. Base color is yellow. Sign work at least Grade II retro-reflective;
         1.12.2. Sign placed by performing the work place;
          1.12.3. Under the sign, set the table with the note of the performance of works on the road in terms of reduced visibility and at night should be marked with illuminated signs.

[image: image489.png]/A




 I-25

1.13. Sign "traffic in both directions" (I-26) on the road marks the place where the traffic is carried in two directions:
1.13.1. When the sign is placed on the road marking the works, obstruction, damage, base color is yellow;

1.13.2. Signs placed where traffic begins to develop in two directions, if necessary    placed in the road where the traffic is carried in two directions.

[image: image490.png]G|




I-26

  1:14. Sign "warning (proximity) of the junction with the roundabout" (I-27) shows the proximity of the junction at which traffic is carried on the roundabout. When the sign placed on the road marking the works, obstruction, damage, base color is yellow;
[image: image491.png]



 I-27

      1:15. Sign "frost on the road" (I-28) shows the way in which the risk of sudden frosts;
[image: image492.png]



 I-28

1:16. Sign "inversion - sliding vehicle" (I-29) shows the closeness of the place in which there is a danger of slipping - the overthrow of the vehicle;
[image: image493.png]



 I-29

1:17. Sign "column of vehicles stopped" (I-30) shows the proximity of part of the road in which under the conditions specified or in different circumstances, exists the risk of the vehicle column stopped on the street;

[image: image494.png]



 I-30

       1.18. Sign » damaged shoulder» (I-31) shows the proximity of part of the road where along the road is damaged shoulder;

[image: image495.png]



 I-31

1:19. Sign "warning pedestrians on the road" (I-32) shows the proximity of part of the way in which the moving pedestrians;
[image: image496.png]



 I-32

1:20. Sign "warning mark the pedestrian crossing" (I-33) shows the closeness of the country in which is marked pedestrian crossing. Signs work in grade II retro-reflective;
[image: image497.png]



 I-33

1:21. Sign "warning of children on the road (I-34) shows the closeness of the place on the road where children frequently and in large numbers move the road (example before  schools, kindergartens, nurseries, etc.). Sign work at least grade II retro-reflective;

[image: image498.png]



 I-34

      1:22. Sign "of the airport runway warning" (I-35) shows the proximity of part of the road where the planes fly low before up in space;
[image: image499.png]



 I-35

1.23. Sign "tunnel (gallery)» (I-36) shows the proximity of the road tunnel or gallery;
[image: image500.png]



 I-36

1:24. Sign "side winds" (I-37) shows the proximity of part of the road on which often the side winds blow;
[image: image501.png]



I-37

       1:25. Sign "fire hazard" (I-38) marks territory (space) in which there is risk of fire. The symbol of the lighted match at the sign is yellow, while the symbol of fire, the red color;
[image: image502.png]



I-38

1:26. Sign "warning of bicycles on the road" (I-39) shows the place’s proximity to the road, in which the bicycles often move, or are on the road, from side roads or in the path of bicycles.
[image: image503.png]



I-39

       1:27. Sign "drawbridge" (I-40) marks the proximity of the place in which the road passes over the bridge driving. The symbol of water at the sign is: two lines of blue undulations;
[image: image504.png]/\
y/aN




I-40

1.28. Sign "proximity of the coast" (I-41) shows the closeness of the place in which the road is on the shore. The symbol of water at the sign is: two lines of blue undulations;
[image: image505.png]A
=\




I-41

1:29. signs "tram road" (I-42) shows the closeness of the place in which the road passes beyond the tram level;
[image: image506.png]



I-42

1:30. Sign "animals on the road" (I-43) shows that proximity in which pets with supervisory, go way beyond or move along the road. Symbol of the sign may be different depending on the type of animal;
[image: image507.png]



I-43

1:31. Sign "beast on the road" (I-44) shows the proximity of particular risk to which the beasts often cross the road. Symbol of the sign can be different, depending on the type of savages;
[image: image508.png]



I-44

1:32. Sign "provided-protected rail crossing" (I-45, crossing the road beyond the railway with barriers and half barriers) shows the proximity of the road crossing beyond the railway at level which is provided with barriers and half barriers. Signs work at least grade II retro-reflective.
[image: image509.png]



I-45

1:33. Sign "without providing railway crossing" (I-46), the road beyond the railway crossing barriers and barriers half shows the proximity of the road beyond the railway crossing at which is not provided with half barriers and barriers. Sign work at least grade II retro-reflective.
[image: image510.png]



I-46

1:34. Sign »Andrew Cross" (I-47) marks the place where the road passes over the railway at half barriers and barriers with a pair of rails, or (I-48) with two or more binary. When the road has not enough space for normal placement of the sign, it can be placed on the angle from 90 ° to the right:

1.34.1. Sign work at least grade II retro-reflective;

1.34.2. Sign has the form of one or two rails;

1.34.3. Due to better visibility can be set in a white board;

1.34.5. Signs placed only at the crossing of the road beyond the railway level which is completely unprotected or protected with devices giving light and acoustic signals, without barriers and half barriers and distance of 5m from the distance of the railway tracks, if circumstances are such, can be placed at a distance of not less than 3 m and not more than 10 meters from the railway tracks;

1.34.6. If crossing over the railway is protected with the device illuminated signs, then sign will be placed in the same column on the signaling sign, sign should be visible from a distance of at least 50 m.
[image: image511.png]



I-47

[image: image512.png]



I-48

1:35. Sign-panels of the proximity of the insured railway crossing (I-49) shows the distance beyond the railway crossing which is provided with barriers and half barriers:

1.35.1. Sign work at least grade II retro-reflective;

1.35.2. Sign is rectangular where the short side is the base of the sign turned down;

1.35.3. Sign should be placed so that the sign of the rectangle shape with three oblique lines with appropriate sign of danger placed 240 m before the railway crossing, the sign with two steep lines placed at 160 m, while the sign with a line of slope placed at 80 m before crossing the road and railway so that the last steep line to be near the road;

1.35.4. Sign of risk can be placed on the sign with a slanting line.
[image: image513.png]



                                                                     I-49

1:36. Sign-panels of the proximity of the railway crossing without providing (I-50) shows the distance of the road crossing beyond the railway crossing which is not provided with barriers and half barriers:

1.36.1. Sign work at least II grade retro-reflective;

1.36.2. Sign has rectangular shape where the short side is the base of the sign;
1.36.3. Sign should be placed so that the sign of the rectangle shape with three oblique lines with appropriate sign of danger placed 240 m before the railway crossing, the sign with two steep lines placed at 160 m, while the sign with a line of slope placed at 80 m before crossing the road and railway so that the last steep line to be near the road;

1.36.4. Sign of risk can be placed on the sign with a slanting line.
[image: image514.png]N\ |
\\W >





 I-50

1.37.Traffic accident (I-51):

      1.37.1. Indicates the proximity of the section of road where the road accident occurred;

      1.37.2. The sign is made of at least class II retroreflective material;

      1.37.3. The sign is placed and removed by police officers or by the road manager or maintainer.
[image: image1398.png]



I- 51

1.38. Danger from traffic of tractors and other work machines (I-52):

        1.38.1. Indicates the proximity of a part of the road where tractors and other work machines are frequently used or enter traffic;

        1.38.2. The sign is made of at least class II retroreflective material;

        1.38.3. The sign may also have other symbols of road vehicles.

[image: image515.png]3




      I-52
1.39. Oncoming vehicles on a multi-lane one-way road (I-53):

1.39.1. Indicates the risk of encountering a vehicle moving in the opposite direction on a multi-lane one-way road;

1.39.2. The sign is executed only as a light-changing sign.
[image: image516.png]



I-53
1.40. Crossing over a railway crossing on secondary roads (I-54):

          1.40.1. indicates the proximity of a railway crossing secured with guardrails or semi-guardrails (A-45) or unsecured with guardrails or semi-guardrails (A-46), which is located on a secondary road;
1.40.2. the sign is made of at least class II retroreflective material.
[image: image1399.png]



     I-54
ANNEX II

REGULATORY SIGNS
1. Regulatory signs are:

1.1. The sign "triangle - gives priorities" (II-01) shows the proximity of the junction in which the driver must give priority to all vehicles, which move on the road, on which he enters:

1.1.1. Sign is worked at least grade II retro-reflective;
1.1.2. Sign of the form of equilateral triangle where each side is placed horizontally, while the tip is turned down on the opposite side.
[image: image517.png]



 II-01

 1.2. Sign »STOP mandatory stoppage» II-02, shows (notes) the location before entering the intersection in which enters or shows the place before the railway crossing (road crossing beyond the rail at the same level), where the driver is obliged to stop the vehicle and give priority passage to all vehicles which move on rail tracks:

1.2.1. Sign is made at least II grade retro-reflective;

1.2.2. Sign has the shape of an regular octagonal, base color is red, edge and STOP symbol is white;
1.2.3. Sign is set in the place where the vehicle must stop where must be stopped to release vehicles which move on a priority road crossing and vehicles that move on the railway. The transverse line is added to the sign and shows the line before each vehicle that must be stopped.
[image: image518.png]



II-02

1.3. Sign  »stop the taffic in both directions « (II-03), shows the road, respectively the part of road where the traffic is prohibited for all vehicles in both directions;

[image: image519.png]



II-03

1.4. Sign  »stop the traffic in one direction« (II-04), shows the road, respectively the part of road where the traffic is prohibited for vehicles from the directions where the sign is turned; 

[image: image520.png]



II-04
1.5. Sign "stop traffic for all motor vehicles, except motorcycles without side trailer" (II-05), shows the road, respectively the part of road in which the traffic is prohibited for all motor vehicles except motorcycle without side trailer and Moped;
[image: image521.png]



II-05

1.6. Sign "traffic stop for the bus" (II-06) shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited on the bus;
[image: image522.png]



II-06

1.7. Sign "traffic stop for transporting trucks" (II-07) shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited on vehicles transporting large measure to allow over 3.5 tons. If in the sign under the symbol of the truck is written large majority allowed the truck, the prohibition applies to those who move trucks to the largest allowed exceeds that which is provided with a sign;
[image: image523.png]



II-07

1.8. Sign "ban on tanker traffic (II-08) shows the path, namely the way in which traffic is prohibited for vehicles that carry substances which may pollute the environment:

1.8.1. This does not apply if the fuel reservoir meets ECE;

      1.8.2. Symbol of the sign is colored orange, the axles of the vehicle wheels are black, while two wave lines are black.

[image: image524.png]



II-08

1.9. Sign "stop traffic for vehicles that carry explosive or easily inflammable substances" (II-09),   shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that carry     explosives or easily flammable materials. The symbol in the sign is orange, while the vehicle axles and wheels are black;
[image: image525.png]



II-09

1.10. Sign "stop traffic for vehicles that carry hazardous materials" (II-10), shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that carry hazardous materials. Sign of the symbol is colored orange, while the axles of the wheels with black;
[image: image526.png]



II-10

1.11. Sign "stop traffic for all motor vehicles which pull the combined vehicles" (II-11),  shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited on all motor vehicles which pull combined vehicles;
[image: image527.png]



 II-11

1:12. Sign "stop traffic for transporting vehicles which pull the combined vehicles" (II-12), shows the path, respectively the way in which traffic is stopped for transporting vehicles which pull the combined vehicles;
[image: image528.png]



II-12

1.13. Sign “traffic stop for tractors” (II-13), shows the road, respectively the way in which traffic is stopped for tractors;
[image: image529.png]



II-13

1:14. Sign "traffic ban for motorcycles" (II-14),shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited for motorcycles and motor vehicles with three wheels. Symbol of signs may be in the form of a motored vehicle with three wheels; 

[image: image530.png]



 II-14

1:15. Sign "stop traffic for Moped "(II-15), shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited on Moped with two or three wheels. Symbol of signs may be in the shape of a motored vehicle with three wheels;
[image: image531.png]



II-15

1:16. Sign "traffic stop for bicycle" (II-16), respectively for electric kickboard (II-16.1), shows the path, respectively the way in which the traffic is prohibited for the bicycles respectively for electric kickboard;
                                        [image: image532.png]


                     [image: image533.png]



                   II-16                                            II-16.1
1:17. Sign "traffic stop and Moped" (II-17), shows the road, respectively the way in which the traffic is prohibited for bicycle and Moped;
[image: image534.png]



 II-17

1:18. Sign "traffic stop for cart" (II-18), shows the path, respectively the way in which trafficis prohibited on the cart;
[image: image535.png]



 II-18

1:19. Sign "traffic stop for trolley" (II-19), shows the road, respectively the way in which traffic is stopped for wheelbarrow;
[image: image536.png]



II-19

1:20. Sign "stop traffic for all motor vehicles" (II-20), shows the road, respectively the way in    which traffic is prohibited on all motor vehicles. This sign of stopping can be used for

different types of vehicles, so that the sign can be used symbols of B05 - B19;
[image: image537.png]



    II-20

1:21.Sign "traffic stop for pedestrians" (II-21), shows the road, respectively the way in which traffic is stopped for pedestrians;
[image: image538.png]



                                                               II-21

1:22. Sign "traffic stop for vehicles that exceed a certain width" (II-22), shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that exceed the certain width in the sign. The number in the sign is given as an example, while the real number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;
        [image: image539.png]



            II-22

1.23. Sign "traffic ban on vehicles on which exceed a certain height" (II-23), shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that exceed the certain height in the sign. The number in the sign is given as an example, while the real number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;

             [image: image540.png]



             II-23

1:24. Sign “traffic stop for the vehicles which exceed the prescribed amount" (II-24), show the path, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that exceed the certain measure in the sign. The number in the sign is given as an example, while the true number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;
                [image: image541.png]



                 II-24

1:25. Sign “traffic stop for the vehicles which exceed the axle load specified" (II-25), shows the road, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that which exceed the certain axle in the sign. The number in the sign is given as an example, while the true number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;
                     [image: image542.png]



                     II-25

1:26. Sign “traffic stop for the vehicles which exceed a certain length" (II-26), shows the path, respectively the way in which traffic is prohibited for vehicles that exceed the length specified in the sign. The number in the sign is given as an example, while the true number is written under the circumstances on the road and traffic safety needs;

                    [image: image543.png]



                      II-26

1:27. Sign "smaller distance between vehicles in motion" (II-27), shows a smaller distance between the moving vehicle which the driver must comply with:

1.27.1. In the sign is shown symbol of the vehicle for which the order relates;

1.27.2. Number in the sign is given as example while the true number is written under the    circumstances on the road and traffic safety needs;

[image: image544.png]



 II-27

1.28. Sign "left turn prohibition" (II-28) indicates the place where it is prohibited the left and semicircular return;

[image: image545.png]



    II-28
1.29. Sign »right turn prohibition« (II-29) indicates the place where it is prohibited the right turn;

[image: image546.png]



 II-29

1.30. Sign "U turn ban" (II-30) indicates the place where it is prohibited U turn;

[image: image547.png]



II-30

1:31. Sign "speed limit" (II-31) indicates the place or the way in which vehicles are not allowed to move (km / h) more than expected to sign:

1.31.1. If to the sign of paragraph 1, point 31 of this Article, is added the supplemental table which shows the type or size of vehicle (ex. 5 t), the speed limit applies only to that type of vehicle or vehicle to which the larger measure exceeds the measure prescribed;

1.31.2. When the sign of paragraph 1, point 31 of this Article is placed under the sign III-79 (name of residence), the speed limit applies to the entire territory of residence;

1.31.3. Number in the sign is given as example and the true number is written under the 

circumstances on the road and traffic safety needs.

[image: image548.png]



 II-31

1:32. Sign "to stop all excess vehicles except motorcycle without side trailer" (II-32). This sign shows the road or place where excess is prohibited to all motor vehicles except motorcycle without side trailer and vehicles in a flat road which cannot develop a speed greater than 30 km / h and vehicles which are not considered motor vehicles. The symbol of the left car in the sign is red;
[image: image549.png]



  II-32

1:33. Sign "excess ban for transporting vehicles-trucks" (II-33) indicates the place or the part of the road where is prohibited excees for transporting vehicles the largest measure allowed is over 3.5 tons, except motorcycle without side trailer and vehicles in a flat road which does not can develop a speed greater than 30 km / h and vehicles which are not considered motor vehicles:

1.33.1. If to the sign of paragraph 1 point 33 of this Article is added the supplemental table in which is marked the greatest mass allowed (ex. 5 t), prohibition has to do with transporting vehicles to which the largest measures exceeds the permitted limits;
1.33.2. The transport vehicle symbol sign is red.

[image: image550.png]



  II-33

1:34. Sign "stop crossing without stopping - customs" (II-34) shows the closeness of Customs where the vehicle must be stopped:

1.34.1. Sentence written on a sign is "Customs";

1.34.2. Word written on a sign indicates the reason for the obliged stopping;

[image: image551.png]'DOGANA
CusToms,




II-34

1:35. Sign "stop crossing without stopping" Police "( II-35) shows the proximity of the police where the vehicle must be stopped:

1.35.1. Sentence written on a sign is "POLICE";

1.35.2. Word written on a sign indicates the reason for the obliged stopping;
[image: image552.png]y N
W pouiciun
[ NN
\ “Forice
\,





II-35

1.36 Sign "stop crossing without the road stopping payments" (II-36) shows the closeness    of the place where the vehicle should stop paying for the road. This sign can be used to note the proximity of other places in which the vehicle must stop. In this case the sign lettering   road payments (II-36) is replaced with the appropriate inscription on which the reason for the stop required. The word written on a sign indicates the reason for the obliged stopping;

                                                                [image: image553.png]PEAGE




II-36

1.37. Sign "prohibition of providing the acoustic signs (sound)" (II-37) shows the path or part of the road signs that prohibits the granting of acoustic signs except in case of imminent 

danger;
[image: image554.png]



  II-37

1.38. Sign "priority passage for vehicles from the opposite direction" (II-38) indicates prohibition of entry of the vehicle on the narrow part of the road before passing vehicles from the opposite direction:

1.38.1. Symbol on the sign is red arrow that indicates the direction that has no advantage;

1.39.2. Sign is placed in locations which shows part of the road which relates to the prohibition; 

[image: image555.png]



 II-38

1.39. Sign "stopping is prohibited" (II-39) shows the side of the road where it is prohibited to stop the vehicle:

1.39.1. Base color of the sign is blue;

1.39.2. Sign may have additional table drawn with arrows that are placed under the sign parallel to the longitudinal axis of the road, which indicates that ban, or restriction marked with the traffic sign, and deals only with the road which lies in the direction of the arrow and the distance which is listed beside it.
[image: image556.png]



 II-39

1.40. Sign "parking ban" (II-40) shows the side of the road where vehicle parking is prohibited:

1.40.1. Base color of the sign is blue;

1.40.2. Sign may have additional table drawn with arrows that are placed under the sign parallel to the longitudinal axis of the road, which indicates that ban, or restriction marked with the traffic sign, and deals only with the road which lies in the direction of the arrow and the distance which is listed beside it.
[image: image557.png]



 II-40

1.41. Sign "alternate parking" (II-41) shows the side of the street where parking is prohibited in the days to. The base color of the sign is blue sign and symbol is white;
[image: image558.png]



 II-41

1.42. Sign "alternate parking" (II-42) shows the side of the street where parking is prohibited in a couple days. The base color of the sign is blue and symbol is white;
[image: image559.png]



 II-42

1.43. Sign "stop shooting" (II-43) shows the space next to the road where is prohibited photographing, recording, mapping and similar;

[image: image560.png](a=w)
A




 II-43
2.  Regulatory signs suggest the traffic participants for obligations as follows:

2.1. Sign "the lowest speed allowed" (II-44) shows the path or part of the road on which vehicles under normal conditions should at least move with that speed (km / h) which is determined by the sign. The number on this sign is given as an example. The lowest speed allowed is determined by the sign depending on road conditions and traffic safety needs.
[image: image561.png]



II-44

2.2. Sign "winter equipment" (II-45) shows the part of the road in which motor vehicles  except motorcycles must have winter equipment provided during winter conditions;

[image: image562.png]



 II-45

2.3. Sign "bicycle path or bicycle tape " (II-46) shows the path-tape in which must move the bike;
[image: image563.png]



II-46

2.4. Sign "Pedestrian path" (II-47) shows a pedestrian path built where they should move, and is prohibited the movement of other traffic participants;
[image: image564.png]



II-47

2.5. Sign "of pedestrian and bicycle path" (II-48) shows pedestrian and bicycle path on which pedestrian and cyclist should move, and is prohibited the movement of other traffic participants. With the white line on the surface of the path is separated the area for pedestrians and bicycles;    

[image: image565.png]



II-48

2.6. Sign » path for the rider (knight) » (II-49) shows the path in which the rider should move, while other participants are prohibited on traffic movement;
[image: image566.png]



 II-49

2.7. Sign "obliged direction" (II-50) (II-51) (II-52) (II-53) (II-54) and (II-55) shows the directions in which the vehicle must be moving;

2.7.1.Signs are placed at the junction;

2.7.2.Signs (II-50) (II-51) and (II-52) are placed in locations where it starts obligation to return the vehicle, while signs (II-53) (II-54) and (II-55) placed before the location begins the obligation to return the vehicle.

[image: image567.png]



[image: image568.png]



                                                 II-50     
                      II-51

[image: image569.png]



     [image: image570.png]



   II-52
                                      II-53

[image: image571.png]



       [image: image572.png]



         II-54
                                            II-55

2.8. Signs "direction allowed" (II-56) (II-57) and (II-58) marks the direction in which the vehicle can move;

[image: image573.png]



[image: image574.png]



 II-56
                                     II-57

[image: image575.png]



II-58

2.9. Sign "bypass to the right (obligatory)" (II-59), "bypass to the left (obligatory)" (II-60), "circumventing the obligation"(bypass obliged) (II-61) and "traffic at roundabout" (II-62) shows the road or the part of it in which  vehicles have to move during the bypass of the pedestrian island, the island to direct traffic and other road facilities or of moving on roundabout. Signs are placed on the top and edge of the pedestrian island respectively islands for traffic directing or before other objects on the road. 
[image: image576.png]



[image: image577.png]



II-59
                                       II-60

[image: image578.png]



[image: image579.png]



II-61
                                     II-62

ANNEX III

WARNING SIGNS
1. Warning signs are:

1.1. Sign »prority passing in relation to vehicles from the opposite direction « (III-01) warns the driver that in the narrow part of the road has priority over vehicles coming from the opposite side. When used CO1 sign at the entrance of the narrow section of road from the opposite side, must be placed a sign "priority passage for vehicles from the opposite side" (II-38);
[image: image580.png]



 III-01

1.2. Marked pedestrian pass« sign (III-02) and »bicycle pass « (III-03), and marked pedestrian and bicycle pass (III-04) indicates the section on the road where marked pedestrian crossing, marked bicycle crossing or marked pedestrian and bicycle crossing is located, respectively;
1.2.1. Sign work with at least class II retro-reflective;

      1.2.2. Sign placed directly before the marked pedestrian crossing respectively bicycles.
[image: image581.png]A
70\




        [image: image582.png]


                    [image: image583.png]





III-02                       
   III-03                                    III-04

1.3. Sign "children on the street (III-05), shows the place on the road in which children move frequently or in large numbers (ex. before school, sports fields, kindergartens, and similar spaces). Sign work with at least class II retro-reflective;
[image: image584.png]



 III-05
1.4. Sign »underpass or overpass for pedestrians" (III-06), sign placed directly only before the place for pedestrians, or on it;
[image: image585.png]



  III-06
1.5. Sign »road with traffic in one direction" (III-07) and (III-08) warns traffic participants for one-way street. Can be written inscription on the sign itself - the arrow "one direction":

1.5.1. Sign placed along one-way traffic and that, in the place in which the driver who moves on the road, or who entered on the road with one direction, it is necessary to report the one-way traffic;

      1.5.2. III-06 sign placed so that the arrow is in position along the vertical axis of the road,    while the III-07 sign, the arrow is indirectly with the longitudinal axis of the road.
[image: image586.png]


                    [image: image587.png]


                                          

  III-07          
 III-08
1.6. Sign "priority road crossing" (III-09) shows the path or part of it in which vehicles have priority passage to vehicles which move on the road that intersects with that road or part thereof:

1.6.1. Sign has yellow box, while the space between the inner box and outer edge of the sign is white;

1.6.2. Sign is placed, according to the rules on the main roads in the township and at the entrance of the dwelling, and that, before the junction.
[image: image588.png]



III-09
1.7. Sign "the end of the priority road crossing" (III-10) indicates the place where the road ends or part of the priority road crossing. The sign has yellow box, while the space between the inner box and outer edge of the sign is white;

[image: image589.png]



 III-10
1.8. Sign "bumps in the road" (III-11) indicates the place where the equipment placed on calming (slowing) traffic. Sign work with at least class II retro-reflexive;

[image: image590.png]



 III-11
1.9. Sign "the end of excess" (III-12), shows the place where ends prohibition of excess on all motor vehicles except motorcycles without side trailer. Sign in place from where ends prohibition of excess on all motor vehicles except motorcycles without side trailer;

[image: image591.png]()




III-12
1.10. Sign "ban on transporting excess - truck" (III-13) indicates the place where it ends ban on transporting vehicles exceeding the maximum extent permitted over 3.5 tons. Sign is placed on the road from where ends prohibition of excess on transporting vehicles;

[image: image592.png]



 III-13
1.11 Sign "end of the speed limit" (III-14) indicates the place where the speed limit ends and signs "end of the lowest speed allowed" (III-15), showing the site where it ends the lowest speed allowed:

1.11.1.Speed given in the figure is only an example;
      1.11.2. Sign set on the road in the place where the speed limit ends;

[image: image593.png]



     [image: image594.png]



                                              III-14
                     III-15
1:12. Sign "the end of the ban on providing acoustic signs - sonic" (III-16) indicates the place where it ends ban on providing acoustic signs;

[image: image595.png]



  III-16

1.13. The "end of all restrictions" sign (III-17)  indicates the place on the road where all restrictions previously applicable to a part of a road or a road are lifted.

[image: image596.png]



III-17

1:14. Sign "the end of the ban on the use of winter equipment" (III-18), sign "the end of the bicycle path-bar" (III-19), sign "the end of the pedestrian path" (III-20) and the "end of the path for horsemen" (III-21) shows the place in the street where finish certain prohibitions set forth by the traffic signs which are located on that road;

[image: image597.png]



[image: image598.png]



  III-18                             III-19
[image: image599.png]



    [image: image600.png]



  III-20
                               III-21
1:15. Sign "areas where the speed is limited" (III-22) shows the space, or area in which vehicles are not allowed to move (km / h) with the greater speed than that required to  sign;

[image: image601.png]ZONA




III-22
1:16. Sign "the end of the zone where the speed is limited" (III-23) indicates the place where the speed limit ends. The sign consists of placing the appropriate signs and is crossed by five lines in black;
[image: image602.png]/A
///





III-23

1:17. Sign "pedestrian zone" (III-24) shows the space provided for pedestrian movement, movement is prohibited on all motor vehicles;

[image: image603.png]



III-24

1:18. Sign "the end of the pedestrian zone" (III-25) indicates the place where it ends the pedestrian area;
[image: image604.png]



III-25
1:19. Sign "quiet traffic area" (III-26) shows the land in the township entering the area where not allowed to move faster than the speed of the pedestrian because the children games are allowed in the whole area;
[image: image605.png]



  III-26

1:20. Sign "the end of quiet traffic area" (III-27) indicates the place where the traffic get out of the quiet zone;
[image: image606.png]



   III-27
1.21.Sign »area where is limited the duration of parking« (III-28) shows the place in the township which comes from the area in which is scheduled general limitation of the parking time, regardless of whether it is for a fee or compensation for fixed-term parking or not. The sign may be accompanied by additional tables showing the days or hours for which the limitation is given;

[image: image607.png]



III-28
1.22. Sign  » end of the area where the parking duration is limited « (III-29) shows the place in the township which comes from the area in which is scheduled general limitation of the parking time. The sign consists of placing the corresponding traffic sign and is crossed with five strip of steep colored in black;
[image: image608.png]



 III-29

1.23. The "school zone" sign (III-30) indicates the place where the school zone starts;

[image: image609.png]



 III-30

1.24. Sign  "end of school zone'' sign (III-31) indicates the place where the school area ends;

[image: image610.png]



 III-31

[image: image1400.png]



1.25. Sign "recommended speed" (III-32) indicates the speed which is recommended in specific parts of the road. Speed in the sign is given as example;

[image: image611.png]



 III-32
1:26. Sign "the end of the recommended speed" (III-33) indicates the place where it ends at the speed recommendation in specific part of the road. Speed in the sign is given as example;
[image: image612.png]



III-33
1:27. Sign "school patrol" (III-34) notify drivers for the proximity of the location or place in which members of the school traffic units ensure passage of children across the road or marked pedestrian walkway;
[image: image613.png]



 III-34

1.28. Sign "Hospital" (III-35) shows the proximity of the hospital and warns drivers not to cause big noise with the vehicle;
[image: image614.png]H

Spitali





 III-35
1:29. Sign "institution of medical aid" (III-36) shows the closeness or location in which is the institution of medical aid. The symbol in the sign is black;

[image: image615.png]



  III-36

1.30. Sign "police station" (III-37) shows the closeness or the place where is located the police station;
[image: image616.png]



    III-37
1:31. Sign "parking" (III-38) "garage" (III-39) "limited-time parking" (III-40) shows the space which is designated or specially built for the parking of vehicles, respectively vehicles entering the garage. In the sign III-38 or in additional table with appropriate symbols or inscriptions may be shown, where the parking direction, distance to the parking meter, the category of vehicles for which parking is provided, and the possibility of limiting parking duration III-40;
[image: image617.png]



[image: image618.png]



III-38                              III-39
[image: image619.png]



 III-40
1:32. Sign "phone" (III-41) shows the closeness of the location or place where the phone booth.

      If sign is placed in the tunnel, under the white area the ​​SOS inscription is written;
[image: image620.png]™




  III-41
1:33. Sign "point of fuel" (III-42) shows the closeness of the location where is the point of fuel;
[image: image621.png]



III-42
1:34. Sign "information" (III-43) indicates the closeness of the location or place in which can be obtained information necessary (tourism, etc.);

[image: image622.png]



 III-43
1.35. Sign "phone" (III-44) shows the closeness of the location or place where there is the hotel or motel;
[image: image623.png]



 III-44

1:36. Sign "restaurant" (III-45) shows the closeness of the location or place where there is the restaurant;

[image: image624.png]



 III-45
1:37. Sign "drinking water" (III-46) shows the closeness of the location or place where there is the drinking water;
[image: image625.png]



 III-46
1:38. Sign "bus stops" (III-47) indicates the place where the bus, stop. Sign is placed at the exit of the bus stop which is parallel to the longitudinal axis of the street, looking in the direction of movement;

[image: image626.png]



III-47
1:39. Sign "of tram stops" (III-48) indicates the place where the tram stopping place. Signs placed at the exit of the tram stop which is parallel to the longitudinal axis of the street, looking in the direction of movement;
[image: image627.png]



III-48
1:40. Sign "Taxi" (III-49) indicates the place where the taxi drivers stopping place. Sign is placed at the exit of the taxi stop which is parallel to the longitudinal axis of the street, looking in the direction of movement;

[image: image628.png]



III-49
1:41. Sign "Airport" (III-50) shows the proximity of the airport or airport site;
[image: image629.png]|




III-50
1:42. Sign "port-harbor" (III-51) and (III-52) shows the proximity of the port, harbor, or trajektin, or place where the port, harbor or trajekti;
[image: image630.png]



[image: image631.png]



III-51                            III-52
1:43. Sign "marine" (III-53) shows the closeness of the country or place where the port for cruise tourism and sports;
[image: image632.png]



  III-53
1:44. Sign "bar" (III-54) indicates the closeness of the location or place where the bar;
[image: image633.png]



  III-54
1:45. Sign "place for depositing the waste water (polluted, sewage, etc.)" (III-55) indicates the place where the waste water disposal sites, from the vehicle for camping;
[image: image634.png]



 III-55

1:46. Sign "terrain for camping in tent" (III-56) "terrain for camping with trailers" (III-57) and "terrain for camping on the vehicle (III-58), indicating the proximity of terrain or camping terrain built for camping in tent, stay in the trailer or the vehicle. Signs can be combined with each other by destination of terrain for camping;

[image: image635.png]



                [image: image636.png]EFl



            [image: image637.png]


                                     

                       III-56                                    III-57                                 III-58
1:47 Sign "terrain built for picnic" (III-59) marks the proximity of terrain or terrain built for picnic;
[image: image638.png]



 III-59
1:48. Sign "mountain chalet" (III-60) marks the closeness of the location or place where there are mountain homes, and the terrain built for picnic;

  [image: image639.png]



    III-60
1:49. Sign "apparatus for fire extinguishing" (III-61), shows the closeness of the location or place where there is fire extinguishing apparatus or fire service;

1.49.1. If the sign is placed before the Fire Department service, under the white field is written "Firefighters";

1.49.2. Symbol on the sign is red;

[image: image640.png]



 III-61
1:50. Signs "vehicle for assistance in the street" (III-62), shows the closeness of the location or place where is the service to provide assistance in case of defect in the vehicle;

[image: image641.png]



 III-62
1:51. Sign "of vehicle repair workshop" (III-63), shows the closeness of the location where is the vehicle repair workshop;

[image: image642.png]



 III-63
1.52. Sign  » car wash« (III-64), shows the closeness of the country where is the car wash;
[image: image643.png]



III-64

1:53. Sign "toilet" (III-65) shows the closeness of the location where are the public toilets;

[image: image644.png]



III-65

1:54. Sign “workshop for tires repair" (III-66) indicates the closeness of the location where the workshop for repair of tires;

[image: image645.png]



III-66
[image: image646.png]



1:55. Sign "radio station" (III-67) shows the area where the radio station can be heard on the roads condition, where the location name and frequencies are listed in the sign;

[image: image647.png]Radio

Kosova
elire




III-67
1:56. Sign "water protection areas" (III-68), indicates the place on the road where the road lies under water protection area and where drivers need to be careful. The symbol in the sign is colored in orange, respectively, the axis of the vehicle with a black, two blue wave lines;
[image: image648.png]oL




III-68
1:57. Sign "highway" (III-69) indicates the place where the highway begins;
[image: image649.png]



III-69
1:58. Sign "the end of the highway" (III-70) indicates the place where the highway ends;

[image: image650.png]AN

]




III-70

1:59. The "motorway" sign (III-71) indicates the place where the motorway starts;
[image: image651.png]



III-71

1:60. Sign "the end of the road reserved for motor vehicle traffic - the fast way" (III-72) indicates the place where the road reserved for motor vehicle traffic-the fast way. Marking is crossed by a sloping line of red ink;
[image: image652.png]



     III-72
1.61. The "end of motorway" sign (III-72) indicates the place where the motorway ends. The sign is crossed with a diagonal red line.
[image: image653.png]



III-73

1.62. Sign "direction of movement of the vehicle in which the left return is prohibited" (III-74) shows the way in which the vehicle should move up to the junction. The sign will be placed  at the first intersection before the junction where the left return is prohibited;

[image: image654.png]



 III-74
1.63. Sign "place to stop the car violently" shows the closeness of the location or place in which it's built a special area on the road for the violent stop:

1.63.1. Sign is placed at the beginning of expansion in the 250 meters, but can also at 150 meters before the marked location;

1.63.2. III-75 sign has the inscription SOS in the red layer;

1.63.3.C72 sign is placed on the expansion in which is the SOS phone, while III-76 sign is placed on the expansion near which there is no SOS phone;

            1.63.4. Color of the sign depends on the type of road on which will be placed the sign.
[image: image655.png]



[image: image656.png]



III-75
                                   III-76
1.64. Sign "neck mount" (III-77), shows the mountain neck with altitude. Color of sign depends on the type of road on which is the sign;
[image: image657.jpg]Kulla

580 mn.m.




 III-77

1.65. Sign "river" (III-75), shows the name of the river beyond which the road passes. Color of sign depends on the type of road on which is the sign;

[image: image658.png]



III-78
1.66. Sign "road facilities" (III-76 and III-77), shows the name and length of road facilities of special importance (tunnel, viaduct). Color of sign depends on the type of road on which is the sign;
[image: image659.png]»
Kalimash
5600 m




             [image: image660.png]s

URA KUKES
580 m



                            

III-79
            III-80
1.67. Sign "police station" (Sign  III-81), shows the closeness of the location or place where there is the police station. Under the arrow can be written the distance in meters to the place where is the police station;
[image: image661.png]



 III-81
1.68.  The sign "settlement" (III- 82), indicates the name of the settlement through which the local road passes and the border from where this settlement begins;
[image: image1401.png]



           III-82

[image: image1402.png][1it:<]



1.69. the sign "end of settlement" (III- 83), indicates the place where the settlement through which the local road passes ends;
           III-83
1.70. The sing "residential"  (III-84) indicates the name of the redident through which the regional or national road passes and the border from which this resident begins. The sign is placed at the entrance to the village and drivers must comply with the traffic rules that apply to the residential;
[image: image662.png]MITROVICA




III-84

      1.71. The sing "end residential"  (III-84) indicates the name of the redident through which the regional or national road passes and the border from which this resident end. The sign is placed at the entrance to the village and drivers must comply with the traffic rules that apply to the residential;
[image: image663.png]



  III-85

1.72. Sign "guide" (Sign  III-86), shows the site, object or characteristic of the object or content where lies the road in which the guide shows:

1.72.1. In the guide can be written more than two names, which are written one under another;

1.72.2. With Sign  III-86 and Sign  III-87 signs shall be marked distance to destination in kilometers;

1.72.2. Sign is placed at the junction to the place where the road begins which is provided with a sign;

1.72.3. Color of the sign depends on the type of road on which a sign;
1.72.4. Sign  III-84 and Sign  III-85 signs can be placed in the fourth degree of remoteness of the traffic management.

[image: image664.png]Bllacé 5 km >





  III-86


      [image: image665.png]



III-87
1.73. Sign "guide to the airport" (Sign  III-88) indicates the direction towards the airport;
[image: image666.png]



  III-88
1.74. Sign "guide for motorway and road reserved for motor vehicles" (III-89) and Sign  III-88) indicates    the direction towards the highway and the road reserved for motor vehicles:

1.74.1. In the guide can be written the names of places, symbols on the motorway respectively on the road reserved for motor vehicles and sign on the motorway respectively reserved for motor vehicles;

1.174.2. Sign  III-89 Sign is placed at the junction when entering the motorway or road reserved for motor vehicles;

1.174.3. Sign  III-90 sign is placed at the junction which leads to or is located towards the highway or road reserved for motor vehicles;

1.174.4.  Color of the sign depends on the type of road on which is placed the sign;

1.174.5. Sign may be placed in the fourth degree of distance of the traffic management. 
[image: image667.png]prie [53)




  III-89



[image: image668.png]



 III-90
1.75. Sign "lining of the vehicles" (Sign  III-91) and "alignment of the vehicles according to the names of localities" (Sign  III-92) shows location of alignment at the junction on the road with many traffic tracks:

1.75.1. In the sign can be written the names of places (Sign  III-92);

1.75.2. Symbols on the sign should respond to the true number of the traffic tracks and method of alignment in them;

      1.75.3. Color of the sign depends on the type of road on which is the sign.

[image: image669.png]



   III-91

[image: image670.png]



III-92
1.76. Sign "the beginning of the traffic track for vehicles of public transport of passengers" (Sign  III-93) and sign "the end of the traffic track for vehicles of public transport of passengers" (Sign  III-94) shows the place where it starts, respectively ends the traffic track for the movement of vehicles to public transport of passengers. In sign III-93, Sign  and III-94 instead of the symbols can be written text "Tram", "Bus", "Taxi". If the traffic lane is intended for the movement of public transport vehicles during a certain period during the day, it is allowed to write the period on the sign, i.e. an additional board is placed next to the traffic sign;


   III-93                             III-94
1.77. The sign "bicycle lane" (III-95) marks the traffic lane dedicated to the movement of bicycles, namely the end of the bicycle lane (III-95.1). It can be of different colors and the bicycle symbol can be drawn on the traffic lane; 
[image: image671.png]


[image: image672.png]


 
Sign  III-95          Sign  III-95.1
1.78. Sign "opening of the traffic track" (Sign  III-96) indicates the place where it starts the additional traffic track for the vehicle movement in the same direction:

1.78.1. In the sign can be written the distance to the place when it starts opening of the traffic track;

1.78.2. Symbols on the sign should respond to the real number of the traffic track and method of lining in them;
1.78.2. Sign is placed on public roads and other roads;

1.78.3. When the traffic is directed for a certain time due to obstacles or the road damages, surface markings are yellow.

[image: image673.png]



 III-96
1.79. Sign "closure (reduction) of traffic track" (Sign  III-97) indicates the place where closed respectively ends a traffic conveyor for moving the vehicles in the same direction:

1.79.1. In the sign can be written the distance to the place when it starts closure of the traffic track;

1.79.2. Symbol on the sign must respond to the true number of traffic tracks and method of alignment in them.

1.79.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign;
1.79.3. When the traffic is directed for a certain time due to obstacles or the road damages, surface markings are yellow.

[image: image674.png]



 III-97
1.80. Sign » speed allowed in certain tracks of traffic » (Sign  III-98) shows the lowest speed allowed in certain tracks of traffic:

1.80.1. Given speed in the sign is taken as an example;

1.80.2. Symbols on the sign should respond to the true number of the traffic tracks and method of lining in them;

      1.80.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign. 
[image: image675.png]



III-98
[image: image676.png]



1.81. Sign »Traffic track for slow vehicles" (Sign  III-99) shows the location where begins the track in which have to move slow vehicles, which move with speeds less than that required to the sign:

1.81.1. In the sign can be written the distance to the place where it starts the track to slow vehicles;

1. 81.2. Symbol on the sign must respond to the real number of the traffic tracks, ban and ways of lining in them. The speed of the sign is given as an example;

1.81.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign and may  have   different symbols.

[image: image677.png]



 III-99

1.82. Sign "the end (closing) of the track of traffic for slow vehicles" (Sign  III-100) indicates the place where the track ends to slow vehicles:

1.82.1. In the sign can be written the distance to the finishing place of the traffic track;

1.82.2. Symbol on the sign must respond to the true number of the traffic tracks and method of alignment in them;

      1.82.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign and may have

      different symbols;   
[image: image678.png]



  III-100

1.83. Sign "exit from the highway and the road reserved for motor vehicles" (Sign  III-101) shows the distance to the beginning of traffic track to exit from the road:

1.83.1. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign;

1.83.2. Sign placed under the rule when traffic track from the motorway exit or from the road reserved for motor vehicles is less than the prescribed length  and at the end of the motorway or road reserved for motor vehicles.

[image: image679.png]b




 III-101
1.84. Sign "table to mark the exit" (Sign  III-102) indicates the place of exit from the highway or road reserved for motor vehicles:

1.84.1. Color of the sign depends on the type of road on which is a sign;

1.84.2. Sign is placed at the top of the separator island.
[image: image680.png]DALJE
EXIT




 III-102
1.85. Signs » vacation » (III-103) and (III-104) shows the arrival in the location where is the place of resort with content of services and space for the rest of the travelers:

1.85.1. Symbols in the sign contain the resort location, distance to the vacation place  (C98), respectively to the next point of fuels (III-104); 

1.85.2. When the sign (III-104) is placed at the beginning of the track for disconnection, under the symbol of the content of country resort is located arrow obliquely to the right;

      1.85.3. Color of the sign depends on the type of road on which is a road.

[image: image681.png]



  III-103

[image: image682.png]Pushimorja
Prevallé

(s P~
500m





III-104

1.86. Sign "ban access to certain types of vehicles on the highway or road reserved for motor vehicles" (III-105) show which types of vehicles and traffic participants are forbidden to move the highway and roads reserved for motor vehicles. The sign which has to do with the road reserved for motor vehicles is (III-71) and is colored blue;
[image: image683.png]T





III-105
1.87. Sign "road fee" (III-106) is located on the traffic track shows the proximity of the facility where is made the payment. Color of sign depends on the type of road on which is a sign;
[image: image684.png]——
S10P 1000 m





III-106
1.88. Sign » notice for road charge»( III-105) shows the proximity of the facility where is done the road payment. Color of sign depends on the type of road on which a sign;
[image: image685.png]PAGESA RRUGORE
PAY TOLL
AUTOBAHNGEBUHR

PAGAMENTO —
PEDAGGIO





 III-107
1.89. Sign "making mandatory the payment card" (III-108), "road fee" (III-109), "electronic road fee" (III-110) and "road to the smart card payment" (III-111) shows making the card mandatory for charges respectively manner of payment in facilities for road traffic fees. Color of sign depends on the type of road on which is a sign;
[image: image686.png]



[image: image687.png]



     III-108                                    III-109
[image: image688.png]



[image: image689.png]SMART
CARD





                                                 III-110
                    III-111

1.90. Sign "deviation" indicates the direction of the traffic diversion when due to traffic deviation of residence or the road damage where the traffic is partially or completely stopped. For further direction of traffic, sign should be supplemented with additional table marked deviation - km;
[image: image690.png]Komoran

Koni T
et

500 m





             III-112
1.91. Sign "path deviation indicator" (III-113) shows the temporary direction of deviation:

1.91.1. If the direction of the deviation is only for pedestrians or for certain categories of vehicles, then, on the left side of the sign marked pedestrian symbol or type of vehicle that is supposed to sign;

       1.91.2. Sign is colored orange.

[image: image691.png]



  III-113
1.92. Sign "track to cover the signs" (III-114) serves to cover temporary traffic sign or to temporal cover of any denomination of settlement in the traffic sign and announcement for conducting the traffic when is not in operation. The sign is colored orange;                                 

[image: image692.png]



        III-114
1.93. Sign "direction of deviation for certain types of vehicles" (III-115) and (III-116), informs drivers of vehicles shown on the sign that should drive in the direction which is specified in the traffic sign – direction required;
[image: image693.png]


    
[image: image694.png]



                                                 III-115    
                    III-116
1.94. Sign "for manual regulation of traffic" (III-117) warns drivers to the proximity of the place where the work are performed and when traffic is regulated in an alternative way. The sign is yellow;
[image: image695.png]



III-117
1.95. Sign »Traffic track designed for a certain type of vehicle" (III-118) which is with the symbol or put in the traffic sign (III-119) shows the number and destination of traffic tracks, when due to maintain traffic flow on roads in the area where works are carried out, time constraints or damage to road, traffic is adjusted so that the traffic tracks are provided for certain types of vehicles etc:

1.95.1. Width of the sign is shown as an example;

1.95.2. Symbols on the sign should respond to the true number of the traffic tracks and method of lining in them;
1.95.3. The base color of sign is white, while due to obstacles or damage to roads, traffic is directed to a particular time, signs have yellow base.
[image: image696.png]



[image: image697.png]



 III-118
                                   III-119
1.96. Sign "for directing traffic on the road with traffic split tracks" (III-120) (III-121) (III-122) (III-123) and (III-124) announces and indicates the direction, the manner of orientation when due to obstruction or damages to the road, the traffic in a certain is oriented by a road track designed for traffic from the opposite direction, therefore the traffic is carried at certain times in both directions and vice versa, during the passage of traffic in both directions, in that, in one direction:

1.96.1. Symbols on the sign should respond to the true number of the traffic tracks and method of lining in them;
1.96.2. The base color of sign is white, while due to obstacles or damage to roads, traffic is directed to a particular time, signs have yellow base.
[image: image698.png]



[image: image699.png]



   
 III-120                                    III-121
    [image: image700.png]


                      [image: image701.png]



                              III-122                                             III-123
[image: image702.png]



III-124
1.97. Sign "table to mark the naming of the road" (III-125) tells drivers and pedestrians, the street name on which cross or enter:

1.97.1. Sign can have the house number, or the block which relates to it. 

      1.97.2. Signs placed at the junction.

[image: image703.png]SHESI DESHMOREVE




III-125
1.98. Sign "Republic of Kosovo" (III-126) indicates the entry in the Republic of Kosovo;
[image: image704.png]REPUBLIKA
EKOSOVES




 III-126

1.99. Sign » the greater speed limit allowed on the roads of Kosova »( III-127) shows the overall speed limit in Kosova by type of road and obligation for short ignition lights when the vehicle is in traffic;

[image: image705.png]



      III-127

1.100. Sign »international sign of vehicle» (III-128). It is written the sign of the Republic of Kosovo; 

[image: image706.png]



III-128
1.101. Sign "For emergency stop" (III-129) and sign "direction for emergency stop" (III-130)  shows the stopping respectively the direction of emergency exit in case of risk in tunnels (galleries). The form of the symbol and distance in the sign III-128 should respond to the type of exit from the tunnel (gallery);
[image: image707.png]



III-129
[image: image708.png]-z- 150m




III-130

1.102. Sign "the number of exit signs or joints" (III-131) shows the number of exits or joints of motorway respectively of the road reserved for motor vehicles. Color of sign depends on the type of road on which is a sign;
[image: image709.png]



 III-131
1.103. Sign "the number of international road" (III-132) shows the number of international road. It is placed as a special sign, under or over other traffic signs;
[image: image710.png]a





 III-132
1.104. Sign "motorway number" (III-133) shows the number of motorway:

1.104.1. Sign is green, the symbol for the motorway is letter A and the external edge is white;

1.104.2. Sign is placed as a special under or over other traffic signs.
[image: image711.png]



       III-133
1.105. Sign "Main road" (M 2) shows the number of motorway. It is placed as a special sign, and may be placed under or over other traffic signs;
[image: image712.png]



III-134
1.106. Sign "number of regional road" (III-135) shows the number of regional road. It is placed as a special sign, and may be placed under or over other traffic signs;
[image: image713.png]



III-135
1.107. Sign "mileage for motorway or road reserved for motor vehicles" (III-136) indicates kilometers in which the sign is located:

1.107.1. Color of the sign depends on the type of road on which is the sign;

1.107.2. Sign according to the rules is set on the right side of the road, in the direction of movement.
[image: image714.png]



 III-136
1.108. Sign "for the highway" (III-137) indicates the number of highway, the number of part in miles of highway on which is placed traffic sign. Sign is placed on one side of the road with two parts of the sign;
[image: image715.png]22

km 235





 III-137
1.109. Sign »part of the regional road" (III-138) shows number of regional road, the number of part of the regional road and part of the kilometers of it, on which the sign is located;

1.109.1. Sign is placed on one side of the road sign with two parts of the sign;

1.109.2. Number of regional road in the sign was taken as an example.
[image: image716.png]22

km 33,5





 III-138
2. In the part of the sign under the white field (Signs C33, C34 and C38-C64) with symbols or inscriptions are marked the headings, type, distance in meter or direction in which is the location, space, equipment, or services (SOS cabins, the fire service, hotels, and similar) with which the sign relates. In this case, the blue area under the symbol of sign mounts, and square-shaped sign passes in the shape of rectangle.

3.

3.1. Warning signs for traffic directing of first degree are:

3.1.1. Sign "before the roadmap for exit from the motorway or road reserved for motor      vehicles" (D01). If the sign has to do with the motorway is colored green, while on the road reserved for motor vehicles, with blue;
[image: image717.png]¥ ®
Lipjan
2000 m





  III-139

3.1.2. Sign » before the roadmap for motorway junctions with sign of the junction « (D02). It is placed on inter-regional junctions.

[image: image718.png]



         III-140

3.2. Warning signs for traffic directing of second degree are:

3.2.1. Sign "junction" (III-41) of (III-42) shows the mutual position, road directions, number of        roads and names of places where cross-roads lead;

3.2.2. Arrow positions should respond to the road position on the ground;

3.2.3. Position of the sign of the number on the arrow to the right may be on the left or in the place depending on the number of routes and the names of location which are required to be marked;

3.2.4. Position of the sign of the road number to the left or right may be in the direction of the arrow or the name of the place;
3.2.5. Signs are placed at a distance of at least 150 meters before the junction determined by the sign;

3.2.6. Base color of the sign is determined by type of road on which is the sign;
3.2.7. For the destination which is located in the path of another type, the basis set is used, the color of which corresponds to the type of road which leads the way;
3.2.8. III-142 sign is taken as an example, while the actual position on the road must respond to the sign.
[image: image719.png]300m




 III-141

[image: image720.png]



       III-142

3.3. Sign »junction with roundabout" (III-143) shows the intersection in which traffic is conducted with roundabout:

3.3.1. Arrow positions should respond to the road position on the ground;

3.3.2.Position of the sign of the road number on the arrow for right can be either left or under the name of the locality, depending on the number of roads and the number of names of localities that should be marked.
3.3.3. Position of the sign of the number and type of road, left and right may be in the direction of the arrow or under the name of the locality;

3.3.4. Signs are placed at a distance of at least 150 meters before the junction determined by the sign;

3.3.5. The base color of the sign is determined by the type of road on which is the sign. For the destination, which lies in the way of another type, the basis set is used, the color of which corresponds to the type of road in which the road leads.
[image: image721.png]PRISHTINE

MITROVICE QENDER




III-143

3.4. Sign "table before roadmap" (III-144) (III-145) and (III-146) shows the name of the exit or stop on the motorway, and roads in interchanges, it can be placed from the right side of the road (III-144) (III-145) or the portal on the road (III-146):

3.4.1. Arrow positions should respond to the road position on the ground;

3.4.2.Position of the sign of the road number on the arrow for right can be either left or under the name of the locality, depending on the number of roads and the number of names of localities that should be marked.
3.4.3. When the sign is placed in the portal, in the third degree of warning, no white area, but the   distance to the exit is written in the green area before the street number from which come up.

3.5. III-146 sign is placed on inter-regional junctions. The color of the sign base is determined by the type of road on which is the sign. For the destination, located in the path of another type, the basis set is used in the sign, whose color corresponds to type of road to which leads. Signs III-146 was taken as an example, while the real position on the road should respond to the sign;
[image: image722.png]



 III-144

[image: image723.png]



III-145
[image: image724.png]PRIZREN PEJE
KUKES GJAKOVE

LE65[E 71 ]





III-146
3.6. Warning signs for traffic directing to the third degree are:
3.6.1. Sign "before the guidelines" (III-147) indicates the direction of movement to the settlement; 

3.6.2. The base color for marking the direction of movement is determined by type of road in which leads;
[image: image725.png]



III-147

3.6.3. Sign "before exit guides" (III-148) of (III-149) on the motorway indicates the direction of movement to the settlements listed in the sign;

3.6.4. The base color for marking the direction of movement is determined by type of road where the road leads.
[image: image726.png]A Tirang

500 m





 III-148

[image: image727.png]250m




 III-149

3.7. Warning signs for traffic directing to the fourth degree:

3.7.1. Sign "path index table" (III-150) indicates the direction of the road for dwelling listed in the sign and the distance in miles (except in the white area). Sign may have no more than three areas to note the direction of movement and more than two dwellings within the area. When the sign is placed on the road (the portal), each field is placed as a special sign on the anticipated traffic track in sign:

3.7.1.1. Sign is set at the junction to the place where the road begins that provided with the sign;

      3.7.1.2. The base color for marking the direction of movement is determined by type of 

      road where the road leads.
[image: image728.png]



 III-150

3.7.2. Signs "guide to the portal on a traffic track" (III-151) and (III-152) "Guide to the portal over two strips of traffic" (III-153) and (III-154) in motorway and road interchange indicates the direction of movement to the dwellings listed on the sign. In sign can be written three or at most four names of settlements, including the names of national parks, Olympic sites or any contents of national importance:

3.7.2.1. Signs are placed at entrances and in the interchange areas, two motorways respectively road reserved for motor vehicles in the place where starts the track to slow the vehicle;

3.7.2.2. Base color of the sign is determined by type of road to which leads. For destination which is located on the roads of another type, is used color which is determined according to signaling.
[image: image729.png]Prishting
FKosové

1 v




III-151

[image: image730.png]Lgenii  ®
Batlaves @




III-152

[image: image731.png]



III-153

[image: image732.png]Witrovice.
Vushtrr





 III-154

8. Warning signs for traffic directing of the fifth degree are:

8.1. Sign "confirmation of direction" (III-155) indicates the direction of movement after the

crucifixion;          

8.1.1. Sign bears the name of the places, distance in miles to those places, and the number of ways in which the place is located;

8.1.2. Position of the sign of the number of sign is among the location’s name, respectively from the left side;

8.1.3. On the sign can be written at most five names of places;

8.1.4. On the highway and the road reserved for motor vehicles which has two separate road tracks, the sign is placed on the road;

8.1.5. The sign is placed at distance at most 500 meters from the last joining;

8.1.6. Base color of the sign is determined by the type of road on which is thea sign.
[image: image733.png]Saranda S0 kn
Durds  3s0kn

Tiane  2tkm
Prizien _753kn

& PrishlnG 130 tn





III-155

ANNEX IV

ADDITIONAL TABLES
1. Additional tables are:

1.1. Additional tables 

1.2. IV-01 shows the distance between the sign in which is located additional table, and the beginning of the road, respectively the country to which the sign relates;


[image: image734.png]



IV-01

1.2. Supplementary Table IV-02 shows the distance to the place on which is the signs B02 (mandatory stop), to which the driver must stop the vehicle;

[image: image735.png]



E02

1.3. Supplementary Table IV-03 shows the length of the part of road at which threatens the danger provided with the sign, respectively, in which applies the order stated prescribed by the sign, or in which is provided the content of the sign, from which it comes the supplementary table;
[image: image736.png]



IV-03

1.4. Supplementary Table IV-04 shows the distance from the sign of the facility or part of the way in which the announcement relates;
[image: image737.png]



IV-04

1.5. Supplementary Table IV-05 and IV-06 indicates the limited time for which the final order applies;

      [image: image738.png]


                              [image: image739.png]



       IV-05
         IV-06

1.6. Supplementary Table IV-07 contains explanations of the sign with the words, or in any other way, if it is not clearly defined with symbols in the sign;
[image: image740.png]



 IV-07

1.7. IV-08 to IV-015 table contains additional symbols to which the sign relates;
[image: image741.png]


                             [image: image742.png]



                                      IV-08
                                                 IV-09

[image: image743.png]]



                                  [image: image744.png]



                                   IV-10
                                                 IV-11

[image: image745.png]


                                  [image: image746.png]



                                    IV-12
                                                 IV-13

[image: image747.png]B



                                    [image: image748.png]



                                         IV-14
                                            IV-15

1.8. Supplementary Table IV-16 shows the removal of the vehicle with "Spiders" in the place that stopping or parking is prohibited with the rules or the traffic signs;
[image: image749.png]



 IV-16

1.9. Supplementary Table IV-17 to IV-22 shows that it’s prohibited stopping or parking, to signs, from the sign, respectively, by one or the other side of the sign;
[image: image750.png]



 IV-17

[image: image751.png]



[image: image752.png]



IV-18                                  IV-19

[image: image753.png]



       [image: image754.png]



   [image: image755.png]



              IV-20  IV-21    IV-22

1.10. Additional table from IV-23 to IV-30 shows the position of parking the vehicle. It is set with the sign IV-36 (parking);
[image: image756.png]



   IV-23

[image: image757.png]



[image: image758.png]



IV-24                                  IV-25

[image: image759.png]



[image: image760.png]



   IV-26                                   IV-27

[image: image761.png](|




[image: image762.png]



    IV-28
                                       IV-29

[image: image763.png]



IV-30

1.11. IV-31 additional sign shows the place which is reserved for vehicles of persons with disabilities or the proximity of the road where can appear disabled person in a wheelchair. It is placed with the sign I-01 (danger on the road) and III-36 (parking);
[image: image764.png]



IV-31

1:12. Supplementary Table IV-32 shows the place which is reserved for specific users. It is placed with the sign III-36 (parking);
[image: image765.png]



IV-32

1.13. Supplementary Table IV-31 and IV-34, indicates the beginning of the road section, meaning the place where the risk of sudden rain or frost. It is placed by the sign I-01 (danger on the road) and II-31 (speed limit);

[image: image766.png]



[image: image767.png]



 IV-33                                IV-34

1:14. Supplementary Table IV-35 and IV-36 indicates the position of priority road crossing. Supplementary Table IV-35 is set with the sign III-09 (road with priority road crossing). Table IV-36 Additional table IV-36 is placed with the sign II-01 (junction with priority road crossing) and II-02 (mandatory stop);

[image: image768.png]~




[image: image769.png]



    IV-35                                IV-36

1:15. Supplementary Table IV-37 shows the proximity of part of the way in which may appear incapable persons - the elderly;
[image: image770.png]



IV-37

1:16. Supplementary Table IV-38 shows the proximity of part of the way in which may appear the blind people;
[image: image771.png]



IV-38

1:17. Supplementary Table IV-39 shows the proximity of part of the way in which is done the snow cleaning. Supplementary table is temporary and is placed during the conduct of works for road maintenance (snow clearing);

[image: image772.png]



IV-39

1:18. Supplementary Table IV-40 indicates that the road works are carried out in connection with the placement of signs on the road. Decided to sign I-01 (danger on the road), II-31 (speed restriction). Supplementary table base color is white, gray symbol. Supplementary table is temporary and placed in the performance of road maintenance works (placement of signs on the street);
[image: image773.png]



IV-40
1:19. Supplementary Table IV-41 shows the country's proximity to roads where traffic accidents occur. It is placed by the sign I-01 (danger on the road), II-31 (speed limit). Supplementary table is temporary and placed in the event of severe traffic accidents when the traffic temporary fix;
[image: image774.png]



IV-41

1:20. Supplementary Table IV-42 announces the time of movement of frogs in large numbers, which, passing across the road cause certain danger for drivers. Additional table according to the rules, is placed with the sign I-01 (danger on the road);
[image: image775.png]



IV-42

1:21. Additional Table IV-43 sign announces that the traffic sign to which is added the additional table set due to traces of vehicles on the road. It is set with the sign I-01 (danger on the road), II-31 (the speed limit);
[image: image776.png]



 IV-43

1:22. Supplementary Table IV-44 shows the place on the street where is the device to slow traffic (bumps). Determined by the sign IV-34 (proximity of children on the street) and IV-04 (children on the street);
[image: image777.png]



IV-44

1.23. Supplementary Table IV-45 shows the point of fuel gas. Decided to sign III-40 (point of fuel);
[image: image778.png]



IV-45

1:24. Supplementary table " sign – “exit from the highway or motorway " (IV-46) shows the proximity of the exit from the highway or motorway;
[image: image779.png]



IV-46

1.25. Signs »the sign of the highway node « (IV-47) Indicates the proximity of the intersection of the highway or motorway;

[image: image780.png]



 IV-47

1:26. Supplementary Table IV-48 shows the passage of vehicles transporting the load beyond loading gauge;
[image: image781.png]



IV-48

1:27. Supplementary Table IV-49 shows the space with increasing concentration of hazardous substances into the air. Supplementary table base color is white, with symbols on red with black lettering;
[image: image782.png]



IV-49

1.28. Supplementary Table IV-50 shows the necessary connection of the engine due to long waits for environmental protection. It is exclusively associated with the work of the red traffic light signals. Table base color is white, with the key symbols with gray and black lettering. Supplementary Table deciding where increasing concentrations of hazardous substances into the air;
[image: image783.png]



IV-50
  1.29.  Supplementary table (IV-51 and IV-51.1) - shows the direction of movement of bicycles on their path.

[image: image784.png]



                                           Sign  IV-51                Sign  IV-51.1
1.30. Supplementary Table IV-52 shows the road with one-way traffic and with bicycle traffic in both directions.

[image: image785.png]



IV-52
1.31.Supplementary sign IV-53 indicates bicycle traffic in both directions.
[image: image786.png]—




IV-53
1.32. Supplementary signs IV-54 and IV-54.1 indicate a two-way bicycle path.

[image: image787.png]


 [image: image788.png]



IV-54                          IV-54.1
1.33 Supplementary Table IV-55 defines the vehicle to which the traffic sign relates. The symbol may be of different road vehicles.
[image: image789.png]



                                                                     IV-55                             
ANNEX V

THE SIGNIFICANCE OF ILLUMINATED SIGNS
1. The significance of illuminated signs is:
1.1. The red light means stop vehicles crossing the fig. – V-01;

1.2. Red and yellow light indicates that soon will be a break in the traffic stop, before the appearance of green light – fig. V-02;
1.3. The green light indicates the free passage of vehicles, and should be turned on as independent light. The transition from green light to yellow, must be reported to the intersection of the green light three times – fig. V-03; 

1.4. Yellow light before the red light means stop moving, except for vehicles which at the time when the yellow light switches, are located at that distance from the illuminated signs that cannot stop safely, and not to pass this sign – fig. V-04;

1.5. Complementary (additional) illuminated arrow shows the free passage of vehicles in the direction indicated by the green light also during the time when the red or yellow light is turned on – fig. V-05 and V-06;
1.6. Forms of arrows shown in - fig. V-07 (for the arrows with red illumination) and V-08 (for the arrows with green lighting);
1.7. Crossed lines with red color (X), show the traffic stopping along the track on which the sign is located, fig. V-09;

1.8. Green arrow with the peak turned down, shows the free passage along the track on which is placed the sign-fig. V-10;
6.9. Yellow arrow with the top turned to the right or left, shows the passage of traffic flow by the track on which the sign is located on the other track - fig. V-11 dhe V-12;

                                                                

V-01  [image: image790.jpg]O0®




 V-02 [image: image791.jpg]O0@




  V-03 [image: image792.jpg]' 10l®




 V-04[image: image793.jpg]O




 V-05  [image: image794.jpg]0O0O®




 V-06 [image: image795.jpg]0@





                                        

                      [image: image796.jpg]


                           

V-07

[image: image797.jpg]



V-08

[image: image798.jpg]


 V-09      [image: image799.jpg]


 V-10

                              [image: image800.png]


  V-11       [image: image801.png]


 V-12

       

2. By the traffic light is regulated the traffic of bicycles in crossing the bicycle path across the road, the traffic lights are in the shape of the silhouette of the bike and have the following meanings:
2.1. Free passage of bicycle - fig V-13;
2.2. Stop passing the bicycle – fig. V-14;
2.3. The same equipment for sign lighting for bicycle ande pedestrian can be applied even in cases when the pedestrian and arrows for pedestrian and bicycle are side by side photo- V-15 and V-16 fig.
                                                        [image: image802.jpg]o e®





                                                         V-13   V-14    V-15    V-16
3. Illuminated signs at traffic lights have the following meaning:

3.1. Free passage of pedestrian - fig.V-17 
3.2. Pedestrian crossing ban fig. - V-18 
[image: image803.jpg]


 V-17  [image: image804.jpg]


 V-18

4. The line shows:
4.1. Stop pass for the tram – fig. V-19;

4.2. Free pass for the tram in the direction toward the fig. - V-20;
4.3. Free pass for the tram in the right direction - fig. V-21;
4.4. Free pass for the tram in the left direction - fig. V-22.
[image: image805.png]Q0

@)
QO

/1@





                            V-19                    V-20                          V-21                V-22

5. Crossing traffic signs
  5.1. Distance from crossing traffic signs depends on the permissible speed of movement and the real situation. lluminated signs at railroad crossing (to mark the crossing of the road over the railroad tracks at the same level) may be signs marking the half barriers and barriers and signs that announced the arrival (closeness) of the train, namely the closure of crossing barriers or half barriers.
 5.2. Besides marking the rail crossing with illuminated signs, crossing should be provided with acoustic signals.
5.3. If illuminated signs at rail crossing warned the arrival of the train, namely the reduction of barriers or half barriers where these signs alerted traffic participants on what barriers or half barriers are in the closed position, these signs give red light illuminating alternative which are in the form of round Ø 300.
5.4. Lights out in paragraph 1 of this Article shall be located near each other in the vertical column of the table which has the shape of equilateral triangle with high returned from the top, colors and dimensions of which correspond to the color and dimensions of the danger signs, length of equilateral triangle ribs is sized 120 (signs V-23), with retro-reflective color grade III.

5.5. Lights by paragraph 1 of this article are worked on the technology of light diodes (LED).
[image: image806.jpg]



 V-23

ANNEX VI 

SIGNS ON THE ROAD AND IN OTHER SURFACE
1. Longitude marks ( signs ) on the street are:

1.1. Longitudinal lines are full, interrupted, dual and side lines.

1.2. Full longitudinal (dividing and side) line marks the prohibition of vehicles passing over that line or vehicle movement ban in that line.
1.3. With the exception of paragraph 2 of this Article is permitted excess in the full line of the road, of vehicles that in a flat, cannot develop a greater speed than 30 km / h, and vehicles that are not considered motor vehicles.
[image: image807.png]



VI-01

1.4. Interrupted longitudinal lines may be dividing line, short interrupted line, wide interrupted line and warning line. Interrupted (dividing) line shared the road surface on traffic tracks fig. - VI-02.

                [image: image808.png]



VI-O2
1.5. Wide line, with interruption serves as the sideline for the separation of traffic flow at intersections on roads outside settlements and is the minimum width of 30 cm.
1.6. Warning line serves to warn of the proximity of full line of demarcation fig. VI-03.
[image: image809.png]



VI-03

1.7. Short line, with interruption serves as a dividing line in the vicinity of the branch junction, as the leading line at the junction, and for sharing the traffic tracks for vehicles of public transport of passenger fig. VI-04.
[image: image810.png]



VI-04

1.8. Double dividing line, double line may be full line, interrupted double line and double line combined.
1.9.  Double dividing line (full) prevents the passage of vehicles on those lines or prohibit the traffic of vehicles across those lines and must be applied on roads with traffic in both directions fig. VI-05:
1.9.1. With two or more traffic tracks for each direction
1.9.2. With an odd number of the traffic tracks if the excess is prohibited in both directions;
1.9.3. In tunnels or near tunnels in length at least 200 m;

1.9.4. On the premises;
1.9.5. If required by traffic conditions, and safety on the road or the road environment.
[image: image811.png]



VI-05
1.2. Double dividing line with interruption serves for marking of the traffic tracks with variable direction of movement in which traffic is directed with illuminated signs - fig. VI-06. 

[image: image812.png]



VI-06

1.11. Combined double line serves for the separation of traffic track in places where visibility conditions are such that allow overcoming only one direction of movement - fig. VI-07.
[image: image813.png]



VI-07
1.12. Parts of the road near the mountain neck, intersection, road crossing at the railroad tracks, and in settlements in which the visibility of the road is significantly reduced and may be marked with one or two continuous parallel lines, full lines or double lines one of which is full, and the other, interrupted figures VI-08, VI-09 and VI-010.

1.13. Length between point B and C (figure VI-08) is determined by the speed allowed, so that the transition from two tracks in a traffic track is applied by:
n £ 1:60 for v > 50 km/h

n <1:30 for v £ 50 km / h

VI-08

[image: image814.png]L=Largésia o shikushmériss.
M= (A-B,C-D)= Glersia e shitkushmérisé




VI-09

[image: image815.png]L= Gjatésia o shikushmariss
M= (4B, C-D)~Gjoresia
o shikushurérise




VI-10

1.14. To determine the length of the visibility is taken the speed which does not exceed 85% of vehicles or the estimated speed if the value of which is greater
1.15. The length of visibility (M) is determined by the speed of vehicles (fig. VI-09 and VI-10), which is:
1.15.1.  ...........130 km/h - nga 200m to 400 m;

1.15.2.  ......... 100 km/h - nga 160 m to 320 m;

1.15.3.  .......... 80 km/h - nga 130 m to 260 m;

1.15.4. ........... 60 km/h - nga 50 m   to  100 m;

1.16. In determining the length of the visibility for marking the road signs near the neck mount, in turn to reduced visibility or similar places, eye height is 1.0 m, while the building height is 1.1 m.
1.17. Full dividing line must precede the warning line (L) which is determined by the speed of vehicles coming and is at least: 

1.17.1.  .......130 km/h - 160 m;

1.17.2.  ........100 km/h - 120 m;

1.17.3.  ........ 80 km/h - 100 m;

1.17.4.  ........60 km/h - 80 m;

1.17.5.  ........40 km/h - 60 m;

1.18. The warning line markings may be supplemented by one or more arrows (VI-26), that show drivers which traffic tracks should be used.

2.Transversal signs on the road are:

2.1. stop line;

             2.1.1. Stop line may be full or uninterrupted. The full stop line marks the place where the drivers are obliged to stop their vehicle may be indicated with a “STOP” painted before the line -  Fig. VI-11;

[image: image816.jpg]



VI-11

2.1.2. Interrupted line - marks the place of detention in which the driver must stop the vehicle if necessary to give priority to vehicles that move on the path with priority passage. Before stopping line can be marked warning triangle (VI-12).
[image: image817.png]



VI-12
2.1.3. Instead of interrupting stop line the location in which the driver must stop the vehicle (if it is necessary) giving priority to vehicles which move on the path with priority passage may be marked with a triangle with the peak turned to the driver (fig. H 13).  

[image: image818.jpg]


 [image: image819.jpg]



                VI-12                                                   VI-13
2.2.Oblique lines

 2.2.1. Oblique lines mark the opening of the exit track (fig. VI-14) and the closing of the entry track (fig. VI-15) on the highway and roads reserved for motor vehicles.
[image: image820.png]* [>60m J{

H14




         VI-14

[image: image821.jpg]i 1>60m )




VI-15            

2.2.2. Opening and closure of the traffic track destined for the public transport of passengers (Figure VI-16)

[image: image822.jpg]



VI-16

2.3.Limiter
      2.3.1.  Limiter marks the place of entry in which is necessary separation of part of the street       where the traffic is stopped (Figure VI-17).
VI-17[image: image823.jpg]



2.4.pedestrian walkway
        2.4.1 The pedestrian walkway defines the intended route for the pedestrian crossing (fig. VI-18), marked with different colors.
2.4.2.  In places where the pedestrian crossing cannot be marked with ink, may be marked with steel or plastic elements, dowel (peg) or retro-reflective signs.
[image: image824.jpg]



VI-18

2.4.3.  When the road is marked for the pedestrian crossing (fig. VI-18) must be marked signs of III-02 and I-33 (marked pedestrian walkway), except in places where the traffic is regulated by illuminated signs (traffic light) and near the junction, where there is a crossing and the road signs marked with II-01 or II-02.
2.4.4. On the streets where the pedestrian walkway is near the school should be the inscription>> SCHOOL <<(Figure VI-55).
2.4.5.  Bicycle path crossing across the road is part of the circulating road surface intended for the passage of bicycles (Figure VI-19) marked with different colors.
[image: image825.jpg]



VI-19
2.4.6. Vija e ndalimit të biçikletave para kryqëzimit VI-19.1 dhe VI-19.2 mund të jetë në forma të ndryshme.

[image: image826.png]



VI-19.1

[image: image827.png]



                                                                           VI-19.2

3.  May be marked with arrows:
3.1. One direction - fig. VI-20;
3.2. Two directions (combined) - fig. VI-21 and VI-22;
3.3.  Alignment in the two neighboring junctions, where the alignment should be performed before the first intersection which is prevented from returning in the direction shown, Fig. VI-23;
3.4.  Direction of movement for garages - fig. VI-24;

3.5.  Traffic return - fig. VI-25;

3.6.  Warning of the end of the vehicle exceeds – fig. VI-26
[image: image828.jpg]


[image: image829.jpg]


[image: image830.jpg]



           VI-20                      VI-21                    VI-22

                                     [image: image831.png]


         [image: image832.png]Hod




                        VI-25  [image: image833.jpg]A= —x -




                        VI-H26[image: image834.jpg]



4. The scope for directing traffic marks area where traffic is prohibited, and stopping the vehicle and that:
4.1. Between the two tracks with opposite direction - Fig. VI-27;
4.2. Between the two tracks of the same direction - Fig. VI-28;
4.3.  In places of the special opening track, with return - Fig. VI-29;

4.4.  Before islands for separation of the traffic flow - Fig. VI-30, VI-31, and VI-32;
4.5.  At the entrance of the motorway - Fig. VI-33;

4.6.  At the exit of the motorway - Fig. VI-34.
               VI-27   [image: image835.jpg]


                                             [image: image836.png]H28




VI-29[image: image837.jpg]|




                 

         VI-30  [image: image838.jpg]


                 VI-31    [image: image839.jpg]iy

i

—



                VI-32[image: image840.jpg]Y

e





                

VI-33    [image: image841.jpg]


            VI-34[image: image842.jpg]



5.   Orientation line - marks the location of the change of free surface of the road before the strong constraints on the street or at their ends.
6. Lines can be oriented before the islands for aligning of vehicles for public transport of passengers (Fig. VI-35) for the form of the barriers at the ends of the street (fig. VI-36), and to note the significant change of road surface (fig. VI-37).
    [image: image843.jpg]


                          [image: image844.jpg]


                       [image: image845.jpg]’yl
’yl




        VI-35                                                    VI-36                                     VI-37    

7.  Inscriptions on the road, provide the necessary information to the traffic participants, for example with the words:
>>STOP<<,>>BUS<<,>>TRAM<<,>>TAXI<<,>>SCHOOL<<,>>TRAIN<<, but also, names of countries, the speed limit etj.(fig. VI-38, VI-39, VI-40, VI-41, VI-42, VI-43, VI-44, VI-45, VI-46, VI-47, VI-48, VI-49,dhe VI-50).



                                VI-38                            VI-39                                         VI-40

                                               



                        VI-41                                          VI-42                                             VI-43

                        

  
 [image: image846.jpg]


      [image: image847.jpg]


     [image: image848.jpg]ZONA




 VI-44                                     VI-45                                        VI-46                        VI-47

                

[image: image849.jpg]D



                    [image: image850.jpg]


                   [image: image851.jpg]



                      VI-48                                              VI-49                                              VI-50    

8.  Inscriptions on the street can be set as the traffic signs (fig. VI-45, VI-46, VI-47).
9. Note the areas of traffic for special needs, serves to mark the places reserved only for bus stops (fig. VI-51, VI-52 and VI-53), marking the places reserved only for the auto - taxi (VI-54), marking the passage for pedestrians in the vicinity of schools (VI-55), marking the places reserved only for persons with disabilities (Figure VI-56), marking the places where the parking and stopping is prohibited (Figure VI-57 and VI-58) and mark the path for bicycle and pedestrian (VI-59). Line V-59.1 divides the road surface into traffic lanes where road vehicles move in the bicycle lane if the traffic lane is not wide enough. V-59.2 is only implemented when sufficient traffic lane width is provided for vehicles, and the width of the bicycle lane must be ≥1m, where only bicycles move. The bicycle lane on a one-way road in the opposite direction to the direction of vehicle movement must be marked with a traffic sign.  9.1. If the surface of the traffic lane also serves for the movement of bicycles - bicycle lane, this space is marked with a different color and a longitudinal dashed line.
                   [image: image852.png]BUS

BUS





VI-51
      [image: image853.png]SV 2 2] : N \_





VI-52

             [image: image854.png]SV

BUS

o

BUS

e |





VI-53

[image: image855.png]- — -




VI-54

[image: image856.png]YTI0XHS:

SHKOLLA





VI-55

                     [image: image857.jpg]



VI-56

                     [image: image858.jpg]



VI-57

                     [image: image859.png]



VI-58

                    [image: image860.png]banking
it  bigiklstave





VI-59
[image: image861.png]



VI-59.1
[image: image862.png]



VI-59.1
10.  Marking of parking places for vehicles, serves to mark the spaces for parking. Parking in relation to the edge of the road can be full length (endwise) (fig. VI-60), aslant (slantwise) (fig. VI-61) and vertical (fig. VI- 62).
VI-60[image: image863.jpg]


     VI-61[image: image864.png]


    VI-62[image: image865.jpg]



                                      VI-63[image: image866.jpg]



11. Note the means for calming (slowing) traffic - artificial bumps in the road (Figure VI-63) and raised surfaces (VI-64).
                               VI-64[image: image867.jpg]



12. Yellow square at the intersection VI-65. The lines of the square can be slanted, straight or similar. The color of the square can be yellow or other.
                                                   VI-65[image: image868.png]



13.  Elements - constructions and equipment of public roads and facilities that imply permanent obstructions within the size of the traffic profile and are marked red and white, while free profile is white and black - signs - figure VI-66.
                                             VI-66      [image: image869.jpg]



13.  Evacuation line in the enclosure of the tunnel is marked along the entire length of the tunnel in the side in which are the entrances to the pedestrian crossing and crossings for vehicles, with width line of 50 cm in red (RAL2002) - fig. VI-67.
VI-67    [image: image870.jpg]


 

14.  Evacuation line in the enclosure of the tunel is made so that the lower ends of the line to be the height of 90 cm from the level of pedestrian corridor.                                                                

ANNEX VII

ROAD TRAFFIC EQUIPMEN
1. Equipment for marking the edges of the road are:  
1.1. Direction of the indicators (fig. VII-01) serves to mark the edge of the road;
1.2. Pillars of the direction indicators in the direction of movement must have retro-reflective sign of retro – reflective glass;
1.3.  Retro reflective signs in the direction of movement from the right side is colored red, while the left is colored white;
1.4.  On roads with a direction of movement, retro-reflective sign on both sides is red;
1.5.  Direction indicator - (VII-01), in principle is placed at a distance of 0.75 m from the edge of the road, along the road at a distance of 50 m when the road is straight, and when the road is 25 m on curves and depends on the turning radius , respectively, according to the table presented;
1.6.  On motorways and roads reserved for motor vehicles indicator guidelines (VII-01) are placed at height of 105 cm, while in other ways in height of 0.90 cm from the surface;
1.7. When along the road is placed the protective fence mitigation, guidelines of the indicator are set:
1.7.1. In cases where the protective fense - mitigatory   is removed from the edge of the road 1.5 meters and in small fences;

1.7.2. In cases where the surrounding soft protective material is removed more than 1.5 m. minimum distance 0.5 meters to 0.9 meters maximum from the external edge of the road;
1.7.3. In cases where the surrounding soft protective material is placed in the dividing track distance of 1.6 m or less, the pillars of the direction indicators are displayed in the fence.
                                                [image: image871.jpg]



                                                                     VII -01

1.8.  Directions of the indicators, signs for tunnels and galleries (Fig, VII-02), mark the end of the road in the tunnel respectively in the gallery, and are worked with the technology of light diodes (LED) and must have permanent power supply;
1.9. Indicative guidelines for tunnels in the direction of movement on the right side are red, while on the left side white;
1.10 On the road with a traffic direction,  the reflective sign in the direction of movement from the right side is red and white background, while the left side is made from two sides, with red, in cases of the traffic directing and usage of the traffic track in two directions;
1.11.  In the tunnels and galleries, navigate penalty marks are in the technology light -emitting diode (LED) (fig. VII-02) and are placed at a distance 25 m when a tunnel or gallery in the direction of, respectively at 15 m distance at curves and the first 100 m of the tunnels or galleries;                                           

                                                          VII-02[image: image872.jpg]



1.12.  Reflective signs (fig. VII-03) define the edge of the road which are placed in facilities where it is not possible to be set in piles, where the shape, size and color depend on the place where they are put (in the protective fence on the sides of the tunnel, in retaining walls or similar, as well as in the longitudinal and transverse markings of the road);

1.13. Surface of the reflective sign must be class of III retro-reflective;

1.14. When on the road is set the concrete protective fences, and in it, is placed the reflective sign (VII-03), in a certain distance and at the same height as in the pillars of the directions of indicators (VII-01);  
VII-03[image: image873.jpg]-




1.15.  Sticks to the snow in the winter conditions indicate the edge of the road track and mark the length of road or road facilities;
1.16.  Sticks to the snow on the road (fig. VII-04) and road facilities (fig. VII-05) are alternately colored in red and yellow. The highest field should be painted with reflective material;

1.17. Sticks to the snow (VII-04) are placed at the edges of the road, where are located the pillars of the direction indicators. Setting from the right side of pillar of the direction indicators, looking at the direction of movement so as not to cover the reflective part of the direction indicators;

1.18. Stick to the snow must be placed in front and at the end of the security fence;
                                                   [image: image874.png]



VII-04
1.19.  At the beginning of road construction sets up a stick with the stopper facing down, and at the end of the road construction stick with the limiter turned upwards;

1.20.  Tip of the limiter should be painted with reflective material.
[image: image875.png]



VII-05

1. 21.Tables for marking the island (fig. VII-06, VII-07, VII-08 and VII-09), mark the top of the traffic island at the crossroads, at the tip of the dividing island on the highways exit directions and roads reserved for motor vehicles. Table K08 is worked as a spatial element:
1.21.1. Base color of the sign VII-09 is yellow - red, retro-reflective color class III's.
                         VII-06  [image: image876.jpg]


  VII-07[image: image877.jpg]



 

                                                  VII-08[image: image878.jpg]


 VII-09 [image: image879.jpg]



2. Equipment, signs and notes for notification of works, barriers and road damage are:
2.1. Marking an obstacle on the left side of the road (like VII-10) and right (like VII-11) in the direction of driving means work or obstacles on the roads, buildings and other traffic areas;
VII-10[image: image880.jpg]



VII-11[image: image881.jpg]



2.2. Marking the bend in the road (like VII-12 and VII-13) and plate marking a sharp bend in the road (like VII-14) with guidance to navigate left or right;
2.3. Color of the arrow on the sign VII-14 is colored yellow and red retro-reflective – class III; 

2.4. Signs are placed where it starts the rough curve VII-14 table is placed in the rough and unexpected curves;
 VII-12[image: image882.jpg]


   

  VII-13   [image: image883.jpg]


    VII-14[image: image884.jpg]



2.5. Side table of the barrier (fig. VII-15, VII-16, VII-17, VII-18) marks the country side, which reduces the profile of the road. With the tables, are physically separated the road tracks of the opposite directions of movement. Tables: VII-17 and VII-18 are set in the places where the road surfaces are raised, or there are artificial bumps in the road;

2.6. Color oblique stripes on signs VII-17 and VII-18 are yellow-red retro-reflection of class III;
[image: image885.png]\'7



       [image: image886.png]K



   

      VII-15     VII-16        VII-17       VII- 18         
2.7. Limiting cones (fig. VII-19) serve for marking of the road works, with short duration;
  VII-19[image: image887.jpg]AAA




2.8. Fence for marking the obstacles on the road (fig. VII-20 and VII-21) serves to mark the barriers on the traffic surface;
                                           [image: image888.png]TTTT



      

VII-20                    VII-21
2.9. Table to mark the place where the works are carried out, or damages to the road (fig. VII-22 and VII-23);
                                         VII-22   [image: image889.jpg]


      VII-23
2.10. Moving table with the brilliant light and the sign (fig. VII-24 and VII-25) marks the site of works on the street or road damage;
  VII-24 [image: image890.jpg]o Fa

3



  VII-25

2.11. Movable table with twinkling lights and illuminated arrows facing down, and the traffic signs (fig. VII-26), marks the place on the road where the traffic track is closed, which directed the traffic.
 VII-26[image: image891.jpg]e




2.12. Movable table – illuminated, with the changing content (fig. VII-27, VII-28 dhe VII-29) shows the place where the works are performed, or where is given the direction and the mode of the traffic orientation.
                            VII-27  [image: image892.jpg]


         VII-28[image: image893.jpg]Xkm




      VII-29[image: image894.jpg]


  
3. Illuminated signs marking the works, the barriers and damages on the road:
3.1.  Diameter of the lights should not be less than 210 mm. Distance between the lights depending on the situation is from 5 m to 10 m.
     3.1.1. The red light in the tables is used to mark the closed part of the road (Fig. VII-30);
                                    VII-30[image: image895.jpg]i




3.1.2. The yellow light twinkling is used to highlight the traffic sign on which is located (fig. VII-31). When it comes to the sign, the operation and monitoring of traffic that uses the police, then instead of yellow light twinkling lights is used with twinkling blue;
VII-31[image: image896.jpg]



3.1.3. Series of illuminated yellow lights are connected, which at intervals lit and switched alternately in the direction of movement. The range of lighting, announces that one or more moving tracks are closed for the move, and that traffic is directed by "travel with the lights" (fig. VII-32);
VII-32[image: image897.jpg]



4. In equipment for traffic guidance and orientation in the areas of road works, other barriers and the road damages are included:
4.1 The mounted terminal (distal) which is used for directing the traffic of vehicles, through the traffic yellow tracks;
4.1.1. The curb must be imprinted reflective markings for better visibility at night in reduced visibility conditions (Fig. VII-33).
VII-33[image: image898.jpg]



4.2. Markers for sharing the driving directions are placed when the traffic takes place in two directions through the one road direction:
4.2.1. Surface markers to be derivative of reflective markings (like VII-34, VII 35 and VII 36);

4.2.2. Marker can be independent or reinforced, mounted on the side. When the markers are reinforced in the distal fitter, should be in red and white, run with the top down in terms of movement (fig. VII 35 and VII 36).
                                              [image: image899.png]



                                                VII-34                    VII-35                      VII-36
4.3. Navigate penalty mark to separate driving directions and marking the crosswalk, and crossing the road over the railway (fig. VII-37):
4.3.1. Navigate the sentence markers (markers) are focusing reflective tag or label lighted on both sides of white paint;
4.3.2. Navigate penalty mark, separating traffic lanes in the tunnels (galleries), are placed at 6 m distance when the traffic in the tunnels is two directional respectively at distance 12 m when the traffic is one direction.
     VII 37[image: image900.jpg]



4.4. Curtains and conveyors serve to limit small surfaces (fig. VII 38).
VII 38[image: image901.jpg]A AR




4.5. Dividing fences (elastic barriers) make physical separation of the surface provided for traffic from the opposite direction, and the surface of the road where the traffic is stopped (fig. VII 39).
VII 39[image: image902.jpg]



4.6. Flexible fence (expand - narrow) serves to close the small movable surfaces (fig. VII 40 and VII 41).
      [image: image903.jpg]


                                                                               VII-40                                VII 41

4.7.. Barriers and half barriers are devices designed to close the traffic of vehicles and pedestrians in the direction where they are located indirectly.
4.7.1. In the barriers, twinkling red lights are placed amongst the defenders, while in half, barriers to its end.
4.7.2. The diameter of the circle of light switching is minimum 210 mm.

4.7.3. Barriers that are placed in the railway crossing and which close the road along its entire width (fig. VII 42), must be marked with at least three red lights with reflective glass from which one should be placed between the barriers, while the other  two at the ends of the barrier.
   VII 42[image: image904.jpg]H
l




4.7.4. Half barriers at rail crossing close the traffic only to the middle of the road width (fig. VII 43). They should be marked with at least three red reflective light located at certain distance over the entire length of the half-barrier one of which must be placed at the end of the half-barrier.
                  VII 43[image: image905.jpg]



4.7.5. When barrier and half barrier is placed at the entrance of the parking area or garage, is painted with red and if possible with a red reflective glass.
4.7.6.  Barriers and half barriers must be marked with the glass with red reflective, even if they are marked with special signs of continued or twinkling light.
4.7.7.  Reflective glasses, paragraph 1 and 2 of this Article shall have at least 40 cm area and should be placed in order to look by the direction of the road, where the traffic is closed.
4.7.8. Barriers and half barriers throughout the length should be wrapped with retro-reflective class II.
4.7.9 Traffic mirrors are designed for safe connection from the side street, on the road with passing priority or similar situations in the areas with reduced visibility.
4.7.10. Outer edges of the traffic mirror should have alternatively, a field with red and white color.

4.7.11. Traffic mirrors may be rectangular or circular shape (fig. VII.44 and VII.45).
[image: image906.jpg]



                     VII 44                               VII 45            
4.8.  Protective fence is certainly a technical design, whose purpose is preventing the vehicle slipping out of the way, respectively to not allow the vehicle to get out of the way. 
4.8.1.  Class of protective fencing depends on categorization of roads:
	CATEGORIES OF ROAD
	END OF ROAD
	DIVIDER TRACK
	OBJECT

	MOTORWAY- ROAD 

RESERVED
	H2- H1
	H2
	H3-H2

	 MAIN AND  REGIONAL ROADS
	H1
	
	H2

	OTHER ROADS
	N2
	–
	H1 – H2


4.9. During the road works, worker holds a red flag (fig. VII 46) passage ban, while the green flag (fig. VII 46) allowed passage. The flag of red and green are the size of 40x40 cm.
                                                              [image: image907.jpg]



                                                                 VII 46                        VII 47

4.10. Circular table with diameter of 30 cm - on one side has the sign II-04 (traffic stop in one direction Fig. VII.48), and on the other side the green field with the white circle, and width of 6 cm (fig. VII 49). II-04 sign turned towards the vehicle that comes means that the passage is prohibited (fig. VII 48). While the green field surrounded by white, and turned to arrival, means free pass (fig. VII 49).

                                                         [image: image908.jpg]



                                                        VII 48                             VII 49                                        

4.11. Signs and the road equipment for the traffic calming effect on reducing the speed of movement of vehicles, up to speed, allowed.
4.11.1. Signs and traffic calming devices include:

4.11.1.1. Optical white warning stripes;

4.11.1.2.. Acoustic warning track (voice);

4.11.1.3. Vibrant (vibratory) straps; 
4.11.1.4.. Artificial bumps; 

      4.11.1.5. Raised surfaces on the road.

4.11.2. Optical warning white line is worked with the help of tools for working on the street signs, while acoustic or vibratory conveyors, by making the rough road surface, or carrying the thin layer on the road.

4.11.3. Artificial bumps are convex profile while on the road surfaces are raised trapeze profile which must be distinguished from the road surface by material and color that look good as night and day.

4..11.3.1. Artificial bumps and curved surfaces can be placed only on the roads in the settlements (residential regions), which approaches the zones in which it is necessary to slow the movement of vehicles for the traffic safety.

4..11.3.2. The use of artificial bumps and raised surface is not allowed on roads that are more likely to move emergency vehicles (on roads that lead to health facilities).

4.11.3.3. Artificial bumps and raised surfaces should be marked with additional table E44 besides the traffic sign I-34 (II-31 or III-04) and III-10 traffic signs (road bumps), VII 17 and VII 18 (table to mark the side barriers) and road signs. Surfaces must be from non-slippery material and the composition of the substances with constant reflection and reflecting on the side from which the approaching vehicle.                     

4.11.3.4. Artificial bumps should be placed well in defense of the road so as to prevent separation of the elements or parts thereof. In the area of artificial bumps and raised surfaces should be carried out appropriate measures to water drainage.
4.11.4. Most common measures that apply for the traffic calming in the track are:

4.11.4.1.Optical white lines warn the driver that should reduce the speed of movement;

4.11.4.2.Lines are placed in the series of at least four white reflective tracks indirectly in the direction of movement along the width of the moving track, increasing the width of the tracks at smaller distance. The first line should be minimum 20 cm wide, while each subsequent line is added by 10 cm (fig. VII 50). The distance between the lines depends on the beginning (ex. 80 km / h) and final velocity (psh.40 km / h) which the vehicle reaches the front part of the dangerous road (fig. VII 51);

4.11.4.3.Optical white lines are placed before: junctions, pedestrian crossings, before the dangerous parts of the road, before the plate III-79 (name of residence) where the
payments are made ​​in roads, border crossings, etc.
VII 50[image: image909.jpg]



        [image: image910.png]



VII-51    

4.11.5. Straps for acoustic warning to drivers who broadcast vehicles crossing the flickering light with acoustic effects, which warned that drivers should reduce speed of movement (fig. VII 52):

4.11.5.1.Road tracks are worked  by scratching the surface of the track,  with superficial tools (means), with scratch or by throwing the eruptive quarry granules, size  8 to 12 mm;
4.11.5.2. Acoustic conveyors set in couples at distance 1.8 m (2.0 m) above the traffic, width 20 to 40 cm and 5 to 12 mm height, mutual distance, which depends on higher speed allowed (ex. 80 km / h) and lowest speed allowed (ex. 40 km / h) which the vehicle arrives before the dangerous part of the road;

4.11.5.3. Acoustic conveyors can be placed before the schools, kindergartens, railway crossings, pedestrian crossings, in places where payments are made on the road, intersections and dangerous curves where has high speeds of movement and where we want to sound and with the small vibrating tools warn drivers that they must reduce their speed according to the rules set restrictions or to the signs on that road;
                                 VII 52[image: image911.jpg]



4.11.6. Vibrant conveyor - vibratory during the passage of vehicles emits strong vibration and acoustic effects, this warns the drivers that they must reduce their speed. Tracks are arranged in couples at 1.8 m distance (2.0 m) from each other Fig. VII 53;

4.11.6.1.Vibratory conveyors are worked from the eruptive quarry granulation along the entire width of the track from 20 to 40 cm and height 18 to 25 mm. The distance of the pair of tracks depends on the highest speed allowed which in principle represents the passage of time from one or two seconds;

4.11.6.2. Vibratory conveyors are placed in locations where the driver is to be instructed to drive under the limitations prescribed for that course.
VII 53[image: image912.jpg]=50k
Ve 80 kn

a2 sosim
a=neam
aemesm
sevoum
aswanm
a2z am





4. 11.7.Artificial bumps are constructing elements that are placed before the traffic calming zones, mostly in the streets and within residential areas marked with traffic signs III-21 (area in which the speed is limited) or III-25 sign (calm traffic area fig. K54):

4. 11.7.1.Bumps are placed along the half or the entire width of traffic;

4. 11.7.2.. If they are placed on the string, the distance between bumps must be 20 to 60 m depending on
situations;

4. 11.8. Depending on the speed limits are the following dimensions:

 4. 11.8.1.. For 50 km / h or less width cannot be less than 60 cm, height should not exceed 3 cm;

 4. 11.8.2. For 40 km / h or less, the width should not be less than 90 cm, height not greater than 5 cm;

4. 11.8.3. For 30 km / h or less, the width should not be less than 120 cm, height not more than 7cm;

4. 11.8.4. Type a) and b) should be worked by modular elements (rubber and plastic measures) and type c) can be worked out from the mass of asphalt;

4. 11.8.5.Bumps are located and extended toward the driving and is not allowed to have the top.
VII 54[image: image913.jpg]



4.6.9. The raised surfaces are construction elements, intended to reduce the speed of movement. They are worked one by one or in a range usually in places that are near the pedestrian crossing (Figure VII 55). The height of the raised surface is 7 to 12 cm. Corner of the initial raised parts is between 1:10 to 1:20, while the length of the proximity of the barriers depends on the height of the raised surfaces is the minimum length of 1 m.
VII 55[image: image914.jpg]



ANNEX VIII

             SIGNALS AND ORDERS GIVEN BY A POLICE OFFICER
1. Signals given by authorized persons (police officers) with hands and body position or from the vehicle to traffic participants are presented below: 
1.1. The right hand raised vertically with straight out arm to the left means a stop for all drivers except for those drivers who cannot safely stop at the moment of the hand being raised, whereas for pedestrian it means to stop crossing the road. This Police signal is used only at crossroads. (VII-1);     

[image: image915.png]



                                                                VIII-1

1.2. The right hand raised vertically with an open-handed forward palm means a stop to all drivers to whom the open-handed forward palm and body position (chest) is directed to. (VII-2).

[image: image916.png]



                                                                       VIII-2

1.3. In giving this signal from paragraph 2 of this Article, the police officer may use the other hand (in an straightened out form) to indicate to a certain driver to stop his vehicle for security check. On the open road, a stop table can be used, while in the night time the reflective battery can be used. (VIII-3 and VIII-4).

    [image: image917.png]


                  [image: image918.png]N





                                                    VIII-3                                  VIII-4  

1.4.The right hand straightened out horizontally with an open hand palm to the left means a stop for all participants in traffic that intersect the direction of the raised hand. (VIII-5);
[image: image919.png]



                                                                   VIII- 5
 1.5. The hand straightened horizontally, lightly wiggling the hand up and down with the open palm of his hand up-down means the direction given to the driver to reduce the speed of the vehicle. (VIII-6);
[image: image920.png]



VIII- 6
1.6. The hand straightened horizontally, the arm arched in the elbow, with the open hand moving it circularly (in the direction of rotating the wheels of the vehicle) means that the driver to whom the direction was given should accelerate the movement of vehicle. (VIII-7);
[image: image921.png]



                                                                    VIII- 7
    1.7. The hand straightened horizontally with an open hand palm pointing towards a vehicle or a vehicle line means that the driver of the vehicle is obliged to stop the vehicle. (VIII-8);
1.7.1. The sign from subparagraph 1.7. of this Annex is given during traffic regulation at crossroads.

[image: image922.png]



VIII-8
    1.8. The right hand raised horizontally with an open hand palm turned towards body at head height, with arched elbow, moving it backward, means that the driver who has been given the signal shall move his vehicle near the crossing, or towards the authorized police officer who gave the signal. (VIII-9);

1.8.1. The sign from subparagraph 1.8. of this Annex is given during traffic regulation at crossroads and on open road.

[image: image923.png]



VIII- 9
     1.9. Body position with feet shoulder width apart, or in the same position with both arms straightened horizontally, means that the drivers of the vehicle coming from the direction in which they have turned their chest or in the back of the police officer, should stop their cars, and drivers of vehicles coming from the direction of the straightened arms have the right of way. VIII- 10 and VIII-11.

[image: image924.png]


                   [image: image925.png]



                                            VIII-10                                VIII-11
   1.10. On open road, the aforementioned signals are given provided that the officer will give an additional sign with the other hand for the purpose of indicating where the car should stop, as well as with other reflective signs, battery or stop table and reflective vest at night time.

2. The authorized officer (police officer) can give signals at a crossing only when he/she is positioned at the center of the crossroad.

2.1. Signals from VIII-1 to VIII-8 of this Annex to this Administrative Instruction may be given by a police officer who is situated in another suitable location at a crossroad if this action is more efficient and safer for traffic regulation, provided that he/she is easily noticeable by traffic participants who are given signs;

2.2.If several authorized police officers assist in traffic regulation at a crossroad, the signals given by them shall correspond with the signals given by the police officer who is at the center of the crossroad and the signs shall coordinated;

2.3. When signaling, prohibiting passage and slowing down, acceleration and movement of vehicles may be given in combination with the traffic regulation table (hereinafter the stop signboard (VIII-12) or with Illumination batteries (VIII-13) at night, as well as while in motion from the official vehicle;

    2.4. The stop signboard is circular with a diameter of at least 11 cm and is attached to an appropriate holder. The stop signboard background is reflective white with a red circle of at least 2 cm and the inscription "STOP POLICE". (VIII-12). (VIII-12).
[image: image926.png]'sTop.
FOUICE





                                                                           VIII-12

3. The sound signals whistled by them should be combined with hand signals only when a police officer is out of the vehicle and have these meanings:

3.1. A protracted whistling invites traffic participants hearing to pay attention to the authorized police officer who will give a signal or a next move;

3.2. A successive whistling means that some of the traffic participants  have acted contrary to the signals, traffic rules or designated traffic signs;

3.3.The signal referred to in paragraph 1 of this Article shall be given only when regulating traffic at crossroads;

4.4. When giving the signals referred to in paragraph 2 of this Article to direct traffic, the authorized police officer shall show his/her hand in order to inform traffic participants on the obligations of drivers and other traffic participants. 

4. The red and blue lights, of which the blue light on the right and the red light the left side of the vehicle, indicate as follows when turned on in combination with the siren sound of varying intensity (as necessary):

  4.1. that the police vehicle is in escort. (VIII-13);

[image: image927.png]RV




                                                                VIII-13

    4.2.for better visibility of the vehicle in escort, high beam headlights may be turned      on the vehicle with short interruptions;

    4.3. The blue light turned on in official police vehicles, combined with the siren sound of varying intensity (as necessary) indicate a vehicle with priority to pass. (VIII- 14);

[image: image928.png]NYRYY)




                                                                       VIII-14
   4.4. On the front and rear side of official police vehicles, lights can be placed on an illuminated screen to provide written messages aimed to assist in traffic control and regulation, such as "Stop Police", "Pull over to the right lane", "Check speed ","Follow from behind "," Slow down "... etc. (VIII-15 and VIII-16).

[image: image929.png]


                                  [image: image930.png]



                       VIII-15
                                                     VIII-16

4.5. In special cases, for the purpose of controlling traffic participants, these devices may be installed in official Police Vehicles with civilian plate numbers provided that police officers on duty with these vehicles are in regular official uniform;

4.6. Messages on the screen shall be written in Albanian and Serbian languages.
PRILOG I
ZNAKOVI OPASNOSTI
1.Znakovi opasnosti su:

1.1. znak »opasnost na put» (I-01) koji označava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predviđen poseban znak opasnosti; “;

 1.1.1. osim znaka postavlja se i dopunska ploča koja nagovješćuje opasnost koja preti;

 1.1.2. saobraćajni znakovi izrađuju se od materijala retroreflektirajućih svojstava  najmanje  II klase;

 1.1.3. Podloga znakova za označavanje radova na putu, prepreka i oštećenja puta   je žuta ( privremeni znakovi na put) .

[image: image931.png]



I-01

1.2. znak "ukrštanje puteva iste važnosti" (I-01), koji označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza. Znakovi postavljeni izvan urbana područja.

[image: image932.png]



I-02

 1.3. znak "ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom" (I-03), znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane" (I-04), znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane" (I-05), znak "spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strane" (I-06) i znak "spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane" (I-07), koji označavaju blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem :
    1.3.1. Simboli na navedenim znakovima iz ove tačke mogu i drugačije da izgledaju, što zavisi od konkretne situacije na putu;     

          1.3.2. znakovi mogu se postavljati samo ako se na sporedni put koji se raskršćava sa putom s prednošću prolaza, prije raskrskrsnice postavlja znak  II-01 (raskršće s putom s prednošću prolaska) ili znak II-02 ( obavezno zaustavljanje – STOP).

[image: image933.png]



I-03

[image: image934.png]



[image: image935.png]



 I-04
                                     I-05

[image: image936.png]



[image: image937.png]



 I-06
                                       I-07

1.4 znak » krivina nalevo» (I-08), znak » krivina nadesno » (I-09), koji označava približavanje opasnoj krivini na levo, odnosno na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti. Obavezno se postavljaju na krivinama koje se projektuju sa minimalnim poluprečnicima za taj put; znak "dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo" Znak I-10     znak "dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno" Znak I-11, znak "opasna krivina", koji označava približavanje više opasnih krivini na levo, odnosno desno.
[image: image938.png]



[image: image939.png]



 I-08                                     I-09

[image: image940.png]


              
[image: image941.png]



 I-10     
                                      I-11

     1.5. znak "opasan uspon" (I-12) i znak "opasna nizbrdica" (I-13), koji označavaju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno opasnom usponu, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo nagib ili uspon, prema situaciji na terenu, a veličina nagiba odnosno uspona ispisuje se na dopunskoj tabli; 

[image: image942.png]



[image: image943.png]



    I-12
                                    I-13

      1.6.  znak "suženje puta" (I-14), znak "suženje puta s desne strane" (I-15), i znak "suženje puta s leve strane" (I-16), koji označavaju približavanje suženju kolovoza koje može da predstavlja izvesnu opasnost; Kad se znakovi postavljaju za označavanje radova, prepreka ili oštećenja na put, boja podloge mora biti žuta;


           I-14                                                      I-15     
                                          I-16

     1.7. znak "neravan kolovoz" koji označava blizinu dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća (I-17), zbog ulegnuća (I-18) ili zbog blizine opasnog prevoja puta ili veće izbočine na kolovozu (I-19);

     [image: image944.png]


        
[image: image945.png]


           [image: image946.png]



                I- 17
                                      I-18                                    I- 19

1.8. znak "klizav kolovoz" (I-20), koji označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu;

[image: image947.png]



 I-20

1.9. znak "kamenje pršti" (I-21), koji označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamena:
[image: image948.png]



 I-21

 1.10. znakovi "odronjavanje kamenja"  (I-22), koji označavaju blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu. Simbol na znaku može biti okrenut i na suprotnoj strani ;
[image: image949.png]



 I-22

1.11.  znak » nailazak na svetlosne znakove- semafora » (I-23) i (I-24) koji označavaju blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova ;
         1.11.1. simbol na znaku I-23, svetla su namještena vrtikalno tako da je crveni simbol gore, žuta boja na sredini a zelena na dnu;

         1.11.2. simboli na  znaku I-24 svetla su namještena horizontalno, crveno svetlo sleve strane, na sredin žuto svjetlo i zelenno svjetlo na desnu stranu;

         1.11.3. kad se znak postavlja za označavanje radova na put, prepreka i oštećenja puta, boja  podloge je žuta;

[image: image950.png]



[image: image951.png]



 I-23
                                     I-24

    1.12. znak  » radovi na  putu » (I-25)  označava mesto na kome se izvode radovina putu:

        1.12.1. podloga je žuta. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase;

        1.12.2. znak se postavlja od mesta izvođenja radova;

        1.12.3. ispod znaka postavlja se ploča sa natpisom: izvođenje radova na put, koja u uslovima smanjene vidljivosti i noću, mora biti naznačen svetlosnim znakovima.

[image: image952.png]/A




I-25

1.13. znak »  sobraćaj u oba smjera» (I-26) označava mesto na put u kojoj se promet odvija u oba smjera:

1.13.1. kad se postavlja znak za označavanje izvođenje radova na putu, prepreka i oštećenja,  podloga je žuta;

1.13.2. znak se postavlja od mesta gde počinje odvijanje  sobraćaja u oba smera a,  po potrebi, postavlja se i na deonici gde se sobraćaj odvija u oba smera.

[image: image953.png]G|




I-26

 1.14. znak »  raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja» (I-27) koji označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku. Kad se zank postavlja za označavanje radova, prepreka i oštećenja, podloga je žute boje;

[image: image954.png]



 I-27

     1.15. znak » poledica na put » (I-28) označava deonicu puta gde preti iznenadna opasnost od poledica;

[image: image955.png]



 I-28

     1.16. znak » prevrtanje – iskliznuće vozila» (I-29) označava blizinu deonice puta gde preti opasnost od isklizanja -  prevrtanja vozila; 

[image: image956.png]



 I-29

1.17. znak » kolona zaustavljenih vozila» (I-30) označava blizinu deonice puta u kojoj u određenim  uslovima ili u raznim okolnostima, postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozita na put ; 

[image: image957.png]



I-30

     1.18. znak » neučvršćena bankina» (I-31) koji označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina;

[image: image958.png]



 I-31

1.19. znak »pešači na put» (I-32) označava blizinu deonice puta u kojoj se kreću pešači;

[image: image959.png]



 I-32      

1.20. znak » označeni pešački prelaz"» (I-33 koji označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava II klase;
[image: image960.png]



I-33

1.21. znak » deca na put (I-34) koji označavaju blizinu dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću (blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.). Znak se izrađuje od retroreflektirajućih materijala II klase;

[image: image961.png]



 I-34

      1.22.  zank » blizina avionske piste» (I-35) koji označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja;

[image: image962.png]



I-35

      1.23. znak» tunel (galeria) » (I-36) označava blizinu tunela ili galerije na putu;

[image: image963.png]



 I-36

       1.24. znak »bočni vetar» (I-37) koji označavaju blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar;

[image: image964.png]



 I-37

     1.25.  zank» opasnost od požara» (I-38) označava teritoriju ( prostor) u kojem postoji opasnost od požara. Simbol zapalenog zrna šibice na znaku je žute boje dok simbol požara crvene boje;

[image: image965.png]



I-38

1.26. znak» biciklisti na putu » (I-39) koji označava blizinu mesta na kome se biciklisti često priključuju na put ili ga prelaze;

[image: image966.png]



 I-39

     1.27. znak » pokretni most» (I-40) koji označava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most;. Simbol vode na znaku su dvije valovite linije plave boje;
[image: image967.png]/\
y/aN




 I-40

     1.28. znak »blizina obale» (I-41) koji označava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu. Simbol vode su dvije valovite linije plave boje ;

[image: image968.png]A
=\




 I-41

1.29. znak »tramvajska pruga» (I-42) koji označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou;

[image: image969.png]



 I-42

1.30. znak »životinje na put » (I-43) koji označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta. Simbol znaka može biti različit, ovisno od vrsti životinja ;
[image: image970.png]



 I-43

1.31. znak» divljač na putu» (I-44) koji označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta. Simbol znaka može biti različit, ovisno od vrsti divčjači;
[image: image971.png]



 I-44

1.32. znak » osiguran- prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima» (I-45), koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbenen branicima ili polubranicima. Znak se izrađuje od retroreflektirajućih materijala najmanje II klase;

[image: image972.png]



I-45

1.33. znak » nezaštićen- prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika» (I-46), koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima. Znak se izrađuje od materia retroreflektivnih svojstava najmanje II klase;
[image: image973.png]



 I-46

1.34.  znak » Andrejin krst » (I-47) koji označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom odnosno ili (I-48) sa dva ili više koloseka.  Kada uz cestu nema dovoljno prostora  za uobičajeno postavljanje znaka, on se može postavljati i pod uglom od  90° s desne strane:
1.34.1. zank se izrađuje od materijala retrorefletirajućih svojstava, najmanje druge klase ;

1.34.2. znak ima oblik jedne ili dveju tračnica;

1.34.3. kako bi se bolje primjetio, znak može biti postavljen na beloj ploči ;

1.34.5. znak se postavlja isključivo na mestu prelaza puta preko željezničke pruge na razini koja je potpuno neosigurana ili osigurana uređajima kojima se daju saobraćajni znakovi saobraćajnim svjetlima i zvučnom signalizacijom, bez branika ili polubranika i to udaljeno 5m od tračnica, a ako to zahtjevaju uslovi ova udaljenost može biti kraći ili duža, ali ne manja od 3 m. i ne veća od 10 m.  od tračnica;

1.34.6. ako je prelaz puta preko željezničke pruge u razini osiguran uređajima za davanje saobraćajnih znakova saobraćajnim svjetlima, onda se znak postavlja na isti stup iznad signalnog znaka. Znak signalizacije mora se primjetiti sa udaljenosti od najmanje  50 m.

[image: image974.png]



 I-47

[image: image975.png]



 I-48

1.35. znak- približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima (I-49) koji označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima:
1.35.1. znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava  najmanje II klase;

1.35.2. znak ima oblik  trougla kraća stranica koje čini osnovu trougla okrenutog prema dole;

1.35.3. znak se postavlja tako da znak oblika trougla sa trostrukim poprečnim crtama sa  odgovarajućim znakom opasnosti postavlja se 240 m prije prelaza puta preko željezničke pruge, znak sa dvostrukim poprečnim crtama postavlja se na 160 m  dok znak sa jednom kosom linijom postavlja se na udaljenosti od   80 m prije  raskrše puta sa želejzničkom prugom u razini tako da krajna poprečna crta bude blizu puta ;
1.35.4. znak opasnosti može se postavljati i iznad znaka sa jednom poprečnom crtom.

[image: image976.png]



 I-49

1.36. znak – približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika (I-50) koji označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbenen branicima ili polubranicima:
1.36.1. znak se izrađuje od materijala retrorefljektirajućih svojstava najmanje II klase;

1.36.2. znak ima oblik trougla čija kraća strana je osnovica znaka; 

1.36.3. znak se mora postavljati tako da znak oblika trougla sa trostrukim poprečnim crtama sa odgovarajućim znakom opasnosti postavlja 240 m prije mesta prelaske puta preko željezničke pruge u razini, znak sa dvostrukim poprečnim crtama postavlja se 160 m dok se znak sa jednom poprečnom crtom postavlja se 80 m prije raskršćivanja puta sa željezničkom prugom u razini tako da krajna poprečna  crta bude blizu puta;
1.36.4. znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka sa jednom poprečnom crtom.

[image: image977.png]N\ |
\\W >





   I-50

  1.37. Saobraćajna nezgoda (I-51):

       1.37.1. Označava blizinu deonice puta gde se dogodila saobraćajna nezgoda;

       1.37.2. Znak je napravljen od retroreflektujućeg materijala najmanje II klase;

        1.37.3. Znak postavljaju i uklanjaju policajci ili upravljač puta ili održavalac puta.


                                                                    I- 51

1.38. Opasnost od saobraćaja traktora i drugih radnih mašina (I-52):

        1.38.1. Označava blizinu dela puta gde se traktori i druge radne mašine često koriste ili uključuju u saobraćaj;

        1.38.2. Znak je napravljen od retroreflektujućeg materijala najmanje klase II;

        1.38.3. Znak može imati i druge simbole drumskih vozila.

[image: image978.png]3




                                                                 I- 52

1.39. Vozila koja dolaze u susret na višetračnom jednosmernom putu (I-53):

        1.39.1. Označava rizik od susreta sa vozilom koje se kreće u suprotnom smeru na višetračnom jednosmernom putu;

        1.39.2. Znak se izvodi samo kao znak sa promenom svetla.

[image: image979.png]



                                                                      I- 53

1.40. Prelazak preko železničkog prelaza na sporednim putevima (I-54):

1.40.1. označava blizinu železničkog prelaza obezbeđenog zaštitnim ogradama ili poluzaštitnim ogradama (A-45) ili neobezbeđenog zaštitnim ogradama ili poluzaštitnim ogradama (A-46), koji se nalazi na sporednom putu;

1.40.2. znak je napravljen od retroreflektujućeg materijala najmanje II klase;


                                                                  I- 54

PRILOG II
ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
1. Znakovi izričitih naredbi su:

[image: image980.png]



II-01

     1.1. znak » trokut ustupiti prvenstvo prolaza«» (II-01) koji označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi;:

  1.1.1. znak se izrađuje od retroreflektirajućeg materijala II klase;

  1.1.2. znak ima oblik istostranačnog trougla a jedna straga je postavljena horizontalno a vrh je okrenut na surotnoj strani prema dole.

1.2. znak » STOP-obavezno zaustavljanje« (II-2), koji označava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću putem na koji on nailazii ili pokazuje mesto prelaska puta preko željezničke pruge (prelazak puta preko  željezničke pruge iste razine) gde vozač mora zaustavljati vozilo i dati prednost svim vozilima koje se kreću željezničkom prugom:

1.2.1. znak se izrađuje od materijala retrorefltirajućih svojstava najmanje  II klase;

1.2.2. znak ima oblik istostranačnog trougla, boja podloge je crvena dok rub i simbol  su bele boje;

1.2.3. znak se postavlja na mestu gde se vozilo mora zaustavljati kako bi propustio vozita koja se kreću cestom s prednošću prelaza i vozil koja se kreću prugom. Uz znak dodaje se i kosa linija koja pokazuje liniju ispred koje  mora se zaustavljati vozilo.

[image: image981.png]



II-02

1.3. znak »zabrana saobraćaja u oba smera« (II-3), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera;;

[image: image982.png]



II-03

1.4. znak »zabrana saobraćaja u jednom smeru« (II-4), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak;;

[image: image983.png]



II-04

1.5.  znak  »znak »zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon, osim za motocikl bez prikolice« (II-5), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva vozila na motorni pogon, osim za motocikle bez prikolice i bicikle sa motorom /mopeda na dva točka;

[image: image984.png]



II-05

1.6. znak »zabrana saobraćaja za autobuse« (II-6), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse;
[image: image985.png]



II-06

1.7. znak »zabrana saobraćaja za teretna vozila-kamione« (II-7), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Ako je znaku iz stava 1. ove tačke pridodata dopunska tabla na kojoj je označena najveća dozvoljena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu;

[image: image986.png]



II-07

1.8. znak »zabrana saobraćaja za cisterne« (II-8), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagađivanje vode/okoline:

1.8.1.  ova zabrana ne primenjuje se ako rezervoar goriva ispunjava uslove  ECE-a; 
1.8.2. simbol znaka je narandžaste boje, osovine točaka vozila su crne boje i dvije valovite crte su plave boje.

[image: image987.png]



II-08

1.9.znak »zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije« (II-9), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije;. Simbola na znaku je narandžaste boje, dok osovina vozila i točkovi su crne boje;

[image: image988.png]



II-09

1.10. znak »zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije« (II-10), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze opasne materije. Znak simbola je narandžaste boje dok osovine točaka, crne boje;

[image: image989.png]



II-10

1.11. znak » zabrana saobraćaja za sva motorna vozila koja vuku  priključna vozila « (II-11) , označava put, odnosno deonicu puta na kojoj je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila koja vuku priključna vozila;

[image: image990.png]



II-11

1.12. znak » zabrana saobraćaja za tretna vozila koja vuku priključna vozila «(II-12), označava put, odnosno deonicu na kojoj je zabranjen saobraćaj za tretna vozila koja vuku priključna vozila;

[image: image991.png]



II-12

1.13. znak »zabrana saobraćaja za traktore« (II-13), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore;

[image: image992.png]



II-13

1.14. znak »zabrana saobraćaja za motocikle« (II-14), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teške tricikle i teške četvorocikle. Simbol znaka može biti u obliku motornog vozila sa tri točkova; 

[image: image993.png]



II-14

1.15. znak » zabrana saobraćaja za mopede « (II-15), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle. Simbol znaka može biti u liku motornog vozila sa tri točke; 

[image: image994.png]



II-15

1.16. znak »zabrana saobraćaja za bicikle« (II-16), odnosno električni trotinet II-16.1
koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle odnosno električni trotinet;

                                     [image: image995.png]


                       [image: image996.png]



                   II-16                                               II-16.1
1.17. znak » zabaran saobraćaja za bicikle i mopede« (II-17), označava put, odnosno deonicu puta na kojoj je zabranjen saobraćaj za bicikle i mopede;

[image: image997.png]



II-17

1.18. znak »zabrana saobraćaja za zaprežna vozila« (II-18), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila;

[image: image998.png]



II-18

1.19. znak »zabrana saobraćaja za ručna kolica« (II-19), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica;

[image: image999.png]



 II-19

1.20. znak »zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon« (II-20), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva vozila na motorni pogon. Ovaj znak zabrane može se odnositi na razne vrste vozila, tako da na zank mogu se koristit i simboli od  II-05 – II-19;

[image: image1000.png]



II-20

1.21. znak »zabrana saobraćaja za pešake« (II-21), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešake;

[image: image1001.png]



        II-21

1.22. znak »zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu« (II-22), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku. Broj na slici dat je kao primer, dok se važeći broj upisuje ovisno od stanja na putu i od potreba za sigurnost u saobraćaju;

[image: image1002.png]



 II-22

1.23. znak »zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu« (II-23), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku;. Broj na slici dat je kao primer dok važeći broj se upisuje ovisno stanja na putu i potreba za sigurnost u saobraćaju;

[image: image1003.png]



 II-23

1.24.  znak »zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu« (II-24), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku;. Broj na slici dat je kao primer dok važeći broj  upisuje se ovisno od stanja na putu  i potreba za sigurnost u saobraćaju;

[image: image1004.png]



 II-24

1.25. znak »zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje« (II-25), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku. Broj na slici dat je kao primer, dok se važeći broj upisuje ovisno od stanja na putu i potreba za sigurnost u saobraćaju;

[image: image1005.png]



 II-25

1.26. znak »zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu« (II-26), koji označava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku;:

[image: image1006.png]



II-26

1.27. znak »najmanje odstojanje između vozila« (II-27), koji označava najmanje odstojanje između vozila u kretanju koga se vozači moraju pridržavati;

       1.27.1. na zanaku je simbol vozila na koje se odnosi naredba;

 1.27.2. broj na slici dat je kao primer, dok pravi broj upisuje se ovisno od stanja na   putu i potreba za sigurnost u saobraćaju.

[image: image1007.png]



II-27

1.28. znak »zabrana skretanja ulevo« (II-28), koji označava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno;
[image: image1008.png]



II-28

1.29. znak »zabrana skretanja udesno« (II-29) koji označava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno; 

[image: image1009.png]



II-29

1.30. znak »zabrana polukružnog okretanja« (II-30), koji označava mesto na kome je zabranjeno polukružno okretanje; 

[image: image1010.png]



II-30

1.31. znak »ograničenje brzine« (II-31), koji označava put, odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom (u km/h) većom od brzine koja je označena na znaku:
 1.31.1.  Ako je na znaku iz stava 1. ove tačke pridodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila (npr 5t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu; 

1.31.2. kada se zank is stava 1 tačka 3 ovoga člana postavlja ispod znaka  III-79 ( naziv naselja), ograničenje brzine  važi za čitavu teritoriju naselja;

1.31.3. broj na slici dat je kao primer dok se pravi broj upisuje ovisno od  stanja na  putu i potreba za sigurnost u saobraćaju .

[image: image1011.png]



II-31

1.32. znak » zabrana preticanja za sva motorna vozila osim motocikla bez  prikoljica« (II-32). Ovaj znak označava mesto ili deonicu puta gde je zabranjeno preticanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikoljica i vozila koja na ravnoj putu ne mogu razvijati veću brzinu od 30 km/h  i vozila koje se ne smatraju motornim vozilima. Simbol vozila s ljeve strane je crvene boje;

[image: image1012.png]



II-32

1.33. znak » zabrana preticanja za teretna vozila- kamione « (II-33) označava mesto ili deonicu puta gde je zabranjeno preticanje za teretna vozila čija je dozvoljena masa veća od  3.5 tona, osim  mtocikla bez prikoljica i vozila koje na voznoj površini puta ne mogu razvijati veću brzinu od 30 km/ h i vozila koje se ne smatraju mototrnim vozilima:

1.33.1. ako je na znaku iz stava 1. ove tačke pridodata dopunska tabla na kojoj je označena druga najveća dozvoljena masa (npr 5t), zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi označenu masu; 

1.33.2. simbol teretnog vozila u znaku je crvene boje;

[image: image1013.png]



II-33

1.34. znak » zabrana prolaska bez zaustavlajnaj- carina  « (II-34) označava blizinu carine gde se  mora zaustavljati vozilo: 

           1.34.1. reč napisana na znaku je  »DOGANA – CUSTOMS »;

     1.34.2. upisana reč na znaku ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja.

[image: image1014.png]'DOGANA
CusToms,




II-34

1.35. znak »zabrana prolaske bez zaustavljanja-Policija « (II-35) označava blizinu policije gde se mora zaustavljati vozilo:

         1.35.1. reč napisana na znaku  je »POLICIJA – POLICE »;

   1.35.2.  rač napisana na znaku ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja.

[image: image1015.png]y N
W pouiciun
[ NN
\ “Forice
\,





 II-35
1.36. zank » zabrana prolaska bez zaustavljanja- putarina  « (II-36) označava  blizinu mesta gde se vozilo mora zaustavljati radi uplaćivanja putarine. Ovaj znak  može se koristiti i za obelježavanje blizine i drugih mesta gde je zaustavljanje vozila obavezno. U tom slučaju natpis na znaku putarina (II-36) zamenjuje se odgovarajućim natpisom koji ukazuje na razlog obaveznog zaustavljanja;

[image: image1016.png]PEAGE




II-36

1.37.znak »zabrana davanja zvučnih znakova« (II-37), koji označava put, odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti; 

[image: image1017.png]



II-37

1.38. znak »prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera« (II-38), koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera; 

1.38.1. simbol na zanku je crvene boje koji ukazuje na  smer u kojem nema prednosti;

1.39.2. znak se postavlja na mestu odakle se vidi deonica puta na koju se odnosi zabrana. 

[image: image1018.png]



II-38

1.39. znak »zabrana zaustavljanja i parkiranja« (II-39), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila; 

1.39.1. boja podloge znaka je plava;

1.39.2. znak može da ima i dopunsku ploču sa ucrtanim strelicama koje se postavljaju ispod znaka paralelno sa uzdužnom površinom puta koja ukazuje na zaustavljanje, odnosno na ograničenje označeno saobraćajnim znakom i odnosi se isključivo na deonici puta koja se nastavlja u smeru strelice i u razmaku naznačenom pored znaka.

[image: image1019.png]



II-39

1.40. znak »zabrana parkiranja« (II-40), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila :   
1.40.1. boja podloge je plava;

1.40.2. znak može da ima dopunsku ploču sa ucrtanim strelicama koja se postavljau na znak paralelno sa uzdušnom površinom puta, koja ukazuje na zabranu parkiranja, odnosna na ograničenje naznačeno u saobraćajnom i koja se odnosi isključivo na deonicu puta koje se nastavlja u smeru strelice i u razmaku koja je nazačena pored znaka.

[image: image1020.png]



II-40

1.41. znak » izmenično parkiranje« (II-41) označava stranu puta gde je zabranjeno parkiranje u neparne dane. Boja podloge je plava a simbol je bele boje ;

[image: image1021.png]



II-41

1.42. znak »naizmenično parkiranje« (II-42), koji označava deo puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane;

[image: image1022.png]



II-42

1.43. znak » zabranjeno fotografisanje « (II-43) označava prostor pored puta gde je zabranjeno fotografisanje, snimanje, skciranje i slično;

[image: image1023.png](a=w)
A




II-43

2.  Znakovi izričitih naredbi upozoravaju sudionike u saobraćaju o sledećim obavezama:
2.1. znak »najmanje dozvoljena brzina« (II-44), koji označava put, odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je označena na znaku. Najmanja dopuštena brzina određuje se znakom. Simbol na znaku iz stava 1. ove tačke dat je primera radi, a stvarna brzina upisuje se prema okolnostima na putu i potrebama bezbednosti saobraćaja; 

[image: image1024.png]



 II-44

2.2. znak» zimska oprema» (II-45) koji označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikla, moraju  imati zimsku opremu  predviđenu za zimske uslov osim motocikala, mopeda, lakih tricikla, teških tricikla, lakih četvorocikla, teških četvorocikla, radnih mašina, traktora i motokultivatora;

[image: image1025.png]



                                                                   II-45

2.3. znak »staza ili traka za bicikliste« (II-46), koji označava stazu ili traku kojom se moraju kretati bicikli; 

[image: image1026.png]



 II-46

2.4. znak »staza za pešake« (II-47), koji označava posebno izgrađenu pešačku stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju; 

[image: image1027.png]



II-47

2.5. znak  »  pješačka i biciklistička staza » (II-48) označava izgrađenu stazu za kretanje pešaka i biciklista dok se zabranjuje kretanje ostalih sudionika u saobraćaju. Bela crta na površini   deli stazu za pešaka od staze za bicikliste;

[image: image1028.png]



II-48

2.6. znak » staza za  jahače » (II-49) označava stazu na kojoj treba da se kreću jahači a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju;

[image: image1029.png]



II-49

2.7. znak » obavezan smer » (II-50), (II-51), (II-52), (II-53), (II-54) i (II-55) koji označavaju smerove kojima se vozila moraju kretati; 

2.7.1. znakovi se postavljaju na raskršća;

2.7.2. znakovi (II-50), (II-51) i (II-52) postavljaju se na mestu gde počinje obavezno skretanje vozila, dok znakovi (II-53), (II-54) i  (II-55) postavljaju prije mesta gde počinje obavezno skretanje vozila.

[image: image1030.png]



                          [image: image1031.png]


                          [image: image1032.png]



       II-50     
                                            II-51                                                II-32              

[image: image1033.png]


                         [image: image1034.png]



                          [image: image1035.png]



              II-53                                         II-54
                                                   II-55

2.8. znak » dozvoljeni smerovi» (II-56), (II-57) i  (II-58) koji označavaju smerove u kojima se vozila smeju kretati;

[image: image1036.png]



                [image: image1037.png]


                 [image: image1038.png]



             II-56                                  II-57                                    II-58
2.9. znak » obavezno obilaženje s desne strane » (II-59), » obavezno obilaženje s leve strane  » (II-60), » obavezna obilaženja » (II-61) i »kružni tok saobraćaja » (II-62), koji označavaju kolovoz, odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu. Znakovi se postavljau na vrhu ili na rubu pešačkog otoka odnosno otoka za usmeravanje saobraćaja ili ispred ostalih objekata na putu.

[image: image1039.png]


        
[image: image1040.png]


        [image: image1041.png]



[image: image1042.png]



                II-59                             II-60
                  II-61                         II-62
PRILOG III
ZNAKOVI OBAVESTI
1. Znakovi obavesti su:

1.1.znak "prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera" (III-1), koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera;. Kod korišćenja znaka III-01, na ulazu u usku deonicu puta treba postavljati znak » prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smera« (II-38);
[image: image1043.png]



III-01

1.2.znak »prelaz označen za pešake« (III-02) i "prelaz označen za biciklističku stazu" (III-03), i prelaz označen za pešake i bicikliste (III-04), označava mesto na putu gde se nalazi prelaz označen za pešake ili prelaz označen za biciklističku stazu ili prelaz označen za pešake i za bicikliste;

1.2.1. znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase;

1.2.2. znak se postavlja neposredno prije obeleženog pešačkog prolaza, odnosno prelaza biciklističke staze.

[image: image1044.png]A
70\




     [image: image1045.png]



[image: image1046.png]



                                 III-02
                                   III-03                      III-04 

1.3. znak »deca na putu «  (III-11) označuje mesto na putu gde se često i u velikim grupama kreću deca (na pr. ispred škola, sportskih terena, dečjih vrtića i sličnih objekata). Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava, najmanje II klase;

[image: image1047.png]



III-05

1.4.znak "podzemni ili nadzemni pešački prolaz" (III-6), koji označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz;;

[image: image1048.png]



III-06

1.5.znakovi "put sa jednosmernim saobraćajem" (III-07) i (III-08), koji obaveštavaju učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu. Na sam znak- strelicu, može se upisati natpis “ jednosmeran “:

1.5.1. znak s postavlja uzduž jednosmernog  saobraćajnog traka i na mestu na koje  vozača koji vozi putom, odnosno koji ulazi na  jednosmernu putu , treba obavestiti o jednosmernom  saobraćaju;

1.5.2. znak III-07 postavlja se tako da je strelica na vrtikalan položaj uzduž  saobraćajnog traka, dok znak III-08 tako da je strelica na horizontalan položaj uzduž  saobraćajne trake.

[image: image1049.png]


            [image: image1050.png]


                                          

  III-07            
  III-08

1.6. znak "put sa prvenstvom prolaza" (III-10), koji označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta;
1.6.1. znak ima kvadrat žute boje dok je polje između unutarnjeg kvadrata i spoljnog ruba znaka bele boje;

1.6.2. znak se postav lja, po pravilu, na glavnim putom na naselja i pri ulazu u naselja i to prije raskršća.

[image: image1051.png]



 III-09

1.7.  znak "završetak puta sa prvenstvom prolaza" (III-10), koji označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza. Znak ima kvadrat žute boje, dok polje između unutarnjeg i spoljnog kvadrata je bele boje;

[image: image1052.png]



 III-10

1.8. znak "prepreka za usporavanje saobraćaja" (III-4) označava nailazak na mesto na putu gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja. Znak se izrađuje od materijala retroreflektirajućih svojstava najmanje II klase;

[image: image1053.png]



III-11

1.9. znak "prestanak zabrane preticanja za motorna vozila" (III-12), koji označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za motorna vozila da pretiču druga motorna vozila;. Znak se postavlja na mestu gde prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila, osim  motocikla bez prikolica;

[image: image1054.png]()




III-12

1.10. znak "prestanak zabrane preticanja za teretna vozila" (III-13), koji označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t da pretiču druga motorna vozila;

[image: image1055.png]



III-13

1.11  znak "prestanak ograničenja brzine" (III-14), koji označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine i znak "prestanak najmanje dozvoljene brzine" (III-15), koji označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom;
1.11.1. brzina  na slici  data je samo kao primer;

1.11.2. znak se postavlja na putu na mestu gde prestaje ograničenje brzine;

[image: image1056.png]



[image: image1057.png]



                                               III-14                                   III-15

1.12. znak "prestanak zabrane davanja zvučnih znakova" (III-16), koji označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova;

[image: image1058.png]



 III-16

1.13. Znak »prestanak svih zabrana« (III-17) označava mesto na putu gde prestaju sve zabrane- ograničenja koja ranije su postavljene na tom delu puta ili na tom putu.

[image: image1059.png]



 III-17

1.14. znak "prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg" (III-18), znak "završetak biciklističke staze" (III-19), znak "završetak pešačke staze" (III-20), i znak "završetak staze za jahače" (III-2) koji označavaju mesta na putu odakle prestaju da važe odgovarajuće zabrane i obaveze koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima postavljenim na tom putu; 

[image: image1060.png]



[image: image1061.png]



 III-18
                                III-19

[image: image1062.png]



[image: image1063.png]



 III-20
                               III-21

1.15 znak "zona 30" (III-22) koji označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h;
[image: image1064.png]ZONA




III-22

1.16 znak "završetak zone 30" (III-23) označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila do 30 km/h;

[image: image1065.png]/A
///





III-23

1.17. znak "pešačka zona" (III-24) koji označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka;
[image: image1066.png]



III-24

1.18. znak "završetak pešačke zone" (III-25), koji označava završetak zone namenjene kretanju pešaka;

[image: image1067.png]



III-25

1.19. znak  » zona usporenog saobraćaja « (III-26) koji označava mesto u naselja gde počinje zona u kojoj nije dozvoljena veća brzina vozila od brzine kretanja pešaka stoga štu  su u  čitavoj toj  zoni  dozvoljene  dečje igre;

[image: image1068.png]



                                                                  III-26

1.20. znak "završetak zone usporenog saobraćaja" (III-27), koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja;

[image: image1069.png]



  III-27

1.21. znak »zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja « (III-28) označuje mesto u naselja gde se ulazi u zoni u kojoj je predviđeno ograničeno trajanje parkiranja, bez obzira na to da li se plaća ili ne za ograničeno trajanje parkiranja. Znaku može se dodati i dopunska ploča koja ukazuje na dane i trajanje vremena ograničenja;

[image: image1070.png]



 III-28
1.22. znak  »završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (III-29) označuje mesto izlaska iz naselja gde je predviđeno ograničenje trajanja parkiranja. Znak ima određene oznake prekrštavene sa  pet kosih crta crne boje;

[image: image1071.png]



 III-29

1.23. znak »zona škole« (III-30) označava mesto gde počinje zona škole;

[image: image1072.png]



 III-30

1.24. znak "prestanak zone škole« (III-31) označava mesto gde se završava zona škole;

[image: image1073.png]



 III-31

1.25. znak »brzina koja se preporučuje« (III-32) označuje brzinu koja se preporučuje na određenoj deonici puta. Brzina navedena u slici data je kao primer;
[image: image1074.png]



 III-32

1.26. znak »zabrana brzine koja se preporučuje« (III-33) označuje mesto gde prestaje zabrana brzine koja se preporučuje na određenoj deonici puta: Brzina na slici data je kao primer;

[image: image1075.png]



 III-33
1.27. zank  » školska patrola « (III-34) obavešćuje vozače o blizini mesta ili mesto u kojem pripadnici saobraćajnih školkih jedinica obezbeđuju prelazak dece preko puta ili na obileženo mesto pešakog prolaza;
[image: image1076.png]



 III-34

1.28. znak "bolnica" (III-35), koji označava blizinu bolnice i daje obaveštenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku;
[image: image1077.png]H

Spitali





III-35

1.29. znak "stanica za prvu pomoć" (III-35), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć. Simbol na znaku je crvene boje ;

[image: image1078.png]



 III-36

1.30. znak » policijska stanica« (III-37) označuje blizinu ili mesto gde sa nalazi policijska stanica;

[image: image1079.png]



 III-37

1.31. znak "parkiralište" (III-38), koji označava parkiralište; znak "parking garaža" (III-39) koji označava garažu sa parking mestima;. znak "vremenski ograničeno parkiranje" (III-40), koji označava parkiralište na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno. Na znaku III-38 ili na dopunskoj tabli može se postaviti sa odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja;

[image: image1080.png]



[image: image1081.png]



                                             III-38
                   III-39

[image: image1082.png]



 III-40

1.32. znak "telefon" (III-41), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica. Ako se znak postavlja na tunelu, ispod belog polj upisuje se natpis SOS

[image: image1083.png]™




 III-41

1.33. znak "benzinska stanica" (III-42), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi benzinska stanica;

[image: image1084.png]



 III-42

1.34. znak "informacija" (III-43), koji označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije;

[image: image1085.png]



 III-43

1.35. znak "hotel ili motel" (III-44), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel odnosno motel;
[image: image1086.png]



III-44

1.36. znak "restoran" (III-45), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran;    

[image: image1087.png]



III-45

1.37.  znak » pitka voda « (III-46) označuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi pitka voda;

[image: image1088.png]



 III-46

1.38. znak "autobusko stajalište" (III-47), koji označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište;. Znak se postavlja na mestu izlaska iz stajaljišta koja je paralelno sa uzdužnom  saobraćajnom trakom, u smeru kretanja vozila;

[image: image1089.png]



III-47

1.39. znak "tramvajska stanica" (III-50), koji označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica. Znak se postavlja na mesto izlaska iz stajaljišta koja je paralelno sa uzdužnom  saobraćajnom trakom, u smeru kretanja vozila;

[image: image1090.png]



III-48

1.40. znak "taksi stajalište" (III-49), koji označava mesto na kome se nalazi taksi stajalište. Znak se postavlja na izlasku iz stajališta koje je paralelno sa uzdužnom saobraćajnom trakom u smeru kretanja vozila;

[image: image1091.png]



III-49

1.41. znak "aerodrom" (III-50), koji označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma;

[image: image1092.png]|




III-50

1.42. zanak  » luka- pristanište« (III-51) i  (III-52) ), koji označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto gde se nalazi luka, pristanište ili trajekat;

[image: image1093.png]



      [image: image1094.png]



     III-51                                   III-52

1.43. zank  »mornarica« (III-53) ozančuje blizinu mesta ili mesto gde se nalazi  luka za turističku i sportsku plovidbu;

[image: image1095.png]



III-53

1.44. znak "kafana" (III-44), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana;
[image: image1096.png]



 III-54

1.45. znak  » mesto za ispuštanja otpadnih voda « (III-55) označuje mesto gde se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje;

[image: image1097.png]



III-55

1.46. znak  » "teren za kampovanje pod šatorima« (III-56)  » teren za kampovanje u prikolicama « (III-57) i »teren kampovanje u vozilima (III-58), označuje mesto terena ili teren uređen  za kampovanje pod šatorom, u prikoljicama ili u vozilima. Ovi znakovi se mogu kombinirati ovisno od terena namenjenog za kampovanje;

[image: image1098.png]



                      [image: image1099.png]EFl



                   [image: image1100.png]



       III-56                                          III-57                                        III-58

1.47. znak "teren uređen za izletnike" (III-59), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uređen za izletnike;
[image: image1101.png]



III-59

1.48.  znak "planinarski dom" (III-60), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinarski dom;

[image: image1102.png]



 III-60

1.49. znak "vatrogasna služba" (III-61), koji označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za gašenje požara ili vatrogasna služba;

1.49.1. ako se znak postavlja ispred mesta vatrogasne službe, ispod belog polja upisuje se natpis   »VATROGASCI«;

 1.49.2.  simboli i znak su crvene boje ;

[image: image1103.png]



III-61

1.50 znak "vozilo za pomoć na putu" (III-62), koji označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu;

[image: image1104.png]



III-62

1.51. znak "radionica za opravku vozila" (III-63), koji označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila;

[image: image1105.png]



III-63

1.52. znak  » pranje vozila« (III-64), označuje blizinu mesta gde se nalazi servis za pranje vozila;

[image: image1106.png]



III-64

1.53. znak  znak "toalet" (III-65), koji označava blizinu mesta gde se nalazi toalet;;

[image: image1107.png]



III-65

1.54. znak  » radionica za popravku guma« (III-66) označuje mesto gde se nalazi radionica za popravku guma;

[image: image1108.png]



III-66

1.55. znak "radio stanica" (III-67), koji označava frekvenciju radio stanice na kojoj se mogu čuti informacije o stanju na putevima i turističke informacije;

[image: image1109.png]Radio

Kosova
elire




 III-67

1.56. znak "oblast vodozahvata" (III-68), koji označava deonicu puta koja je u oblasti sanitarne zaštite vodozahvata;. Simbol na znaku je narandžaste boje, osovina vozila je crne boje a dvije valovite linije plave su boje ;

[image: image1110.png]oL




III-68

1.57. znak "autoput" (III-69), koji označava mesto odakle počinje autoput;

[image: image1111.png]



III-69

1.58. znak "završetak autoputa" (III-70), koji označava mesto na kome se završava autoput;
[image: image1112.png]AN

]




III-70

1.59. znak »motoput" (III-71) označava mesto gde počinje motoput;

[image: image1113.png]



                                                                   III-71

1.60. znak »kraj motoputa« (III-72) označava mesto gde se završava motoput. Znak je precrtan kosom linijom crvene boje.

[image: image1114.png]



 III-72

1.61. znak "slepi put" (III-73), koji označava blizinu i položaj puta koji nema izlaz (slepi put);
[image: image1115.png]



III-73

1.62. znak "smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno" (III-74), koji označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno;

[image: image1116.png]



III-74

1.63. znak "mesto za zaustavljanje vozila" (III-75), označava deo puta na kome se vozila zaustavljaju iz nepredvidivih razloga, znak "mesto za zaustavljanje vozila sa "SOS" telefonom" (III-76), označava deo puta opremljen "SOS" telefonom na kome se vozila zaustavljaju iz nepredvidivih razloga:

1.63.1. znak se postavlja na početku proširivanja na  250 metara, ali može se postaviti i na 150 metara prije obilježenog mesta;

1.63.2. znak III-75 ima natpis  SOS na crvenoj podlozi;

1.63.3. znak III-75 postavlja se na mestu proširivanja puta gde se nalazi SOS telefoni, znak III-76postavlja se na mestu proširivanja u blizini kojeg nema SOS telefona;

1.63.4. boja znaka zavisi od vrste puta na koju se postavlja znak.


[image: image1117.png]


                 [image: image1118.png]



 III-75
                                    III-76

1.64. znak "planinski prevoj" (III-77), koji označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom;

[image: image1119.jpg]Kulla

580 mn.m.




III-77
1.65.  znak "reka" (III-78), koji označava naziv reke preko koje put prelazi. Boja znaka  zavisi od vrste  puta na koju se postavlja znak;

[image: image1120.png]



 III-78

1.66. znak "putni objekat" (III-79) i  (III-80), koji označava naziv putnog objekta od posebnog značaja (tunel, most, vijadukt i sl.). Boja znaka ovisi od vrste puta na koju se postavlja zank;

[image: image1121.png]»
Kalimash
5600 m




             [image: image1122.png]s

URA KUKES
580 m



                            

III-79
        III-80

1.67. znak "stanica policije" (III-81), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije;
[image: image1123.png]



III-81

1.68. znak „naselje“ (III-82), označava naziv naselja kroz koje prolazi lokalni put i granicu od koje ovo naselje počinje;

                     III-82
1.69. znak „kraj naselja“ (III-83), označava mesto gde se završava naselje kroz koje prolazi lokalni put;

      III-83

1.70. znak „naselja“ (III-84) označava naziv naselje kroz koje prolazi regionalni ili nacionalni put i granicu od koje naselje počinje. Znak se postavlja na ulazu u naselji i vozači moraju da se pridržavaju saobraćajnih pravila koja važe za naselje;
[image: image1124.png]MITROVICA




III-84

1.71. znak „kraj naselja“ (III-85) označava mesto gde se završava naselje kroz koje prolazi regionalni ili nacionalni put. Znak se postavlja na mestu gde se završava naselje i završava primena saobraćajnih pravila koja važe u naselju;

[image: image1125.png]



III-85
1.72.  znak  » putokaz «  (III-86),  označuje mesto, karakteristiku objekta ili sadržaj  gde se prostire put  koju putokaz označuje:  

       1.72.1. na putokaz mogu se napisati najviše dva naziva koji se ispisuju jedan ispod drugog;
1.72.2. na znaku III-86 i III-87 treba napisati udaljenost u km do odredišnog mesta ; 

1.72.2. znak se postavlja na raskrsnicu na mestu gde počinje put označena znakom ;  

1.72.3. boja znaka zavisi od vrste puta u koju je postavljen znak;

1.72.4. znak III-86 i III-87 mogu se postaviti na četvrti stepen  udaljenosti vođenja  saobraćaja.

[image: image1126.png]Bllacé 5 km >





III-86

[image: image1127.png]



III-87

1.73. znak«  putokaz za aerodrom « (III-88) označuje smer ka aerodromu;

[image: image1128.png]



III-88

1.74. znak « putokaz za auoput i motoputa   «( III-89 i III-90 ) ozančuje smer ka autoputa i motoput:

1.74.1. na putokazima mogu se napisati imena mesta, simboli u autoputu odnosno u moto putu i znakovi na putu odnosno u moto putu; 

1.174.2. znak III-89 postavlja se na raskrsnici prilikom ulaska u autoputu ili moto-putu;

1.174.3. znak III-90 postavlja se na raskrsnici koja vodi ili se nalazi na smeru autoputa ili moto-puta;

1.174.4. boja znaka zavisi od vrste puta na kojoj se postavlja znak;

1.174.5. znakovi mogu biti smešteni u četvrtom stepenu visine upravljanja saobraćajem.

[image: image1129.png]prie [53)




 III-89



[image: image1130.png]



 III-90

1.75. znak "prestrojavanje vozila" (III-91), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka i » znak "prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta" (III-92), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka;

1.75.1. na znaku mogu se napisati  nazivi  mesta (III-92);

1.75.2. simboli na znakovima moraju biti srazmerni broju saobraćajnih trakova i načinu prestrojavanja u njima ;

1.75.3. boja znaka zavisi od vrste puta u koju se postavlja znak.

[image: image1131.png]



 III-91

[image: image1132.png]



III-92

1.76. znak « početak  saobraćajnog traka za vozila javnog prevoza putnika«( III-93) i znak » završetak traka za vozila  javnog prevoza putnika » (III-94) označuje mesto gde počinje, odnosno gde se završava saobraćajna traka za  saobraćaj vozila  za javni prevoz putnika. Ako je saobraćajna traka namenjena za kretanje vozila javnog prevoza putnika u određenom periodu u toku dana, period je dozvoljeno ispisati na znaku, odnosno uz saobraćajni znak se postavlja dopunska table.Na znakovima III-93, III-94 i III-95 u mesto simbola mogu se napisati reči »Tram«, »Bus«, »Taxi«;;


                                III-93                                             III-94

1.77.  znak "saobraćajna traka za bicikliste" (III-95), označava saobraćajnu traku koja je namenjena za kretanje biciklista, odnosno "završetak saobraćajne trake za bicikliste" (III-95.1), označava završetak saobraćajne trake koja je namenjena za kretanje biciklista;

, 

[image: image1133.png]


[image: image1134.png]


  
                                                          III-95           III-95.1
1.78. znak "predznak za otvaranje saobraćajne trake" (III-96) označava udaljenost do mesta na kome se otvara saobraćajna traka;
1.78.1. na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje otvaranje  saobraćajnog traka; 

1.78.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju saobraćajnih traka i načinu preusmeravanja u njima;

1.78.2. znak sa postavlja na javnim putma i u drugim putma;

1.78.3. kada se  saobraćaj preusmerava za određeno vreme zbog prepreka ili oštećenja puta, znakovi na površini su  žute boje.

[image: image1135.png]



III-96

1.79. znak "predznak za zatvaranje saobraćajne trake" (III-97) označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka:
1.79.1.  na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje zatvaranje  saobraćajnog trakanë ;

1.79.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju  saobraćajnih trakova i načinu prestrojavanja u njima;

1.79.3. boja znaka ovisi od vrste puta na koju se postavlja znak;

1.79.4. kada se preusmerava  saobraćaj na odrerđeno vreme zbog prepreka ili oštećenja na putu, znakovi na površini su žute boje.

[image: image1136.png]



 III-97

1.80. znak » dozvoljena brzina na određenim  saobraćajnim trakovima » (III-98) označuje najmanju dopuštenu brzinu na određenim  saobraćajnim trakovima:

1.80.1. brzina navedena na slici uzeta je kao primer;

1.80.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja u njima;

1.80.3. boja znaka ovisi od vrste puta u kojoj je postavljen znak.

[image: image1137.png]



 III-98

1.81.  znak "saobraćajna traka za spora vozila" (III-99), koji označava početak saobraćajne trake kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku;
1.81.1.  na znaku može se napisati udaljenost do mesta gde počinje traka za spora vozila; 

1.81.2. simbol na znaku mora biti srazmeran broju  saobraćajnih traka, zaustavljanju i načinu prestrojavanja u njima. Brzina data na znaku uzeta je kao primer ;

1.81.3. boja znaka ovisi od vrste puta u koju se postavlja znak i može da ima različite simbole.

[image: image1138.png]



 III-99

1.82.  znak » završetak  (zatvaranje )  saobraćajne trake za spora vozila  » (III-100) označuje mesto gde se završava traka za spora vozila:  

1.82.1. na znaku može se napisati udaljenost do mesta završetka premetne trake;

1.82.2. simboli na znaku moraju biti srazmerni broju saobraćajnih traka i načinu preusmeravanja u njima; 

1.82.3. boja znak ovisi od vrste puta an koju se postavlja znak i može imate različite simbole.

[image: image1139.png]



III-100

1.83. znak «izlaz iz autoputa i moto-puta« (III-101) pokazuje udaljenost od početka saobraćajne trake za izlaz od puta: 

1.83.1. boja znaka zavisi od vrste puteva na kojoj se postavlja put;

1.83.2. znak prema postavljenoj pravili kada je saobraćajna traka za izlaz iz autoputa ili moto puta je kraća od propisane dužine i to na kraju auto puta ili moto puta;
[image: image1140.png]b




III-101

1.84. znak » ploča za označavanje izlaza » (III-102) označuje mesto izlaska iz autoputa ili iz motoputa:

1.84.1.  boja znaka ovisi od vrste puta u koju se postavlja znak;

1.84.2.  znak se postavlja na vrhu razdelnog otoka.

[image: image1141.png]DALJE
EXIT




 III-102

1.85. znak » odmaraljište » (III-103) i (III-104) označuje nailazak na mestu gde se nalazi odmaraljište  i sadržaj  usluga i prostorija   za odmor putnika:

1.85.1. na znaku simboli označuju mesto odmaraljišta i udaljenost do nje (III-103) , odnosno do sledeće benzinske pumpe (III-104);

1.85.2. kada se znak (III-103) postavlaj na početku  saobraćajnog traka  izlaska,   ispod simbila odmaraljišta sa sadržajem usluga nalazi se  kosa strelica udesno; 

1.85.3. boja znaka ovisi od vrste puta na koju se postavlja znak.

[image: image1142.png]



 III-103

[image: image1143.png]Pushimorja
Prevallé

(s P~
500m





 III-104
1.86. znak »zabranjen ulaz određenih tipova vozila u auto putu ili na moto putu» (III-104) prikazuje kojim vrstama vozila i učesnicima u saobraćaju zabranjeno kretanje u auto putu i moto putu. Kada znak ima veze sa oznakama Moto puta znak sadrži znak (III-68) i ima plavu boju;
[image: image1144.png]T





III-105

1.87. znak "naplata putarine" (III-106) označava nailazak na objekat za naplatu putarine;. Boja znaka ovisi od vrste puta na koju je postavljen znak;

[image: image1145.png]——
S10P 1000 m





III-106

1.88. znak "nailazak na mesto naplate putarine" (III-107) označava blizinu mesta gde se naplata putarine vrši i elektronskim putem i ručno;. Boja znaka ovisi od vrste puta na koju je postavljen znak;

[image: image1146.png]PAGESA RRUGORE
PAY TOLL
AUTOBAHNGEBUHR

PAGAMENTO —
PEDAGGIO





III-107

1.89. znak  » obavezno uzimanje   uplatnice  »( III-108) , » putrina  » (III-109) , »  elektronska putrina  » (III-110) i  » putrina sa smartkarticom  » (III-111) označuje obavezno uzimanje uplatnice, odnosno način uplate cestrine u objktu gde se vrši uplata putrine. Boja znaka ovisi od vrste puta na koju se postavlja znak ;

[image: image1147.png]



[image: image1148.png]



     III-108
                                    III-109

[image: image1149.png]



[image: image1150.png]SMART
CARD





                                              III-110
                                  III-111

1.90. znak » predznak devijacije » (III-112) označuje smer i pravac devijacije preko naselja. Znak služi za preusmeravanje  saobraćaja usled  nastalih promena u  naselje ili oštećenja puta u kojoj je  saobraćaj delimično ili potpuno zabranjen. Za dele preusmeravanje  saobraćaja znaku mora se dodati dopunska pločasa natpisom  DEVIJACIJA. – km;

[image: image1151.png]Komoran

Koni T
et

500 m





                    III-112

1.91. znak » putokaz devijacije » (III-113) označuje smer privremene devijacije: 

1.91.1. ako je smer devijacije namenjen isključivo za pešake ili za određenu kategoriju vozila,  onda s leve strane znaka obeležava simbol pešaka ili vrste vozila predviđene znakom;

1.91.2. znak je narandžaste boje.

[image: image1152.png]



  III-113
1.92. znak » traka za pokrivanje znakova » (III-114) služi za privremeno pokrivanje  saobraćajnog znaka ili za privremeno pokrivanje nekog naziva naselja  u  saobraćajnom znaku obavesti za vođenje  saobraćaja kada nije u funkciji. Znak je narandžaste bojeo;   

[image: image1153.png]



                                                                  III-114
1.93. znak » pravac devijacije za određene vrste vozila » (III-115) i (III-116) obaveštava vozače vozila pokazanog u znaku da moraju voziti u pravcu predviđenom saobraćajnim znakom- obavezen smer;
[image: image1154.png]


    
[image: image1155.png]



III-115    
                                  III-116
1.94. znak » predznak za ručno  upravljanje  saobraćajom » (III-117) upozorava vozače o blizini mesta u koje se izvode radovi kada se regulacija  saobraćaja vrši na naizmeničan način. Znak je žute boje;

[image: image1156.png]



 III-117
1.95. znak »  saobraćajni trak namenjen određenim vrstama vozila » (III-118) koji sadrži simbol vozila ili simbol unet na  saobraćajni znak (III-119) ukazuje na broj i namjeni  saobraćajnih traka, kada se tok cestovnog  saobraćaja u zoni radove na cesti ,   kratkotrajnog ogrničenja ili oštećenja puta, upravlja tako da su  saobraćajni trakovi predviđeni za odeđenu vrstu vozila itd:

1.95.1. širina navedena u znaku uzeta ke kao primer ;

1.95.2. simbol na znaku mora odgovarati stavrnom broju premetnih traka i načinu preusmeravanja u njima ;

1.95.3. boja podloge znaka je bela ali ako se  saobraćaj preusmerava na određeno vreme zbog zapreka ili oštećenja puta, boja podloge znaka je žuta. 

[image: image1157.png]



                    [image: image1158.png]



  III-118                                            III-119
1.96. znak » predznak za usmeravanje saobraćaja na putu sa podeljenim saobraćajnim trakama» (III-120), (III-121), (III-122), (III-123) i (III-124) obaveštava i prikazuje smer, način usmeravanje saobraćaja kada zbog prepreke ili oštećenja puta, saobraćaj u određenom vremenu se usmerava putnom trakom koja je predviđena za saobraćaj iz suprotnog smera, zbog toga u određeno vreme saobraćaj se odvija u oba smera i obrnuto tokom prelaza iz dvosmernog saobraćaja u saobraćaju u jednom pravcu:

1.96.1. simbol na znaku mora odgovarati stvarnom broju saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja u njima;

1.96.2. osnovna boja znaka je bela, a zbog saobraćajnih prepreka ili oštećenja puteva saobraćaj za određeno vreme usmerava se, znakovi imaju osnovu sa žutom bojom.

[image: image1159.png]



[image: image1160.png]



    III-120                           III-121
    [image: image1161.png]


                      [image: image1162.png]



                          III-122                              III-123
[image: image1163.png]



  III-124
1.97. znak « ploča za obelježavanje naziva ulice« (III-125) prikazuje vozačima i pešačima naziv puta u koju se kreću ili ulaze :

1.97.1. znak može da ima i broj kuće tj. bloka na koji se odnosi;

1.97.2. znak se postavlja na raskrsnicu. 

[image: image1164.png]SHESI DESHMOREVE




  III-125
      1.98. znak » Republika  Kosova » (C III-126)označuj ulazak na državnu teritoriju Republike  Kosova;

[image: image1165.png]REPUBLIKA
EKOSOVES




 III-126

1.99. znak "ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Kosovo" (III-128), koji označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine kretanja vozila prema tipu puta i obavezi upotrebe svetala na teritoriji Republike Kosovo;
[image: image1166.png]



 III-127

1.100. znak »međunarodna autooznaka» (III-128). Na znaku upisuje se znak  Republike Kosova; 

[image: image1167.png]



 III-128
1.101. znak » za hitan izlaz »(III-129) i znak  » pravac hitnog izlaza   »( III-130) označuje izlaz, odnosno pravac za hitna izlaz u slučaju opasnosti na tunelima ( galerijama). Oblik simbola i udaljenost na znaku moraj odgovarati vrsti hitnog izlaza iz tunela ( galerije);

[image: image1168.png]



 III-129
[image: image1169.png]-z- 150m




 III-130

1.102. znak »  broj znakova  ili čvorova za izlazak » (III-131) prikazuje broj izlazaka ili čvorova autoputa, odnosno motoputa. Boja  znaka ovisi od vrsti puta na koju se postavlja znak;

[image: image1170.png]



  III-131
1.103.znak  » broj međunarodne puta » (III-132) prikazuje broj međunarodne puta. Znak se postavlja zasebno, ispod ili iznad ostalih saobraćajnih znakova; 

[image: image1171.png]a





III-132
1.104. znak » broj autoputa » (III-133) prikazuje broj autoputa:

1.101.1. znak je zeljene boje, simbol za autocestu je slovo  “A” a spoljni rub je bele boje ; 

1.101.2. znak se postavlja kao poseban znak, ispod ili iznad ostalih  saobraćajnih znakova.

[image: image1172.png]



         III-133
1.105. znak »Nacionalni put» (III-134) prikazuje broj nacionalnog puta. Postavlja se kao poseban znak, može biti postavljen ispod ili iznad ostalih saobraćajnih znakova.
[image: image1173.png]



III-134
1.106. znak » broj regionalne puta  » (III-125) označuje broj regionalne puta. Postavlja se zasebno ispod ili iznad osatlih  saobraćajnih znakova;

[image: image1174.png]



III-135
1.107. Znak se postavlja kao poseban znak može biti postavljen ispod ili iznad ostalih saobraćajnih znakova; znak »kilometraža za auto put ili moto put » (III 136) pokazuje kilometražu na kojoj se nalazi znak: 

1.107.1. boja znaka zavisi od vrste puta na kojoj se postavlja znak;

1.107.2. znak prema pravilima postavlja se na desnoj strani puta u pravcu kretanja.

[image: image1175.png]



 III-136
1.108. znak » za deo nacionalnog puta » (III-137) pokazuje broj nacionalnog puta, deo broja u kilometrima nacionalnog puta u kojoj je postavljen saobraćajni znak. Znak se postavlja na jednoj strani puta sa dva dela znaka 

[image: image1176.png]22

km 235





III-137
1.109. znak » deonica regionalne puta » (III-138) prikazuje broj regionalne puta, broj deonice regionalne puta i kilometražu deonice puta na koju je postavljen znak;

1.109.1. znak iz dva dela postavlja se s jedne strane puta; 

1.109.2. broj  regionalne puta na slici dat je kao primer.

[image: image1177.png]22

km 33,5





III-138
2.Na deo znaka ispod belog polja  ( znak III-33, III-34 i od III-38 –III-64 ) sa simbolima ili natpisima upisuju se nazivi, vrste, metarska udaljenost ili pravac u koji se nalazi mesto, prostor, uređaji ili usluge  ( kabina SOS , vatrogasna služba, ugostiteljski objekti i sl. ) na koje se znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka povećava se a znak  oblika kvadrata preuzima oblik četvorouganika.  

3. Zankovi obavjesti za vođenje (upravljanje )  saobraćaja

3.1. Znakovi obavesti za vođenje  saobraćaja prvog stepena su:
      3.1.1. Znak »predznak putokaza za izlazak iz autoputa ili iz puta namenjene za motorna vozila« (III-139). Ako se znak odnosi na autocesti, onda je zeljene boje, dok za motoput, plave boje ;

[image: image1178.png]¥ ®
Lipjan
2000 m





III-139

      3.1.2. Znak » predznak putokaza za čvorište autoputa sa zankom čvora« (III-140). Postavlja se na interregionalno čvorište.

[image: image1179.png]



           III-140

3.2. Znakovi obavijesti za vođenje  saobraćaja drugog stupnja su :
3.2.1. znak » raskršće«  (III-141) i (III-142označuje obostrani položaj, smer cesti, broj cesti i nazive gde vode puta koje se ukrštavaju ;

3.2.2. položaj strelice mora odgovarati položaju puta na terenu;

3.2.3. položaj oznake broja iznad strelice za kretanje u pravcu može biti ljevo ili ispod naziva mesta, ovisno od  broja cesti i broja naziva mesta koje je potrebno upisati ;

3.2.4. položaj  oznake broja puta za  ulevo  ili udesno može biti ispod pravca strelice ili ispod naziva mesta;

3.2.5. znakovi se postavljaju u razmaku od najmanje 150 metara prije raskrsnice označene znakom;

3.2.6. boja podloge znaka ovisi od vrste puta u  koju na koju se postavlja znak;

3.2.7. za odredište koje se nalazi na cesti druge vrste koristi se postavljena podloga čija boja  odgovara vrsti puta u koju ona ;

3.2.8. znak III-142 uzet je kao promer, dok postavljeni znak mora  odgovarati pravom stanju puta.

[image: image1180.png]300m




III-141

[image: image1181.png]



    III-142

3.3. znak  » raskrsnica sa kružnim tokom« (III-143) prikazuje raskršće na koju se  saobraćaj odvija kroz kružni tok:

3.3.1. položaj strelice mora odgovarati položaju puta na terenu; 

3.3.2. položaj oznake broja puta iznad strelice za kretanje pravo može biti levo ili ispod naziva mesta, ovisno od broja puta i broja naziva mesta koje treba obelježavati;

3.3.3. položaj oznake broja puta i vrsti puta levo i desno može biti u pravcu strelice ili ispod naziva mesta;

3.3.4. znakovi se postavljaju u razmaku od najmanje 150 metara prije raskršća označenog znakom;

3.3.5. boja podloge znaka ovisi od vrste cesti na koju se postavlja znak. Za odredište koje se nalazi na cesti druge vrste, koristi se postavljena podloga čija boja odgovara vrsti puta  na ona koju vodi.

[image: image1182.png]PRISHTINE

MITROVICE QENDER




III-143

3.4. znak » pretputokazna ploča« (III-144), ((III-145) i (III-146) koji označuje naziv izlaza ili zaustavljanje na autocesti  i na cesti na raskršća razljičitih razina , može se postavljati s desne strane puta (III-144), (III-145) ili na  portalu iznad puta  (III-146):

3.4.1. položaj strelice mora odgovarati položaju puta na terenu; 

3.4.2. položaj oznake broja iznad strelice za pravo, može biti levo ili ispod naziva mesta, ovisno broja cesti i broja naziva mesta koje treba obilježavati;

3.4.3. kad se znak postavlja na portalu na trećem stepenu obavesti, nema belog polja  ali  udaljenost do izlaza upisuje se na zeljeno polje prije broja puta iz koje se izlazi .

3.5. Znak III-146 postavlja se na interregionalno čvorište. Boja podloge znaka određuje se prema vrsti puta na koju se postavlja znak. Za odredište koje se nalazi na putu druge vrste koristi se podloga postavljena na znaku čija boja odgovara vrsti puta u koju vodi. III-146  uzet je kao primer, dok pravi znak mora odgovarati stavrnom stanju  na putu;

[image: image1183.png]



 III-144
 [image: image1184.png]



III-145
[image: image1185.png]PRIZREN PEJE
KUKES GJAKOVE

LE65[E 71 ]





 III-146
3.6. Znakovi obavesti za vođenje  saobraćaja trećeg stepena su :
      3.6.1. znak »pretputokazni« (Znak III-147) označuje pravac kretanja do naselja ;
3.6.2. boja podloge za označivanje smera kretanja ovisi od vrsti puta u koju vodi;

[image: image1186.png]



 III-147
     3.6.3. znak »pretputokazni za izlazak « (III-148)  i (III-149) na autocesti pokazuje smer kretanja do naselja  obilježenog u znaku; 
3.6.4. boja podloge za označivanje smera kretanja određuje se prema vrsti puta na koju vodi put.

[image: image1187.png]A Tirang

500 m





 III-148
[image: image1188.png]250m




 III-149
3.7.  Znakovi obavesti za vođenje  saobraćaja četvrtog stupnja su:
       3.7.1. znak » putokazna ploča« (III-150) pokazuje cestu za naselje obilježeno u znaku i udaljenost u kilometrima ( osim na belom polju). Znak može iamti najviše tri polja za obilježavanje smera kretanja i najviše dva naziva  naselja unutar polja. Kad se znak  postavlja iznad puta ( na portalu) svako polje postavlja se kao poseban znak iznad  saobraćajnih  traka označenih znakom:  
3.7.2.1. znakovi se postavljaju na ulazu i na raskrsničinim područjima pod nivoa, dva auto puta odnosno moto puta na mestu gde počinje traka za usporavanje vozila;

3.7.2.2. Osnovna boja znaka određuje se prema vrsti puta u kojoj vodi. Za destinaciju koja se nalazi na ulicama drugog tipa, koristi se boja koja je određena u skladu sa pravilima signalizacije.

[image: image1189.png]



 III-150

3.7.2. znak  » putokaz na portalu  iznad jedne  saobraćajne trake« (III-151), (III-152)  i » putokaz na portalu iznad dviju  saobraćajnih traka « (III-153) i (D III-154) na  autocesti i na   putma sa raskrsnicama razljičitih razina pokazuje pravac kretanja do naselja obilježenog u znaku. Na znaku mogu se napisati tri a najviše četiri naziva naselja, uključujući i nazive nacionalnih parkova, olimpijskih centara ili nekih drugih znamenitosti od nacionalnog značaja :

3.7.2.1. znakovi se postavljaju na ulazu i na raskrsničinim područjima pod nivoa, dva auto puta odnosno moto puta na mestu gde počinje traka za usporavanje vozila;

3.7.2.2. Osnovna boja znaka određuje se prema vrsti puta u kojoj vodi. Za destinaciju koja se nalazi na ulicama drugog tipa, koristi se boja koja je određena u skladu sa pravilima signalizacije.

[image: image1190.png]Prishting
FKosové

1 v




 III-151

[image: image1191.png]Lgenii  ®
Batlaves @




III-152

[image: image1192.png]



 III-153

[image: image1193.png]Witrovice.
Vushtrr





III-154

3.8. Znakovi obavesti za vođenje  saobraćaja petog stepena su :
3.8.1. zank » potvrđivanje smera« (III-155) ozančuje potvrđivanje smera kretanja nakon prelaska raskrsnice;

3.8.1.1. zank sadrži  naziv mesta, udaljenost u kilometrima do tih mesta i broj cesti na koju se nalazi mesto;

3.8.1.2. položaj oznake broja je na sredini iznad naziva mesta, odnosno s leve strane;

3.8.1.3. na zanaku mogu biti napisani najviše pet naziva mesta;

3.8.1.4.na autoputo i na motoputu koja ima dvije razdvojene trake, znak se postavlja iznad puta;

3.8.1.5. znak se postavlja u razmaku od najviše 500 metara prije posljednjeg priključka;

3.8.1.6. boja podloge znaka odrđuje se prema vrsti puta na koju se postavlja znak .

[image: image1194.png]Saranda S0 kn
Durds  3s0kn

Tiane  2tkm
Prizien _753kn

& PrishlnG 130 tn





 III-155

PRILOG IV
 DOPUNSKA TABLA
1. Dopunske table su :

1.1.dopunska tabla (IV-1), koja označava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i početka dela puta odnosno mesta na koje se znak odnosi;
[image: image1195.png]



 IV-01

1.2. dopunska tabla IV-02, pokazuje udaljenost do mesta gde je postavljen znak  II-02     ( obavezno zaustavljanje) kod kojeg vozač je dužan zaustavljati vozilo;

[image: image1196.png]



IV-02

1.3. dopunska tabla (IV-03), koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom odnosno na kome se primenjuje izričita zabrana, obaveza odnosno ograničenje označeno znakom;
[image: image1197.png]



 IV-03

1.4. dopunska tabla (IV-04), koja označava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i objekta, terena ili dela puta na koji se znak odnosi;
[image: image1198.png]



IV-04

1.5. dopunska tabla (IV-05 i IV-06), koja označava vreme za koje izričita zabrana, obaveza, odnosno ograničenje važi, ako ne važi neprekidno;

[image: image1199.png]


                           [image: image1200.png]



 IV-05
                                     IV-06

1.6. dopunska tabla (IV-07), koja rečima bliže određuje značenje znaka, odnosno daje dodatna obaveštenja o vrsti i načinu korišćenja znaka;

[image: image1201.png]



 IV-07

1.7. dopunske table  IV-08 do IV-015 sadrži simbole na koje se odnosi znak;

[image: image1202.png]


                             [image: image1203.png]



                                     IV-08
                                                IV-09

[image: image1204.png]]



                                  [image: image1205.png]



                                     IV-10
                                              IV-11

[image: image1206.png]


                                  [image: image1207.png]



                                   IV-12
                                                 IV-13

[image: image1208.png]B



                                    [image: image1209.png]



                                  IV-014
                                                 IV-15

1.8. dopunska tabla (IV-16) označuje uzimanje vozila paukom sa mesta gde saobraćajni propisi ili znakovi zabranjuju zaustavljanje ili parkiranje;

[image: image1210.png]



  IV-16

1.9.  dopunaske table ( IV-17 do IV-22) koje označavaju primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka, odnosno s jedne ili druge strane znaka;

[image: image1211.png]



  IV-17

        [image: image1212.png]


          [image: image1213.png]



IV-18
                  IV-19

[image: image1214.png]



      [image: image1215.png]



   [image: image1216.png]



   IV-20    IV-21   
  IV-22

1.10. dopunske table od (IV-23 do IV-30) pokazuje položaj parkiranja vozila. Postavlja se sa znakom III-36 (parkiranje);

[image: image1217.png]



  IV-23

[image: image1218.png]



[image: image1219.png]



     IV-24
   IV-25

[image: image1220.png]



[image: image1221.png]



    IV-26
                                   IV-27

[image: image1222.png](|




[image: image1223.png]



         IV-28
                       IV-29

[image: image1224.png]



 IV-30

1.11. dopunska tabla (IV-31) označuje mesto rezervisano za vozila osoba s ograničenim sposobnostima ili blizinu put gde se može pojaviti  lice s ograničenim sposobnostima sa kolicom. Postavlja se sa znakom I-01 ( opasnost na putu) i III-36 ( parkiranje);

[image: image1225.png]



IV-31

1.12. dopunska tabla (IV-32) ozančuje mesto rezervisano za posebne namene. Postavlja se sa znakom  III-36 (parkiranje);

[image: image1226.png]



IV-32

1.13. dopunska tabla (IV-31 i IV-34), označuje početak deonice kolovoza, odnosno mesto gde postoji opasnost  od iznenadnog pluska ili poledica. Postavlja se sa znakom (I-01) opasnost na putu i II-31 ogranišenje brzine); 

[image: image1227.png]



[image: image1228.png]


                        

  IV-33
                              IV-34

1.14. dopunska tabla (IV-35 i IV-36), koja označava pružanje puta sa prvenstvom prolaza. Dopunska tabla ( IV-35) postavlaj se sa znakom III-09 (put sa prvenstvom prolaza). Dopunska tabla (IV-36) postavlja se sa znakom (II-01 i II-02 obavezno zaustavljanje);

[image: image1229.png]~




[image: image1230.png]



  IV-35                              IV-36

1.15. dopunska tabla (IV-37) označuje blizinu deonice puta na koju se mogu pojaviti nesposobne  - ostarele osobe;

[image: image1231.png]



 IV-37

1.16. dopunska tabla (IV-38) označuje blizinu deonice puta  na koju se mogu pojaviti slepe osobe ;

[image: image1232.png]



IV-38

1.17. dopunska tabla (IV-39) označuje blizinu deonice puta gde se vrši čišćenje snega. Dopunska tabla je privremena i ona se postavlja pri održavanju putu (očišćenju snega );

[image: image1233.png]



IV-39

1.18.  dopunska tabla ( IV-40),  koja označava izvođenje oznaka na kolovozu. Postavlja se sa znakom  I-01 ( opasnost na putu ), II-31 ( ograničenje brzine). Boja podloge dopunske table je bela, simbola siva. Dopunska tabla je privremena i postavlja se tokom izvođenja radova na održavanju puta ( postavljanjae znakova na putu);

[image: image1234.png]



IV-40

1.19. dopunska tabla (IV-41) označuje blizinu mesta na kolovozu  gde se dešavaju prometne nezgode. Postavlja se za znakom  I-01 ( opasnost na putu), II-31 (ograničenej brzine). Dopunska ploča je privremena i postavlja se u slučaju težih saobraćajnih nezgoda pri čemu se saobraćaj privremeno regulira;

[image: image1235.png]



IV-41

1.20. dopunska tabla (IV-42)  obavešćuje vozače o  seobi žaba  koje prelaze u velikom broju preko puta što prtedstavlja određenu opasnost. Dopunska tabla, po pravilu, postavlja se sa znakom I-01 ( opasnost na putu);

[image: image1236.png]



IV-42

1.21. dopunska tabla (IV-43) obavešćuje vozače o  izbrazdanim tragovima vozila na putu. Postavlja se sa znakom I-01 ( opasnost na putu), II-31 (ograničenje brzine);

[image: image1237.png]



IV-43

1.22. dopunska tabla (IV-44) pokazuje mesto  na cesti gde se nalaze uzdignute plohe za usporavanje prometa   ( izbočine). Postavlaj se sa zankom I-34 ( blizina dece na putu) i IV-04 (deca na putu);

[image: image1238.png]



IV-44

1.23. dopunska tabla ( IV-45) označuje pumpu plinskih goriva. Postavlja se sa znakom III-40 (benzinska pumpa);

[image: image1239.png]



 IV-45

1.24. Dopunska tabla »znak izlaz iz Auto puta ili moto puta» (IV-46) pokazuje blizinu izlaza iz auto puta ili moto puta;
[image: image1240.png]



 IV-46

1.25. znak »znak čvor na autoputu« (IV-47) označuje blizinu raskršća autoputa ili motoputa;

[image: image1241.png]



IV-47

1.26. dopunska tabla (IV-48) označuje prelaz za teretna vozila sa utovarom preko gabarita;

[image: image1242.png]



IV-48

1.27. dopunska tabla (IV-49) označuje prostor s uvećanom koncentracijom opasnih materija u vazduhu. Boja podloge dopunske ploče je bela, simboli sa krugovima crvene boje i natpisima crne boje;

 [image: image1243.png]


                                                                  [image: image1244.png]



    IV-49                                                                                  IV-50
1.28.  dopunska tabla (IV-50) označuje potrebu ugašenja motora  zbog dugih čekanja s ciljem zaštite ambijenta. Izričito je povezano sa upaljenjem crvenih signala na semaforu. Boja podloge ploče je bela, sa simbolima ključa sive boje i  natpisima crne boje. Dopunska ploča postavlja se gde je povećana koncentracija opasnih tvari u vazduhu;

    1.29. Dopunska tabela (IV-51 i IV-51.1) - prikazuje smer kretanja bicikala na njihovoj putanji.

[image: image1245.png]



                        IV-51
IV-51.1
1.30. Dodatna tabela IV-52 prikazuje put sa jednosmernim saobraćajem i sa biciklističkim saobraćajem u oba smera.
[image: image1246.png]



                                                   IV-52
1.31.Dopunska tabla IV-53 označava biciklistički saobraćaj u oba smjera.

[image: image1247.png]—




IV-53
1.32.Dopunske table IV-54 i IV-54.1 označavaju dvosmjernu biciklističku stazu.


[image: image1248.png]


 [image: image1249.png]



IV-54                           IV-54.1
1.33 Dodatna tabela IV-55 definiše vozilo na koje se saobraćajni znak odnosi. Simbol može biti različitih drumskih vozila.
[image: image1250.png]



                                                                     IV-55                             
PRILOG V
UREĐAJI ZA DAVANJE SVETLOSNIH SIGNALA  (SEMAFORI)
1. Značenje svetlećih znakova je:

1.1. crveno svetlo označuje zabranjen prolazak  vozila- slika V-01; 

1.2. crveno i žuto svetlo označuje skori prestanak zabrane prolaza pre pojavljivanja zeljenog svetla - slika V-02;

1.3.  zeljeno svetlo označuje slobodan prolaz  vozila i mora biti upaljeno kao kao samostalno svetlo. Promena zeljnog svetla u žuto mora se sinjalizirati treptanjem zeljenog svetla tri puta - slika V-03;

1.4. žuto svetlo prije crvenog  označuje zabranu prelaza  osima vozila koja su u trenutku  kad se žuto svetlo upalji nalaze na tolikoj udaljenosti od saobraćajnog svetla da se ne mogu na siguran način  zaustaviti  a da ne pređu taj znak- slika V-04;

1.5. dopunska svetleća strelica označuje slobodan prolaz  vozila u smeru označenom zelenom svetlećom strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno  ili žuto svetlo- V-05 i V-06;

1.6. oblici strelica  prikazani su na slici  V-07 (za strelice na crvenoj optici ) i V-08 ( za strelice na zelenoj optici );

1.7. prekrštene crte  crvene boje  (X),  označuju zabranu saobraćaja uzduž traku iznad kojeg je postavljen znak- slika. V-09;

18. zelena strelica vrhom okrenutim nadolje, označuje slobodan tok saobraćaja uzduž trake iznad kojeg je postavljen znak - slika V-10;

1.9. Semafor za regulisanje promene saobraćajne trake je u obliku žute strelice usmerene koso na dole i koristi se za promenu saobraćajne trake kojom se vozilo kreće-slika V-11 i V-12;

V-01  [image: image1251.jpg]O0®




 V-02 [image: image1252.jpg]O0@




  V-03 [image: image1253.jpg]' 10l®




 V-04[image: image1254.jpg]O




 V-05  [image: image1255.jpg]0O0O®




 V-06 [image: image1256.jpg]0@





                                        

                      [image: image1257.jpg]


                           

V-07

[image: image1258.jpg]



V-08

[image: image1259.jpg]


 [image: image1260.jpg]


 

V-09                        V-10      

[image: image1261.png]N IL



        

V-11                             V-12       
2. Ako se semaforom upravlja prometom biciklista na prelazu biciklističke staze preko puta, svetla na semaforu su u obliku siluete bicikla i označuje :

2.1. slobodan prolaz za bicikliste -slika V-13;

2.2.  zabranjen prolaz za bicikliste-slika V-14;

2.3. isti uređaj za davanje svetlosnih znakova za bicikliste i pešake  može se primeniti  u slučaju kad su pešačka i biciklistička staza jednapored druge - slika V-15 i V-16. 

                                                        [image: image1262.jpg]o e®





                                                         V-13  V-14   V-15  V-16

   3. Svetlosni znakovi na semaforu označuju :
 3.1. slobodan prolaz za pešake -slika V-17;

 3.2. zabranjen prolaz za pešake - slika V-18.

          

[image: image1263.jpg]


V-17  [image: image1264.jpg]


V-18

4. Crtama se označuje:
4.1. zabrana prolaza tramvaja – slika V-19;

4.2. slobodan prolaz tramvaju u smeru pravo- sl. V-20;
4.3. slobodan prolaz tramvaju u mseru desno- sl. V-21;
4.4. slobodan prolaz tramvaju u smeru levo- sl. V-22.
[image: image1265.png]Q0

@)
QO

/1@





      V- 19               V- 20                       V- 21                      V- 22
5. Svetlosni znakovi  na željezničkom prelazu ( za obilježavanje  prelaza puta preko željezničke pruge u istoj razini)  mogu biti znakovi za označivanje branika  i polubranika i znakovi kojima se najavljuje pribljižavanje voza, odnosno zatvaranje prelaza branicima ili polubranicima .

    5.1. Osim obilježavanja prelaza puta preko želejzničke pruge svetlosnim znakom , prelaz se mora osigurati  i zvučnom signalizacijom.

 [image: image1266.jpg]



                                                                 V-23

6.Za regulisanje pristupa vozila upotrebljavaju se semafori kojima se prikazuju svetlosni saobraćajni znaci, u vertikalnoj osi, jedno ispod drugog (V-24) i to crveno svetlo gore, a zeleno svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi (V-25) i to: crveno svetlo levo, a zeleno desno.                                
6.1.Semafori za regulisanje pristupa vozila koriste se na mestima gde učesnici u saobraćaju prilaze pojedinačno i gde je potrebno označiti da je određeni prilaz otvoren ili zatvoren.

[image: image1267.png]


              [image: image1268.png]



    V-24                               V-25
PRILOG VI
OZNAKE NA PUTU I DRUGIM POVRŠINAMA
1. Razdelna linija može biti;

1.1. neisprekidana, isprekidana ili kombinovana.

1.2. Razdelna neisprekidana linija označava zabranu prelaska preko te linije i zabranu kretanja po toj liniji. 

1.3.  iznimno od  stava 2 ovoga član dozvoljeno je preticanje   na punoj uzdužnoj liniju vozila  koja na ravnatoj putu ne mogu razvijati veću brzinu od  30 km/h i vozila koje  ne spadaju u  motorna vozila. 

                             [image: image1269.png]rubna

rubna




VI-01

1.4.Isprekidana uzdužna linija može biti razdelna linija, kratka isprekidana linija, široka isprekidana linija i linija upozorenja. Isprekidana razdelna linija deli površinu puta na sobraćajne trake -  slika VI-02.

[image: image1270.png]—  sprekidmanzkin
+ razklm erta
— —  iprkidmanzeia





VI-O2

1.5.  široka isprekidana linija služi kao rubna linija za razvdvajanje toka saobraćaja u raskršća na cestama van naselaji najmanje je širine od 30 cm.

1.6. Linija upozorenja služi za najavljivanje blizine pune razdelne crte- sl.. VI-03.
[image: image1271.png]



VI-03

1.7.Kratka isprekidana linija služi kao razdelna linija na prilaznim  razdvajanjima raskršća, kao linija vodilja u samom raskršću i za odvajanje tokova za vozila javnog prevoza putnika - sl. VI-04.

          [image: image1272.png]+—— traka za voaila javnog prevoza putrika



                                                     

1.8.  Dvostruka razdelna linija može biti puna, dvostruka isprekidana  i dvostruka kombinovana .

1.9.   Dvostruka razdvojna linija označuje zabranu prelaska vozila  po tim linijama ili zabranu  kretanja vozila po tim linijama i obavezno se  izvodi  na putama  za dvosmerni saobraćaj- sl. VI-05: 

1.9.1. s dva ili više saobraćajnih traka za svaki smer;

1.9.2. s neparnim brojem saobraćajnih traka  ako se preticanje zabranjuje u oba smera;

1.9.3. u tunelima  ili prelazima  tunelu u dužini najmnje 200 m;

1.9.4. na objektima;

1.9.5. ako to zahtevaju  saobraćajni i sigurnosni uslovi ili okolina puta.

[image: image1273.png]Duostuke isprakidana razdvolne inie:




VI-05

1.10. Dvostruka  isprekidana razdvojna linija služi za obelžavanje saobraćajnih traka s izmenjivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj  upravljan svetlosnim znacima -fig. VI-06.                 

VI-06

1.11. Dvostruka kombinovana linija  služi za razdvajanje saobraćajnih traka  na mestima  na kojima su uslovi preglednosti takvi da dopuštaju preticanje samo u jednom smeru kretanja- sl. VI-07.

[image: image1274.png]—_——— e e e Drostruka kombinovana linja




VI-07
1.12.  Delovi puta u blizini vrha prevoja , raskršća, prelaza puta preko željezničke pruge u razini i na naseljenim mestima na kojima je preglednost puta znatno smanjena  mogu se obeležiti jednom ili dvema paralelnim uzdužnim punim linijama ili dvostrukim linijama, od kojih je jedna puna a druga isprekidana- sl. VI-08, VI-09 i VI-010.

1.13 Dužina između tačke  B  i C (sl. VI-08) određuje se prema dopuštenoj brzini tako da se prelazak s dvije  na jednu saobraćajnu traku vrši se prema :

n £ 1:60 për v > 50 km/h

n < 1:30 për v £ 50 km/h

[image: image1275.png]



                                                 L- Dužina preglednosti

                                                 M-(A-b, C-D)- širina preglednosti

                                                 H- Visina preglednosti  

VI-08

[image: image1276.png]



VI-09

[image: image1277.png]



VI-10

1.14.  Za utvrđivanje dužine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuju 85 % vozila ili računska brzina ako je njezina vrednost veća.

1.15. Dužina preglednosti   (M) utvrđuje se prema brzini kretanja vozila (sl. VI-09 i VI-010)  i to:

1.15.1..  ...........130 km/h - od 200m do 400 m;

1.15.2..  ......... 100 km/h - od 160 m do 320 m;

1.15.3.  .......... 80 km/h - od 130 m do 260 m;

1.15.4. ........... 60 km/h - od 50 m do  100 m;

1.16  Pri određivanju dužine preglednosti za obelježavanje oznaka  na cesti u blizini  vrha prevoja, u zavoju sa smanjenom preglednošću ili slična mesta, visina očiju iznosi 1.0 m, a visina predmeta 1.1 m.

1.17  Punoj razdvojnoj liniji treba prethoditi linija upozorenja  (L) koja  se utvrđuje  prema brzini vozila koja dolaze  i iznosi najmanje za:

1.17 .1.  .......130 km/h - 160 m;

1.17.2.  ........100 km/h - 120 m;

1.17.3.  ........ 80 km/h - 100 m;

1.17.4.  ........60 km/h - 80 m;

1.17.5.  ........40 km/h - 60 m;

1.18. Linija upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica  (VI-26), koje vozačima pokazuju koju saobraćajnu traku moraju koristiti.
2.Poprečni znakovi na putu su:

2.1. linija zaustavljanja;

             2.1.1. Linija zaustavljanja može biti puna ili isprekidana linija i to: Puna linija zaustavljanja obeležava mesto gde su vozači dužni da zaustave vozilo, pre linije zaustavljanja na putu može se napisati "STOP" - sl. VI-11;

                                         [image: image1278.jpg]


 

                                                          VI-11

2.1.2. Isprekidana linija zaustavljanja sl. VI- 12 označava mesto na kolovozu na kome je vozač dužan da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi i da po potrebi, zaustavi vozilo ispred linije zaustavljanja. Ispred  linje zaustavljanja  može se ubelježiti trougao upozorenja;  

  [image: image1279.png]


   

VI-12

2.1.3.  umesto isprekidane linije zaustavljanja, mesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću putom s pravom prednosti prolaska, može se obelježiti  trouglima  vrhom okrenutim prema vozilu-  (sl. VI-13).

[image: image1280.jpg]



VI-13

2.2.Kosne linije

2.2.1. Kosne linije označavaju mesto otvaranja izlazne trake (sl. VI.-14) i zatvaranje ulazne trake (sl VI-15) u autoputu i moto-putu.
[image: image1281.png]i 1360
] ¥




VI-14

   [image: image1282.jpg]i 1>60m )




VI- 15

2.2.2.kosnik za zatvaranje i otvaranje trake javnog prevoza putnika" (V-16) označava mesto zatvaranja/otvaranje saobraćajne trake rezervisane za vozila javnog prevoza putnika.

[image: image1283.jpg]



VI-16

2.3.Graničnik

2.3.1.  Graničnik označava deo kolovoza na kome je zabranjen saobraćaj zbog ulivanja saobraćaja sa prilaznog puta (sl. VI-17).

[image: image1284.jpg]



VI-17

2.4.pešaćki prolaz  

2.4.1.   pešaćki prolaz  označava deo površine kolovoza namenjen za prelaz pešaka (sl. VI-18) obeležen različitim bojama;
2.4.2.  Na mestima na kojima pešački prelaz nije moguće obeležiti bojom, prelaz se može obeležiti čeličnim elementima, klinovima ili reflektujućim materijalima;
VI-18[image: image1285.jpg]



2.4.3.  Kad je na putu označen pešački prelaz  (sl. VI-H18), mora biti obiležen znakom  III-02 i znakom I-33 ( obelježen pešački prelaz), osim na mestima na kojima se saobraćaj regulira  svetlosnim znakovima (semaforima) i na prilazima raskršću gde postoje prelazi označeni oznakama na kolovozu  i znakovima  I-01 ili II-02;

2.4.4. Na putu gde je pešački prelaz u blizini škole, mora stajati natpis  >>ŠKOLA<< (sl. VI-55).

2.4.5.  Prelaz  biciklističke staze preko puta je deo površine kolovoza namenjen isključivo za prelaz biciklista; (sl. VI-19) obeležen različitim bojama;
.

[image: image1286.jpg]



VI-19
2.4.6.Linija za zaustavljanje biciklista pre raskrsnice VI-19.1 i VI-19.2 može biti u različitim oblicima.

[image: image1287.png]



VI-19.1

                [image: image1288.png]



        VI-19.2
3.  Strelicama se  može označiti:

3.1.  jedan smer – sl. VI-20;

3.2. dva smera ( kombinovana)-sl. VI-221 i VI-22;

3.3.  prestrojavanje na dva bliža raskršća gde se prestrojavanje mora obaviti prije prve raskrsnice na koje je zabranjeno  skretati u naznačenom smeru   -sl. VI-23;

3.4.  smer kretanja ka garaži -sl. VI-24;

3.5.  skretanje saobraćaja -sl. VI-25;

3.6.  najava završetka preticanja -sl. VI-26.

[image: image1289.jpg]


[image: image1290.jpg]


[image: image1291.jpg]



          VI-20                      VI-21                    VI-22

                                     [image: image1292.png]


         [image: image1293.png]



                                           VI-23                        VI-24

                        VI-25  [image: image1294.jpg]A= —x -




                             VI-26[image: image1295.jpg]



4. Polje za usmeravanje saobraćaja označuje površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i zaustavljanje vozila i to :

4.1.  između dvije trake  sa suprotnim smerova – sl. VI-27;

4.2.  između dvije trake sa  istim smerovima – sl.VI-28;

4.3.  na mestu otvaranja  posebna traka za skretanje – sl. VI-29;

4.4.  ispred otoka za razdvajanje saobraćajnih traka – sl. VI-30; VI-31, sl. VI-32;

4.5.  na  ulaznom kraku na autoputu  - sl. VI-33;

4.6.  na  izlaznom kraku s autoputa – fig. VI-34.

  [image: image1296.jpg]


                                      [image: image1297.png]


       

                            VI-  27                                                                   VI-  28   

VI-29[image: image1298.jpg]|




                 

         VI-30  [image: image1299.jpg]


                  VI-31    [image: image1300.jpg]iy

i

—



                

[image: image1301.jpg]Y

e





      VI-32          

[image: image1302.jpg]


            [image: image1303.jpg]



                 VI-33                                                                                 VI-34

5.    Linija za usmeravanje  označuje mesto  promene slobodne površine puta ispred čvrstih  prepreka koje se nalaze na putu ili na njezinim rubovima. 

6. Linije za usmeravanje mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prevoza putnika (sl. VI-35), za  oblikovanje prepreka na rubu puta  (sl. VI-36)  i za označavanje promene  korisne površine puta ( sl. VI-37).

 VI-35    [image: image1304.jpg]


             

[image: image1305.jpg]


                [image: image1306.jpg]’yl
’yl




VI-36                                                          VI-37

7. Natpisi natpisi na kolovozu pružaju učesnicima u saobraćaju dodatna obaveštenja, i to mogu biti >>STOP<<, >>BUS<<, >>TRAM<<, >>TAXI<<, >>ŠKOLA<<, >> VOZ<<,  ali i nazive mesta, ograničenje brzine itd.(sl. VI-38, VI-39, VI-40, VI-41, VI-42, VI-43, VI-44, VI-45, VI-46, VI-47, VI-48, VI-49 i VI-50).



                                H38                            H39                                         H40

                                               



                        VI-41                                          VI-42                                             VI-43

                        

  
 [image: image1307.jpg]


      [image: image1308.jpg]


     [image: image1309.jpg]ZONA




             VI-44                 VI-45                           VI-46                        VI-47

                

VI-48  [image: image1310.jpg]D



         VI-49   [image: image1311.jpg]


        VI-50[image: image1312.jpg]



8.  Natpisi na putu mogu biti izvedeni i kao saobraćajni znakovi (sl. VI-45, VI-46, VI-47).

9.  Označavanje saobraćajnih površina  za posebne namene služi za obelejžavanje mesta  namenjenih isključivo  za autobuska stajaljišta (sl. VI-51, VI-52 i VI-53), obelježavanje mesta namenjenih isključivo za auto - taxi (VI-54 ), obelježavanje pešačkog prelaza u blizini škola  (VI-55 ), obelježavanje  mesta namenjenim isključivo osobama  s ograničenim sposobnostima (sl. VI-56), obelježavanje mesta na kojima je zabranjeno parkiranje i zaustavljanje (sl. VI-57 i VI-58) i za obelježavanbje biciklističkih i pešačkih staza  (VI-59).  Linija V-59.1 deli kolovoznu površinu na saobraćajne trake gde se drumska vozila kreću biciklističkom trakom ako saobraćajna traka nije dovoljno široka. VI-59.1 se sprovodi samo kada je obezbeđena dovoljna širina saobraćajne trake za vozila, a širina biciklističke trake mora biti ≥1m - gde kreću se samo bicikli. Biciklistička traka na jednosmernom putu u suprotnom smeru od smera kretanja vozila mora biti obeležena saobraćajnim znakom.

  9.1. Ako površina saobraćajne trake služi i za kretanje bicikala - traka, ovaj prostor je označen drugom bojom i uzdužnom isprekidanom linijom.

VI-51[image: image1313.png]BUS

BUS





VI-52[image: image1314.png]SV 2 2] : N \_





VI-53[image: image1315.png]SV

BUS

o

BUS

e |





VI-54[image: image1316.png]- — -




VI-55[image: image1317.png]YTI0XHS:

SHKOLLA





                     VI-56[image: image1318.jpg]



                     VI-57[image: image1319.jpg]



                     VI-58[image: image1320.png]



                    VI-59[image: image1321.png]bankna




                                 [image: image1322.png]



                    VI-59.1
      VI-59.2      [image: image1323.png]



10.  Obelježavanje mesta za parkiranje vozila služi za označavanje prostora za parkiranje. Parkiranje u odnosu na rub puta može biti  uzdužno (sl. VI-60), koso (sl. VI-61), i  vertikalno (sl. VI-62).

VI-60[image: image1324.jpg]


     VI-61[image: image1325.png]


    VI-62[image: image1326.jpg]



                                      VI-63[image: image1327.jpg]



11. Obelježavanje naprava za smirivanje ( osporavanje) saobraćaja – umjetne izbočine na putu (sl. VI-63) i  uzdignute plohe (VI-64).

                               VI-64[image: image1328.jpg]



13. Žuti kvadrat na na raskrsnici IV-65. Linije kvadrata mogu biti kose, prave ili slične. Boja kvadrata može biti žuta ili druga.

                                               [image: image1329.png]



          VI-65
12.  Elementi konstrukcija i opreme javnih puteva i drugih  predmeta koji označuju stalne prepreke unutar  mera saobraćajnog profila obelježavaju se crveno belom a slobodnog  profila crno belom oznakom   – sl. VI-66.

                                             VI-66      [image: image1330.jpg]



13.  Evakuacijska linija na oblozi tunela  označava se celom dužinom  tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u zidne pešačkih prolaza i prolaza za vozila, crtom širine 50 cm u crvenoj boji (RAL2002) – sl. VI-67.

VI-67    [image: image1331.jpg]


 

14.  Evakuacijska linija   na oblozi tunela  izvodi se tako  da  je donji rub linije na visini od  90 cm od  razine pešačkog hodnika.         

PRILOG VIII
SAOBRAĆAJNA OPREMA PUTA
1. Oprema za označavanje ruba kolovoza je:

1.1. smerokazni stupić (sl. VII-01) služi za označavanje  ruba puta ; 
1.2. smerokazni stupić u vidljivom smeru, mora imati retroreflektirajuću oznaku od retroreflketirajućeg stakla;

1.3.  retroreflektirajuća oznaka u smeru vožnje  s desne strane je crvene boje, a s leve strane bele boje;

1.4.  na putu s jednosmernim saobraćajom  retroreflektirajuća oznaka je s obe strane crvene boje;

1.5.  Smerokazni stupić - (VII-01),  u načelu, postavlja se na udaljenosti od 0,75 m od ruba puta uzduž puta na razmaku od  50 m  kad je put u pravcu, a 25 m kada je put u krivinu što zavisi  od radijusa  krivine, odnosno prema predočenoj tablici ;

1.6.  na autoput i motoput smerokazni stupić  (VII-01) se postavlja na visisni  od  105 cm, a na ostalim putevima na visinu od  0.90 cm od nivoa tla;

1.7. Kada se uz puta postavlja zaštitna odbojna ograda, smerokazni stupići  postavljaju se :

1.7.1.  u slučajevima kada je zaštitna odbojna ograda udaljena od  ruba puta 1.5 metra i manje na ogradu;

1.7.2.  u slučajevima kada je zaštitna ograda od mekanog materijala udaljena više od  1,5 m. na  udaljenosti minimalno o,5 metara do  maksimalno 0.9 m.od spoljnog ruba puta  ;

1.7.3.  u slučajevima kada je zaštitna ograda od mekanog materijala postavljena u razdvojnom pojasu na udaljenosti od  1.6 m i manje, smerokazni stupići se postavljaju na ogradu.

                                                [image: image1332.jpg]



                                                                     VII-01

1.8.  smerokazne oznake za tunele i galerije  ( sl. VII-02), označuju rub puta  u tunelu odnosno galeriji i izvode se  u tehnologiji  svetlećih dioda (LED) i moraju imati stalan izvor  napajanja;

1.9.  smerokazne oznake za tunele  u smeru vožnje su na desnoj  strani crvene boje , a na levoj strani puta bele boje ;

1.10. na put s  jednosmernim saobraćajnom reflektirajuća oznaka u smeru vožnje  s desne strane je crveno bele izvedbe, a s leve strane u obostrano crvenoj izvedbi za slučaj preusmeravanja saobraćaja i korišćenja  trake za dvosmerni saobraćaja;

1.11. u  tunelima i galerijama smerokazne oznake u tehnologiji svetlećih dioda ( LED) (sl. K02) postavljaju se na razmaku od  25 m kaad je tunel i ili galerija u pravcu, odnosno na razmaku 15 m u krivinu i na prvih  100 m tunela ili galerije;

[image: image1333.jpg]



VII-02

1.12.  reflektirajuće oznake  (sl. VII-03)  označuju rub puta koje se postavljaju na objekte  na mestima na kojima nije moguće  postaviti smerokazne stupiće a čiji oblik, veličina i boja  ovise o mestu postavljanja   ( na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično te an uzdužnim i poprečnim oznakama na putu);

1.13.  površina reflektirajuće oznake  mora biti izvedene klase III retrorefleksije;

1.14. kad je uz puta postavljena  zaštitna betonska ograda, na nju se postavlja reflektirajuća oznaka  (VII-03) na odgoavrajućem razmaku i u istoj visini kao i na smerokaznom stupiću  (VII-01);

[image: image1334.jpg]-




                                                               VII-03

1.15.  štapovi za sneg  u zimskim uslovima  označuju rub puta  i naznačuju  pružanje puta ili putne građevine;
1.16.  štapovi za sneg na putu (sl.. VII-K04) i putnim građevinama  (sl. VII-05) naizmenično su obojeni  crveno i žuto. Najviše polje mora biti obojeno reflektirajućim materiajma ;

1.17.  štapovi za sneg  (VII-04) postavljaju se uz rub puta gde su postavljen smerokazni stupići. Postavljaju se s desne strane smerokaznog stupića  gledano u smeru vožnje kako se ne bi zaklonio reflektirajući dio  smerokaznog stupića;

1.18. štap za sneg  mora biti postavljen ispred i na završetku sigurnosne ograde;

                                                   [image: image1335.png]



1.19.  na početku građevine postavlja se štap s graničnikom okrenutim prema dolje, a na kraju  cestovne građevine štap s graničnikom okrenutim prema gore;        

1.20.  vrh graničnika mora biti obojen retroreflektirajućim materijama. 

[image: image1336.png]



1.21. Ploča za označavanje otoka (sl. VII-06, VII-07, VII- VII-08 i VII-09), označuje vrh  otoka na raskršće,  na vrhu razdvojnog otoka na izlaznim krakovima autoputa i motoputa. Ploča  VII-08 izvodi se kao prostarni elemenat :
1.21.1. boja podloge znaka VII-09 je žuto – crvene boje retrorefleksije klase III.
                                                   VII-06  [image: image1337.jpg]


  VII-07[image: image1338.jpg]



 

                                                  VII-08[image: image1339.jpg]


 VII-09 [image: image1340.jpg]



2. Oprema, znakovi i oznake za označavanje radova, zapreka i oštećenja puta su:

2.1. ploča za označavanje  zapreka na levoj strani puta (sl. VII-10) i na desnoj strani  (sl. VII-11) u smeru vožnje označuje radove ili zapreka na putu, objektima i ostalim sobraćajnim površinama ;

VII-10[image: image1341.jpg]



VII-11[image: image1342.jpg]



2.2. ploča za označavanje krivinu na putu  (sl. VII-12 i VII-13) i ploča za označavanje oštrog krivinu na putu (sl. VII-14) sa smerom usmeravanja na levo ili na desno;

2.3. boja strelice  znaka VII-K14  je  žuto crvene boje  retrorefleksije klase III; 

2.4. znakovi se postavljaju na mestu na kojem počinje  oštar krivina i u samom krivinu. Ploča VII-14 postavlaj se u veoma oštrom i neočekivanom krivinu;

[image: image1343.jpg]


                                       [image: image1344.jpg]


              [image: image1345.jpg]



  VII-12                                           VII-13                         VII-14     

2.5. ploča (bočna) zapreka ( sl. VII-15, VII-16, VII-17, VII-18) označuje mesto bočnog smanjenja profila puta. Pločama se fizički razdvajaju sobraćajne trake suprotnih smerova vožnje. Ploče: VII-17 i VII-18  posatvljaju se i na mestima uzdignutih ploha  ili ugradnje umjetnih izbočina na putu;
2.6. boja kosih pruag na znakovima VII-17 i VII-18 su šuto- crvene  retrorefleksije klase III ;
                                                           [image: image1346.png]N7



     [image: image1347.png]


 

VII-17  VII-18

2.7. stošci  ograničenja (sl. VII-19) služe za  obelježavanje  mesta kratkotrajnih radova na putu ;

VII-19[image: image1348.jpg]AAA




2.8. ograda za označivanje zapreka na putu  (sl. VII-20 i VII-21)  služi za označavanje zapreka na saobraćanoj površini;

                                           [image: image1349.png]TT 7T



  

                                                       VII-20                      VII-21

2.9. ploča za  obelejžavanje  mesta izvođenja radova na putu ili oštećenja puta  (sl. VII-22 i VII-23);

                                         VII-22   [image: image1350.jpg]


      VII-23

2.10. pokretna ploča s treptačima i znakovima  (sl. VII-24 i VII-25) označuje mesto izvođenja radova ili oštećenja na putu ;

  [image: image1351.jpg]o Fa

3



  

VII-24              VII-25

2.11. pokretna ploča s treptačima i  svetlećim strelicama usmerenim prema dolje i saobraćajnim znakom (sl. VII-26)  označuju mesto na putu  gde je saobraćajna traka zatvorena usled čega se saobraćaj preusmerava;
 [image: image1352.jpg]e




VII-26

2.12. pokretna svetleća ploča s raznim sadržajem  (sl. VII-27, VII-28 i VII-29)  upozorava na blizinu mesta na putu  na kojem se izvode radovi ili gde je izdan smer i način preusmeravanja  saobraćaja.
                                      [image: image1353.jpg]


          [image: image1354.jpg]Xkm




      [image: image1355.jpg]



                                             VII-27                     VII-28                     VII-29    
3. Svetlosni znakovi za označavanje radova, zapreka i oštećenaj puta:  

     3.1.   Promer svetla ne smije biti manji od m 210 mm; razmak između svetla, ovisno od situacije,  iznosi od 5 m do 10 m.

3.1.1.  crveno svetlo se   upotrebljava na  pločama za označavanje zatvorenog dela puta  (Sl. VII-30);                                                              

          [image: image1356.jpg]i




                                        VII-30

3.1.2.  treptuće žuto svetlo  koje se upotrebljava  za naglašavanje  saobraćajnog znaka iznad kojeg  je postavljeno (fig. VII-31). Kad se radi o znaku  koji za upravljanje i nadzor saobraćaja koristi policija, umesto treptuća žutog, upotrebljava se treptuće plavo svetlo;

[image: image1357.jpg]



VII-31

3.1.3. svetlosni niz je niz  žutih, međusobno povezanih svetla koja se izmenično pale i gase u smeru vožnje. Niz svetla upozorava da je jedan ili više saobraćajnih traka zatvoreno i da je saobraćaj  preusmeren   “  putovanjem svetla“  (sl. VII-32);

[image: image1358.jpg]



VII-32
4.  U opremi za vođenje i usmeravanje saobraćaja u zona radova na putu, drugih zapreka i oštećenaj puta pripadaju:

4.1. montažni rubnjaci koji služe za usmeravanje saobraćaja vozila po saobraćajnim trakama su žute boje ;

4.1.1. na rubnjaku moraju biti  utisnute reflektirajuće oznake  radi bolje vidljivosti noću u uslovima smanjene vidljivosti (sl. VII-33).

[image: image1359.jpg]



VII-33

4.2. Markeri za razdvajanje smerova vožnje  postavljaju se u slučaju uvođenja dvosmernog saobraćaja na jednosmernoj putu:

4.2.1.  površina markera mora biti  izvedena  od refelktirajućih oznaka  (sl. VII-34, VII-35 i VII-36);

4.2.2. markeri mogu stajati samostalno ili pričvršćeni na montirane rubnjake. Kad su markeri  pričvršćeni  na montažne rubnjake, trake moraju biti crvene i bele boje usmerene ov vrha prema dolje  u  smeru vožnje  (sl. VII-35 i VII-36).

                                              [image: image1360.png]PRETY




                                                       VII-34                VII-35                   VII-36
4.3. Smerokazne oznake za razdvajanje smerova vožnje i označavanje pešačkog prelaza  i prelaza puta preko željezničke pruge (sl. VII-37):

4.3.1. smerokazne oznake  (markeri) imaju usmeravajuću reflektirajuću oznaku ili svetleću oznaku  s obe strane bele boje;

4.3.2. smerokazne oznake za razdvajanje  saobraćajnih traka u tunelima ( galerijama) , postavljaju se na razmaku od  6 m kad je saobraćaj  u tunelu dvosmeran, odnosno na razmaku od 12 m kada je saobraćaj jednosmeran.

[image: image1361.jpg]



     VII-37

4.4.  zavjesice i trake  služe za ograđivanje manjih prostora (sl. VII-38).

[image: image1362.jpg]A AR



 

VII-38

4.5. razdvajajuće ograde ( plastične prepreke) fizički razdvajaju  površine namenjene saobraćaju suprotnih smerova i površine na kojem saobraćaj nije dozvoljen  (sl. VII-39).

[image: image1363.jpg]



VII-39

4.6. elastična ogrda ( rastežljive i složive) za zatvaranje  manjih saobraćajnih površina (sl.. VII-40 i  VII-41).

[image: image1364.jpg]


                                                                             VII-40                                          VII-41

4.7.  Branici i polubranici su  naprave  namenjene  zatvaranju saobraćaja  vozila i pešaka u smeru na koji su poprečno postavljene. 

4.7.1.  Na branicima se svetlosno treptuće svetlo postavlja na sredini branika, a na polubraniku na kraju polubranika .

4.7.2.  Promer kruga treptućeg svetla  je  minimalno 210 mm.

4.7.3 Branici koji su postavljeni na željezničkim prelazima a koji zatvaraju čitavu širinu puta (sl. VII-42) moraju biti  označeni s najmanje tri  crvena reflektirajuća stakla od kojih jedno mora  biti  postavljeno na sredini branika, a druga dva  na rubovima  branika. 

[image: image1365.jpg]H
l




   VII-42

4.7.4.  Polubranici na prelazima puta preko željezničke pruge zatvaraju saobraćaj  samo do  polovine širine puta (sl. VII-K43). Moraju biti  označeni  s najmnaje tri crvena  reflektirajuća svetla postavljena  na odgovarajućim razmacima  po čitavoj dužini polubranika, od kojih  jedno mora biti  postavljeno sasvim na kraju polubranika. 

[image: image1366.jpg]



                 VII-43

4.7.5. Kada se branici i polubranici  postavljaju  na ulazu  na parkiraljišta ili garaže, obojeni su crvenom bojom i po mogućnosti označeni jednim crvenim reflektirajućim staklom crvene boje. 

4.7.6.  Branici i polubranici moraju biti obelježeni crvenim reflektirajućim staklom i ako su obelježeni posebnim postojanim ili treptućim crvenim svetlima.

4.7.7.  Reflketirajuća stakla iz stava  1 i 2 ovog člana moraju imati površinu  najmanje 40 cm,  a moraju se postaviti tako da su uočljiva iz smera puta na kojem se zatvara saobraćaj.

4.7.8. Branici i polubranici  moraju po celoj dužini  biti presvučeni retroreflektirajućim materijama  klase II.

4.7.9. Saobraćajma ogledala namenjena su za sigurno uključivanje iz sporedne cetse  s prednošću prolaska  ili u drugim sličnim slučajevima, na mestima smanjene pregljednosti.

4.7.10. Spoljni rub saobraćajnog ogledala mora biti  obojen izmeničnim poljima crvene i bele boje .

4.7.11. Saobraćajna ogledala  mogu biti pravougaonog ili kružnog oblika (sl. VII-44  i  VII-45).  

[image: image1367.jpg]



                    VII- 44                          VII-45               

4.8.  Zaštitna ograda  je tehnička sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha  sprečiti klizanja  vozila s puta, odnosno zadržati vozilo da ne naleti van puta.

4.8.1.  Zaštitne ograde se izrađuju od čelika ,betona ili kombinovano i postavljaju se :

Tabela .1.  Klasa zaštitne ograde zavisi od  kategorije puta:   

	KATEGORIJA PUTA
	RUB PUTA


	RAZDELNI POJAS
	OBJEKAT

	AUTOPUT- MOTOPUT


	H2- H1
	H2
	H3-H2

	 NACIONALNI I REGIONALNI PUT  
	H1
	
	H2

	OSTALE PUTA
	N2
	–
	H1 – H2


4.9.Pri izvođenju radova na putu radnik drži crvenu zastavu (sl. VII-46) zabrana saobraćaja, a kad drži zeljenu zastavu (sl. VII-46) slobodan prolaz. Veličina crvene i zelene zastave je 40x40 cm. 

                                                              [image: image1368.jpg]



                                                                 VII-46                        VII-47

4.10. Okrugla ploča promera 30 cm koja ima na jednoj strani znak  II-04 (zabrana saobraćaja u jednom smeru, sl. VII-48),  na drugoj strani zeleno polje s  belim rubom  širine  6 cm (sl. VII-49). Zank   II-04 okrenut prema dolazećem vozilu  znači zabranu prolaza  (sl. VII-K48) a zeleno polje s belim rubom, slobodan prolaz  (sl. VII-49).

                                                         [image: image1369.jpg]



                                                        VII-48                     VII-49

4.11.. Znakovi i oprema za smirivanje saobraćaja utiču na smirivanje  saobraćaja, na usporavanje brzine kretanja vozila na diopuštenu brzinu .

4.11.1.. Znakovi i oprema za  smirivanje saobraćaja sastoje se od:

4.11.1.1. optičkih belih crta upozorenja;

4.11.1.2. traka za akustično upozorenje (zvukom );

4.11.1.3. vibracionih traka (titravih) ;
4.11.1.4. umjetnih izbočina;

4.11.1.5. uzdignutih ploča na putu.

4.11.2. Optička bela crta  upozorenja  izvodi se s pomoću  sredstava za izvođenje oznaka na putu, a zvučne ili vibracijske trake  hrapavljenjem površine puta ili nanošenjem tankih slojeva na putu.  

4.11.3. Umjetne izbočine su konveksnog profila, a uzdignute površine na putu su trapeznog profila koje se moraju razlikovati od površine puta  po materijalu i boji tako da su dobro vidljive  noću i danju. 

4.11.3.1.. Umjetne izbočine i uzdignute površine  mogu se postavlajti samo na putama u naselja ( stambenim rajonima) kojima se prilazi zonama u kojima je neophodne usporavanje brzine kretanaj vozila radi sigurnosti saobraćaja.

4.11.3.2. Upotreba  umjetnih izbočina  i uzdignutih površina  nije dozvolena na putama kojima se češće kreću vozila hitne pomoći ( na putama koje vode ka zdravstvenim institucijama).  

4.11.3.3. Umjetne izbočine i uzdignute  površine  moraju biti označene  dopunskom pločom   V-44  uz saobraćajni znak  I-34  (II-31 ili III-04) i saobraćajnim znakovima III-10 ( izbočine na putu), VII-17 i VII-18 ( ploča za označavanje  bočne zaapreke) i oznakama na putu. Njihova površina mora biti od neklizajućeg materijala i označena stalnim  reflektirajućim matrijama na onoj strani s koje se vozilo približava.
                     

4.11.3.4.Umjetne izbočine moraju biti dobro postavljene u kolnički zastor kako bi se sprečilo odvajanje njihovih elemenata ili delova. U zoni umjetnih izbočina i uzdignutim površina moraju se provesti odgovarajuće mere odvodnje.   
4.11.4. Najčešće mere koje se primenjuju za smirivanje saobraćaja na saobraćajnoj traki su: 

4.11.4.1. Bele optičke crte upozorenja koje upozoravaju  vozača da mora smanjiti  brzinu vožnje ;

4.11.4.2. Crte se izvode serijskim postavljanjem najmanje četiri bele reflektirajuće  trake poprečno na smer vožnje preko cele širine saobraćajnog traka,sve veće širine i na sve manjem razmaku. Prva crta mora biti širine minimum 20 cm, a sledećima se širina  povećava za  10 cm (sl.. VII-50). Razmak između crta ovisi  o početnoj (na pr. 80 km/h) i konačnoj brzini  (na pr.40 km/h) koju  vozilo postiže pre opasnog dela puta (sl. VII-51);

4.11.4.3. Bele optičke crte  postavljaju se ispred :  raskršća, pešačkih prelaza, ispred opasnog dela puta, ispred ploče VII-79 ( naziv naseljenog mesta) mesta gde se plaća putarina, graničnih prelaza i slično;

[image: image1370.jpg]



VII-50
            [image: image1371.png]



VII-51
4.11.5. Trake za zvučno upozoravanje vozača  koje pri prelazu vozila proizvode tihe vibracije i zvučne efekta i time upozoravaju vozača da treba smanjiti brzinu (sl.VII-52):

4.11.5.1. trake se izvode  hrapavljenjem površine trake površinskim sredstvima,  glođanjem ili  nanošenjem eruptivne kamene granulacije veličine  8 do 12 mm;

4.11.5..2. zvučne trake  se izvode u paru  na udaljenosti 1.8 m  (2.0 m) preko saobraćajne trake , širine 20 do 40 cm i visine 5 do  12 mm, na međusobnom  razmaku  koji ovisi od najveće dopuštene brzine  (na pr. 80 km/h) i najmanje dopuštene brzine  (na pr. 40 km/h) koju vozilo postiže prije opasnog dela  puta;

4.11.5..3. Zvučne trake mogu se postaviti ispred škola, vrtića, želejzničkih prelaza, pešačkih prelaza, mesta plaćanja putarine, raskrsnica  i opasnih  krivine gde su velike brzine kretanja i gde se želi zvukom i malim vibracijama vozila, upozoriti vozače da trebaju smanjivati brzinu prema propisanom ograničenju ili oznakama  na toj putu;

                                 [image: image1372.jpg]



VII-52
4.11.6. Vibracijska traka koje pri prelazu vozila  proizvode jače vibracije  i zvučne efekte  i time  upozoravaju vozače da trebaju smanjiti brzinu. Trake su položene u paru na udaljenosti  1.8 m (2.0 m) jedna od druge, sl. VII-53;

4.11.6.1. Vibracijska traka  izvodi se od kamene eruptivne granulacije preko cele širine  trake od  20 do 40 cm i visine  18 do 25 mm. Razmak para  traka  ovisi o najvećoj dopuštenoj brzini , što, pravilu, predstavlja vremenski prolaz  od jedne sekunde do dvije sekunde;

4.11.6.2. Vibracijske trake  postavljaju se na mestima gde se želi upozoriti vozača na vožnju  prema propisanom ograničenju na toj putu.

[image: image1373.jpg]=50k
Ve 80 kn

a2 sosim
a=neam
aemesm
sevoum
aswanm
a2z am





VII-53

4.11.7. Umjetne izbočine su građevinski elementi  koji se postavljaju  priej zone smirivanja saobraćaja, većinom u stambenim ulicama i unutar naseljenih zona, obelježenim  saobraćajnim znakom   III-21 (zona u kojoj je ograničena brzina) ili znakom  III-25  (zona smirenog saobraćaja), sl. VII-54:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4.11.7.1. Izbočine se postavljaju  preko  polovine ili  po celoj širini saobraćajnog traka;

4.11.7.2. Ako se postavljaju u nizu udaljenost  između izbočina mora biti   20 do 60 m ovisno od situacije;

4.11.8. Ovisno o ograničenju brzine, sljedećih su dimenzija:

4.11.8.1. Za 50 km/h ili manje, širina  ne smije biti  manja od  60 cm, a visina ne smije prelaziti  3 cm;

4.11.8.2. Za 40 km/h ili amnje, širina ne smije biti manja od 90 cm, a visina ne veća od  5 cm;

4.11.8.3. Za  30 km/h ili manje , širina ne smije biti manja od  120 cm, a visina ne veća od  7cm;

4.11.8.4 Tip a) i b) moraju se izvoditi  od modularnih elemenata (gume ili plastične mase) a tip  c) može se izvoditi od asfaltne mase;

4.11.8.5. Izbočine su postavljene i izvođene poprečno  na smer vožnje i nije dopušteno imati  robove.

[image: image1374.jpg]



VII-54

4.11.9.Uzdignute površine  su građevinski izvedene površine za smanjivanje brzine vožnje. Izvode se pojedinačno  ili u nizu obično na mestima koje su blizu pešačkih prelaza (sl. VII-55). Visina uzdignute površine  je od  7 do 12 cm. Ugao početnih uzdignutih delova  je između  1:10 do  1:20, a dužina prilaznih rampi  ovisi o visini  uzdignute površine i minimalno je dužine od  1 m.

[image: image1375.jpg]



VII-55

PRILOG VIII

ZNAKOVI I NAREDBE POLICAJCA

1. Znakovi koje daju ovlašćena lica (policajac), rukama i govorom tela ili iz vozila, za učesnike u saobraćaju predstavljaju:

1.1.  Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake i skrenuta ulevo, znači zabranu prolaza za sve vozače, osim za one vozače čija su vozila, u trenutku podizanja ruke ne mogu se na bezbedan način zaustaviti, a za pešake predstavlja zabranu da prelaze kolovoz. Ovaj znak policajaca se koristi samo na raskrsnici. (VII-1);

[image: image1376.png]



                                                            VIII-1

1.2. Desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred, znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i telo (prsa). (VII-2).

  [image: image1377.png]



                                                                        VIII-2

1.3. Davanjem ovog znaka iz stava 2. ovog člana, policijski službenik može koristiti drugu (ispruženu) ruku da pokaže određenom vozaču da zaustavi njegovo vozilo za bezbednosnu proveru. Na otvorenom putu može da se koristi tabla "stop", dok u uslovima mraka može da se koristi baterijska lampa. (VIII-3 i VIII-4). 
    [image: image1378.png]


                  [image: image1379.png]N





                                                    VIII-3                                  VIII-4  

1.4. Desna ruka ispružena horizontalno sa otvorenim dlanom sa leve strane znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke. (VIII-5);

[image: image1380.png]



                                                                   VIII- 5
 1.5.  Ruka ispružena horizontalno, lagano mahanje rukom gore i dole, sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole, znači da vozač u čijem smeru se daje taj znak treba da smanji brzinu kretanja vozila. (VIII-6);

 [image: image1381.png]



VIII- 6
1.6. Ruka ispružena horizontalno, ruka savijena u laktu, kružnim pokretanjem otvorene ruke (u smeru rotacije točkova vozila), znači da se vozaču čiji smer je dat ovim znakom treba da ubrza kretanje vozila. (VIII-7);

[image: image1382.png]



                                                                    VIII- 7
1.7. Ruka ispružena horizontalno otvorenim dlanom pokazujući u pravcu vozila ili kolone vozila, znači da vozač vozila je obavezan da zaustavi vozilo. (VIII-8);

[image: image1383.png]



VIII-8

1.7.1. znak iz tačke 1.7. ovog priloga se daje prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnici.

1.8.  Ruka podignuta horizontalno sa otvorenim dlanom pokrenut ka telu u visini glave, sa savijenim laktom, pomerajući je napred i nazad, znači da vozaču kojem je dat znak treba da pomeri svoje vozilo u blizini raskrsnice, ili ovlašćenom policijskom službeniku koji daje znak. (VIII-9);

[image: image1384.png]



VIII- 9

1.8.1. Znak iz tačke 1.8. ovog priloga se daje prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnicama i na otvorenom putu.

1.9. Telo u normalnom stojećem položaju, ili u istom položaju sa obe otvorene ruke horizontalno, znači da vozači vozila koja dolaze iz pravca prema kojem su okrenuta prsa ili leđa policajca, moraju da zaustave njihova vozila kao i za vozače vozila koja dolaze iz pravca otvorenih krila imaju pravo prvenstva prolaza. VIII -10 i VIII-11.

[image: image1385.png]


                   [image: image1386.png]



                                            VIII-10                                VIII-11
1.10. Na otvorenom putu, navedeni znakovi se daju pod uslovom da službenik mora da daje (dodatni) znak drugom rukom u cilju pokazivanja gde vozilo treba da se zaustavi, kao i sa drugim reflektujućim znakovima, baterijom ili stop tablom kao i reflektujućim prslukom u uslovima mraka.

2. Ovlašćeno lice (policajac) može da daje znakove na raskrsnici samo ako se nalazi u centru raskrsnice.

2.1. Znakovi od VIII-1 do VIII-8, ovog priloga ovog administrativnog uputstva mogu se dati od policajca koji se nalazi na nekom drugom pogodnom mestu na raskrsnici puteva, ukoliko ovaj postupak je efikasniji i bezbedniji za regulisanje saobraćaja, pod uslovom da se lako može primetiti od strane učesnika u saobraćaju kojima se daje znak;

2.2. Ukoliko na raskrsnici nekoliko ovlašćenih policajaca pomažu u regulisanju saobraćaja, znakovi koji se daju sa njihove strane moraju biti u skladu sa znakovima koje daje policijski službenik koji se nalazi u centru raskrsnice i isti se moraju koordinirati;

2.3. Davanjem znakova, zabrane prelaska i usporavanja, ubrzanje i kretanje vozila, može se dati u kombinaciji sa tablom za regulisanje saobraćaja (u daljem tekstu "Stop"  tabla (VIII-12) ili prilikom uslova mraka baterijskom lampom (VIII-13), kao i u pokretu iz službenog vozila;

    2.4. "Stop" tabla je kružnog oblika sa prečnikom od najmanje 11 cm i pričvršćena je za odgovarajući držač. Unutrašnja  baza "Stop" table je reflektujuće bele boje sa krugom crvene boje od najmanje 2 cm, i ima natpis: "STOP POLICIJA". (VIII-12).

[image: image1387.png]'sTop.
FOUICE





                                                                           VIII-12

3. Zvučni znaci koji se daju pištaljkom moraju se kombinovati sa ručnim znacima samo u slučaju kada je policajac van vozila, i imaju sledeća značenja:

3.1. Jedan duži zvižduk pištaljkom, odnosi se na učesnike u saobraćaju koji ga čuju, da obrate pažnju na ovlašćenog policajca koji će dati znak ili drugi predstojeći postupak;

3.2. Više uzastopnih zvižduka, znači da je neki od učesnika u saobraćaju postupio suprotno sa znakovima, saobraćajnim pravilima ili utvrđenim saobraćajnim znakovima;

3.3. Znak iz stava 1. ovog člana se pokazuje samo prilikom regulisanja saobraćaja na raskrsnici;

3.4. Znaci iz stava 2. ovog člana, ovlašćeni policijski službenici tokom usmeravanje saobraćaja dužan je da pokaže svoju ruku kako bi informisao učesnike u saobraćaju koju obavezu imaju vozači i drugih učesnici u saobraćaju. 

4. Crveno i plavo svetlo, od kojih je jedno plavo svetlo na desnoj strani, i crvena boja na levoj strani vozila, kada se one pale u kombinaciji sa zvukom trube sa promenljivim intenzitetom (prema potrebi), označavaju:

    4.1. da su policijska vozila pod pratnjom. (VIII-14)

[image: image1388.png]RV




                                                                VIII-13

    4.2. za bolju vidljivost vozila pod pratnjom, vozilu može da se uključi dugačka svetla sa  kratkim prekidima. 

    4.3. uključeno plavo svetlo u službenim vozilima policije, u kombinaciji sa zvukom trube sa promenljivim intenzitetom (po potrebi), pokazuju vozilo sa prvenstvom prolaza. (VIII- 14) 

[image: image1389.png]NYRYY)




                                                                       VIII-14
   4.4. Na službenim policijskim vozilima na prednjem i zadnjem delu, mogu se postaviti svetla na svetlećom ekranu i da daju kraće pisane poruke koje su u funkciji kontrole i usmeravanje saobraćaja, kao npr: "Stop Policija", "Oslobodi put desno", "Kontrolišite brzinu kretanja", "Pratite iza","Uspori"... itd. (VIII-16 i VIII-17)

[image: image1390.png]


                                  [image: image1391.png]



                       VIII-15
                                                     VIII-16

4.5. U posebnim slučajevima, u cilju kontrolisanja učesnika u saobraćaju, ovi uređaji se mogu ugraditi i u službenim policijskim vozilima koja su sa civilnim tablama, pod uslovom da policijski službenici tokom obavljanja dužnosti sa ovim vozilima nose redovnu službenu uniformu;

4.6. Poruke na ekranu su napisane na albanskom i srpskom jeziku.

MLEQANI





MLEQANI





MLEQANI





MLEQANI





MLEQANI





MLEQANI








2

